平环审［2019］34号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山市恒德源煤业有限公司矿山生态恢复治理项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山市恒德源煤业有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山市恒德源煤业有限公司矿山生态恢复治理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及公众参与说明等材料收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目拟投资2000万元，在原河南省大地水泥有限公司宝丰县杨庄镇魏岭村东水泥灰岩矿采石坑进行煤矸石的回填和生态恢复工作。该水泥灰岩矿矿区2006年取得环评批复，现已开采完毕，形成2个采石坑，2017年9月河南省大地水泥有限公司制定了土地复垦与地质环境保护治理方案进行回填和恢复，该方案已在当地自然资源部门备案。市恒德源煤业有限公司与河南省大地水泥有限公司拟进行合作，按照河南省大地水泥公司的土地复垦与地质环境保护治理方案，利用公司的煤矸石将两个采石坑填埋后进行生态修复。两个采石坑分东西两部分，中间为大地路，可回填矸石151万吨，回填期为6个月。本工程主要建设挡土埂、挡土墙、排水沟、排水管涵以及覆土绿化等。矸石从市恒德源煤业公司通过专用全封闭输矸车运出，沿017乡道至大地路再到回填场地，路线全长3.8km，途径贾庄村、柴庄和陈家庄3个自然村。运输路线硬化由市恒德源煤业有限公司负责，并及时洒水和清扫。运输车辆为满载100吨的自卸汽车5台，填埋场内有推土机、压路机和挖掘机、水泵等。项目建设分为施工期（基础处理，场地平整，挡土墙建设等），运营期（煤矸石填充、防自燃防尘），复垦期（覆土及边坡防护）和封场期（覆土绿化）。煤矸石经淋溶实验和浸出试验分析，属于I类一般工业固废。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目后续施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期加强管理，文明科学施工，按照平顶山市环境攻坚要求及实施方案等相关要求进行施工，采取切实可行措施减轻施工期对周围环境的影响。

2、强化废气污染物防治措施，回填区域设置移动式防尘板和雾炮装置抑尘。按照无组织排放治理标准在公司厂区院内建设全封闭矸石库，院内转运采用全封闭廊道，落料位置配套除尘设施，厂区和填埋区运输车辆出口处设置车辆冲洗设施，配套沉淀池和清水池。废气经处理需满足《大气污染物综合排放标准》相应限值、大气污染防治专项方案及工业企业无组织排放治理方案相关要求。

3、项目填埋区采取防渗处理，建设导流渠、截水沟等雨水收集系统，减少淋溶水产生，规范设置地下水水质监测井，防范污染地下水。

4、填埋区设备噪声以及车辆运输噪声，通过采取选用低噪声设备，汽车低速运行等措施防控。

5、填埋区及出入口设置视频监控设施。项目填埋区采取分区分层填埋措施，及时进行生态恢复，并覆土绿化。

6、强化环境风险意识，制定突发环境事件应急预案，防范事故造成的环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。项目竣工后要及时进行污染防治设施竣工环保验收，合格后方可正式投入运行。宝丰县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2019年12月11日