国环评证乙字

第2542号

郏县中联天广水泥有限公司

采石场水泥用石灰岩矿项目

环境影响报告书

（ 送 审 版 ）

委托单位：郏县中联天广水泥有限公司

编制单位：河南汇能阜力科技有限公司

2019年8月

目录

第1章  概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	3

1.3 评价工作过程	4

1.4 分析判定相关情况	5

1.5 评价关注的主要环境问题	6

1.6 评价主要结论	7

第2章  总论	8

2.1 编制依据	8

2.2 环境影响因素识别	12

2.3 评价因子	12

2.4 评价标准	13

2.6 评价工作等级及评价范围	18

2.7 主要环境保护目标	21

2.8 相关规划及符合性分析	24

第3章  项目概况与工程分析	53

3.1 资源整合前项目概况	53

3.2 项目概况	60

3.3 矿区地质及矿床特征	66

3.4 项目建设条件	69

3.5 矿山开拓方案	71

3.6 露采区开采工艺	72

3.7 矿石破碎加工工艺	74

3.8 物耗及能耗	76

3.9 环境影响因素及污染防治措施分析	76

3.10 清洁生产	89

第4章  环境现状调查与评价	96

4.1 自然环境概况	96

4.2 环境质量现状监测与评价	99

4.3 区域污染源调查	113

第5章  环境影响预测与评价	114

5.1 建设期环境影响分析	114

5.2 运营期环境影响分析	118

5.3 风险评价	136

第6章  生态环境现状调查及影响评价	147

6.1 生态环境评价概述	147

6.2生态环境现状调查与评价	148

6.3 生态影响评价	155

6.4 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）要求的生态保护措施	159

第7章  污染防治措施和生态保护措施分析	165

7.1 建设期污染防治措施分析	165

7.2 运营期污染防治措施分析	167

7.3 生态保护及恢复措施	170

7.4 水土保持措施	175

7.5 环保措施汇总、环保投资及验收清单	178

第8章  环境管理和环境监测计划	182

8.1 环境管理	182

8.2 环境监理监测计划	184

8.3 排污口规范化管理	187

第9章  环境经济损益分析	189

9.1 经济效益分析	189

9.2 社会效益分析	189

9.3 环保投资	189

9.4 环境效益分析	189

9.5 环境效益小结	191

第10章  环境影响评价结论	192

10.1 评价结论	192

10.2 总结论	197

10.3 建议与要求	197

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境保护目标分布图

附图3：项目运输道路周边环境保护目标分布图

附图4：项目总平面布置图

附图5：项目区域地形地质图

附图6：项目开采终了平面布置图

附图7：项目所在地水系图

附图8：项目与平顶山市生态保护红线关系图

附图9：项目与平顶山市生态保护红线分类管控图

附图10：区域环境空气、地下水、声环境、土壤环境质量监测布点图

附图11：区域地表水、声环境质量监测布点图

附图12：项目卫生防护距离包络线图

附图13：项目占地类型图

附图14：河南省水土流失重点防治区图

附图15：项目周边环境现状图

附件：

附件1：委托书

附件2：项目备案文件

附件3：营业执照

附件4~5：整合前矿山采矿证

附件6~7：河南天广水泥有限公司环评批复及验收批复

附件8：郏县国土资源局关于矿区范围划定的批复

附件9：整合后项目采矿许可证

附件10：建设单位爆破作业许可证

附件11：开发利用方案的评审意见

附件12：平顶山市国土局关于项目储量评审备案的证明

附件13：项目生产勘探报告评审意见书

附件14：建设单位提供数据、资料真实性承诺

附件15：项目监测报告

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 第1章  概述

## 1.1 项目由来

郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿是由原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿和原河南天广水泥有限公司采石厂整合而成。河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿采矿许可证号为C4104252016057130142108，采矿权人为郏县中联天广水泥有限公司，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，矿区面积0.09km2，采矿许可证有效期为2016年5月26日至2018年11月26日，开采标高+530m～+455m，该矿山于2016年9月委托永清环保股份有限公司编制完成《河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿30万吨/年开发利用项目现状环境影响评估报告》，并通过了当地政府部门的备案。河南天广水泥有限公司采石厂采矿许可证号为C4104252010097120074450，采矿权人为河南天广水泥有限公司（现更名为郏县中联天广水泥有限公司），开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为9.00万t/a，矿区面积0.3198km2，采矿许可证有效期为2016年6月17日至2017年6月17日，开采标高：+475m~+420m。2007年12月，河南天广水泥有限公司委托平顶山市清源环境影响评价咨询中心编制完成了《河南天广水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线项目变更分析环境影响报告书》，河南天广水泥有限公司采石厂为4500t/d熟料水泥生产线的配套采石厂，包含在该环评报告中，2008年2月，河南省环境保护局以豫环审[2008]39号文批准了该环评报告书。2011年4月，该项目通过了河南省环境保护厅的验收（豫环评验(2011)16号）。

2017年1月，郏县中联天广水泥有限公司依据划定矿区范围批复（郏国土资划字[2017]0001号）对所属的两个矿山进行整合，整合后矿山为郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿。2017年6月，由郏县国土资源局颁发了新的采矿许可证（见附件3），采矿许可证号为C4104252016057130142108，采矿许可证规定的开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/年，矿区面积0.4095km2，采矿许可证有效期为2016年5月26日至2018年11月26日，开采标高+530m～+455m。

2017年5月，郏县中联天广水泥有限公司委托河南策岩矿业科技有限公司对矿山进行生产勘探工作，编制完成了《河南省郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿生产勘探报告》，并得到了平顶山市国土资源局的矿产资源储量评审备案证明（平国土资储备（生勘）字[2017]001号，见附件12）。

2017年6月，建设单位委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制完成了《河南省郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，并通过了评审（平祥矿开评字[2017]01号，见附件11）。根据项目开发利用方案，矿山保有资源储量391.28万t，设计利用储量373.99万t，可采储量355.29万t，生产规模30万t/年，矿产品为水泥用石灰岩矿石，矿山服务年限11.8a（2017年6月~2029年4月）；开采方式为露天开采，分台阶开采方法开采，公路开拓汽车运输开拓方案；项目分两个采区开采，一采区为原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿、二采区为原河南天广水泥有限公司采石厂。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正)，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目。本项目建设符合《平顶山市“十三五”生态环境保护规划》、《平顶山市矿产资源规划（2016-2020）》等规划要求。项目于2018年9月获得了郏县发展和改革委员会的备案证明（见附件2），项目代码：2018-410425-10-03-058782。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本），“四十五、非金属矿采选业”类别中的“137 土砂石、石材开采加工”，该类别中涉及环境敏感区的应编制报告书。本项目位于平顶山市郏县茨芭镇梁家沟村，属于省级水土流失重点治理区，因此应编制环境影响报告书。

2019年4月，郏县中联天广水泥有限公司委托河南汇能阜力科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。在接受委托后，评价技术人员本着“客观、公正、科学、严谨”的态度，贯彻执行“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，在现场踏勘、收集资料及对现状进行监测的基础上，编制完成了该项目的环境影响报告书，现提请审查。

## 1.2 项目特点

### 1.2.1 工程特点

（1）本项目所属矿山为资源整合矿山，整合前原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿年开采石灰岩矿30.00万t/a、原河南天广水泥有限公司采石厂年开采石灰岩矿9.00万t/a，目前，项目一采区（原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿）在矿区的西北部、东北部已形成一个不规则的采坑，共动用资源储量11.13万t；二采区（原河南天广水泥有限公司采石厂）在矿区的西部形成3个大的开采平台，并进行了部分的回填复垦，北部形成了4个开采台阶，西南部形成一个较大的不规则的采坑，共动用资源储量62.10万t。

（2）本项目属土砂石开采业，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目未列入“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”，属“允许类”项目。

（3）本项目为露天开采矿山年开采水泥用石灰岩30万t，矿山服务年限11.8a，产品外售给郏县中联天广水泥有限公司，项目符合露天矿山开采相关政策要求。

（4）项目运营期废水主要是露天采场汇集雨水及生活污水。露天采场汇集雨水主要是雨水冲刷矿石产生淋滤水，经采场沉淀池处理后排放；矿区生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后用于采场防尘洒水。

（5）项目运营期废气主要是露天开采扬尘、破碎筛分粉尘、运输扬尘，露天开采扬尘采取湿式凿岩、喷雾洒水等措施处理，破碎筛分粉尘经喷淋洒水+袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放，运输扬尘通过采取在矿区出入口处设置车辆冲洗装置、运输道路及时洒水清扫、运输车辆加盖篷布等措施处理。

（6）项目为矿体开采的过程中会改变土地利用类型、破坏植被，对生态环境有一定的影响，矿山服务期满后矿山闭矿采取生态恢复、工程措施、生物相结合的措施，恢复当地生态环境。

### 1.2.2 环境特点

矿区处于华北地台南缘，华熊台缘坳陷区东部，渑池～确山断褶束东段，嵩山～箕山台隆南段，箕山隆褶区南侧，白沙向斜之南西翼。区域地层出露完整，构造较为简单，岩浆岩不发育，沉积矿产资源较丰富。区域内没有自然保护区、水源地以及名胜古迹等。矿区总体地势为北高、南低，海拔最高标高+530m，最低标高+370m，相差160m。矿区沟谷发育，植被稀少，基岩裸露，这些条件有利于地表径流的排泄；不利于地表水的聚集和渗透，矿区内无地表水体存在。矿区周边的地表水体主要是采区西侧230m处的鲁医河，属季节性河流，自东北向西南径流汇入北汝河，矿区水系属淮河流域沙颍河水系。矿区一采区与二采区之间为自西向东的沟谷，矿区地形条件利于自然排水，沟谷底部标高为+370m，为本区最低侵蚀基准面。

另经现场勘查，二采区西南侧517m处为山头赵水库，位于鲁医河上，是一座以防洪、灌溉为主，兼顾水产养殖等综合性利用的小（Ⅰ）水库。

## 1.3 评价工作过程

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段，具体见图1-1。

图1-1   环境影响评价工作过程

## 1.4 分析判定相关情况

（1）对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不在淘汰类和限制类之列，矿山开采采用的主要生产设备不属于名录中的限制类、淘汰类设备，项目属允许类建设项目，符合国家当前产业政策。

（2）对照《全国矿产资源规划》（2016-2020年）、《河南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）、《平顶山市矿产资源规划（2016-2020）》，项目不在禁止与限制开采之列，本项目符合以上规划要求。

（3）本项目主要为石灰岩矿开采，采用露天开采工艺、爆破开采方式，项目废气、噪声、废水、废渣均得到妥善处理，生态环境影响得到了有效控制，能够满足河南省地方标准《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）的相关要求。

（4）本项目不在重点生态功能区“不予审批”类别内，符合环境准入的要求。因此，项目建设符合《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号）的要求；根据平顶山市生态保护红线划分结果，项目不位于生态红线保护区范围内，满足生态保护红线要求；本项目排放的污染物基本不会对区域环境质量底线带来影响；本项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线；本项目符合“三线一单”控制要求。

## 1.5 评价关注的主要环境问题

项目实施后，主要环境问题为施工期和营运期环境影响，施工期主要为运输、装卸、堆存等过程产生的粉尘引起的大气污染问题，营运期主要环境影响为凿岩、爆破、矿石输送、装卸和破碎和筛分过程产生的粉尘引起的大气污染问题，生产过程的各环节的抑尘水、洗车废水等引起的水污染问题；其次为噪声、爆破振动和固废污染问题。为降低项目运行对环境造成的影响，本次评价建议企业按照河南省地方标准《非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）的要求开展现有环境问题整改以及各种设施的扩建工作，采取积极有效、有针对性的污染防治措施对产生的污染进行防治，将污染控制在可控范围内。

本项目矿山为资源整合矿山，现有主要环境问题主要是露天采矿带来的扬尘及生态破坏问题。项目在整合后对现存生态问题进行整改，主要是对已开采区进行生态恢复，项目开采过程及闭坑后进行生态恢复工作，将在一定程度上减轻对环境的影响。

## 1.6 评价主要结论

本项目建设符合国家的相关产业政策要求，项目选址和总图布置合理可行。

项目公示期间内，未接到公众以电话、信函、邮箱等方式向建设单位提交的意见。在落实相关风险防范措施后，环境风险事故的发生对环境的影响在可接受水平之内。只要企业加强环境质量管理，认真落实环境保护措施，采取相应的污染防治措施，能使废水、废气、噪声达标排放，固废安全处置，则本项目的建设对环境影响不大。因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

# 第2章  总论

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 国家法律法规

1、国家法律

（1）中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1起施行）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29.修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

（4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（2018.1.1起施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019.1.1起施行；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1施行）；

（9）《中华人民共和国矿产资源法》（2009.8.27修订）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1施行）。

2、行政法规

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，（2017.10.1 起施行）；

（2）中华人民共和国国务院令第394号《地质灾害防治条例》（2004.3.1施行）；

（3）中华人民共和国国务院国发[2011]35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011.10.17 起施行）；

（4）中华人民共和国国务院国发[2016]65号《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（2016.11.24 起施行）；

（5）中华人民共和国国务院国发[2013]37号《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（2013.9.10 起施行）；

（6）中华人民共和国国务院国发[2015]17号《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（2015.4.2）；

（7）中华人民共和国国务院国发[2016]31号《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（2016.5.31 起施行）；

（8）中华人民共和国国务院国发[2018]22号《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（2018.6.27）。

3、部门规章

（1）生态环境部部令 第4号《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1 起施行）；

（2）中华人民共和国环境保护部《国家危险废物名录（2016版）》（2016.8.1起施行）；

（3）中华人民共和国环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018.4.28修订）；

（4）中华人民共和国环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3 起施行）；

（5）中华人民共和国环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.8 起施行）；

（6）中华人民共和国环境保护部令第17号《突发环境事件信息报告办法》（2011.5.1 起施行）；

（6）中华人民共和国环境保护部办公厅环办[2012]134号《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（2012.10.30 起施行）；

（7）中华人民共和国环境保护部环办[2013]103号《关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知》（2013.11.14）；

（8）中华人民共和国环境保护总局环发[2004]24号《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》；

（9）中华人民共和国环境保护总局环发 [2005]192号《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》。

### 2.1.2 地方法规、规章

（1）河南省人民政府关于印发河南省主体功能区规划的通知豫政，[2014]12号；

（2）《河南省实施<矿产资源法>办法》，河南省人民政府，1998.7.1；

（3）《关于印发河南省节能减排实施方案的通知》，河南省人民政府，豫政[2007]46号文；

（4）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125 号）；

（5）《河南省县级集中式饮用水源保护区划》（豫政办[2013]107号）；

（6）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）；

（7）《河南省深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号）；

（8）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政[2018[30号）；

（9）《河南省“十三五”生态环境保护规划》，豫政办[2017[77号；

（10）《关于进一步加强露天矿山开发与综合整治工作的通知》，豫国土资发〔2018〕16号；

（11）《河南省重要矿产资源管理联席会议办公室关于印发河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案的通知》，2018.9.16；

（12）《平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》，2018年9月17日；

（13）《平顶山市“十三五”生态环境保护规划》；

（14）《河南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）（发布稿）；

（15）《平顶山市矿产资源规划》（2016-2020年）（报批稿）。

### 2.1.3 环评工作技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ/T2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-218）；

（9）《生态环境状况评价技术规范》（HJ 192-2015）；

（10）《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）；

（11）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）；

（12）《水泥原料矿山工程设计规范》（GB50598-2010）；

（13）《非金属矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1666-2018）。

### 2.1.4 项目相关文件

（1）项目委托书（附件1）；

（2）项目备案表（附件2）；

（3）郏县国土资源局《划定矿区范围的批复》（郏国土资划字[2017]0001号）；

（4）郏县中联天广水泥有限公司采矿许可证；

（5）《河南省郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿矿产资源开发利用方案》及其评审意见书 平祥矿开评字[2017]01号；

（6）《河南省郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿生产勘探报告》及平顶山市国土资源局出具的矿产资源储量评审备案证明 平国土资储备（生勘）字[2017]001号；

（7）郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿绿色矿山建设实施方案；

（8）郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目环境影响评价监测报告，中析源科技有限公司2019年5月23日；

（9）建设单位提供的与建设方案有关的工程技术资料。

## 2.2 环境影响因素识别

根据项目所在位置、项目周围环境敏感点的分布情况、项目对环境可能造成的影响因素及特点，对项目的环境影响因素进行了识别，各类污染因素及污染因子见表2-1。

表2-1                 生产污染工序及污染因子汇总

| 环境要素 | 开发活动 类别 | 露采系统 | 破碎车间 | 运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 地表水 | -1SP | -1SP | - |
|  | 地下水 | -1SP | -1SP | - |
|  | 环境空气 | -2 SP | -2 SP | -1 SP |
|  | 声环境 | -2 SP | -2 SP | -2SW |
|  | 生态环境 | -2 SP | -2 SP | -2 SP |
|  | 水土流失 | -2 SP | -1 SP | -1 SP |
| 运营期 | 地表水 | -1 SP | -1 SP | - |
|  | 地下水 | -1 SP | -1 SP | - |
|  | 环境空气 | -2 SP | -2 SP | -1 SP |
|  | 声环境 | -2 SP | -2 SP | -2SW |
|  | 生态环境 | -2 SP | -2 SP | -1 SP |
|  | 水土流失 | -2 SP | -1 SP | -1 SP |
| 备注：影响程度：1-轻微；2-一般；3-显著；“＋”表示正面影响，“－”表示负面影响 影响时段：S-短期；L-长期；影响范围：P-局部；W-大范围； |  |  |  |  |

## 2.3 评价因子

根据项目污染特征和周边的环境特点，确定本项目的评价因子见表2-2。

表2-2              建设项目环境评价因子筛选

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP | 颗粒物 | - |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷 | pH、COD、BOD5、氨氮 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐、总大肠菌群； K+、Na+、Ca+、Mg+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42- | / | / |
| 声环境 | LAeq | LAeq | / |
| 土壤环境 | pH、锌、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | / |  |
| 固体废物 | / | 生活垃圾、收集粉尘 | / |
| 生态环境 | 土地利用现状、生物多样性、植被覆盖率、动植物、水土流失 | 新增水土流失量，土地与植被结构变化，生物多样性变化 | / |

## 2.4 评价标准

本次评价执行以下标准：

### 2.4.1 环境质量标准

1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；

3、地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；

4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准2类标准。

5、土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准。

环境质量标准见表2-3~表2-5。

表2-3                  建设项目环境质量标准

| 环境 要素 | 标准名称及 级(类)别 | 项目 | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | SO2 | μg/m3 | 1小时平均 |  | 500 |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 150 |
|  |  | NO2 |  | 1小时平均 |  | 200 |
|  |  |  |  | 24小时平均 |  | 80 |
|  |  | TSP |  | 24小时平均 |  | 300 |
|  |  | PM10 |  | 24小时平均 |  | 150 |
|  |  | PM2.5 |  | 24小时平均 |  | 75 |
|  |  | O3 |  | 日最大8小时平均 |  | 160 |
|  |  |  |  | 1小时平均 |  | 200 |
|  |  | CO | mg/m3 | 24小时平均 |  | 4 |
|  |  |  |  | 1小时平均 |  | 10 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |  |  |
|  |  | CODCr | mg/L | ≤20 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | ≤4 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | ≤1.0 |  |  |
|  |  | 总磷 |  | ≤0.2 |  |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 |  |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | ≤450 |  |  |
|  |  | 耗氧量（CODMn） |  | ≤3.0 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | ≤0.50 |  |  |
|  |  | 溶解性总固体 |  | ≤1000 |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 |  | ≤1.00 |  |  |
|  |  | 总大肠菌群 |  | ≤3.0 |  |  |
|  |  | K+ |  | / |  |  |
|  |  | Na+ |  | ≤200 |  |  |
|  |  | Ca2+ |  | / |  |  |
|  |  | Mg2+ |  | / |  |  |
|  |  | CO32- |  | / |  |  |
|  |  | HCO3- |  | / |  |  |
|  |  | Cl- |  | ≤250 |  |  |
|  |  | SO42- |  | ≤250 |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 | 等效A声级 | dB (A) | 昼间 | 60 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 50 |  |

表2-4    《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 0.3 | mg/kg |
| 2 | 汞 | 2.4 | mg/kg |
| 3 | 砷 | 30 | mg/kg |
| 4 | 铅 | 120 | mg/kg |
| 5 | 铬 | 200 | mg/kg |
| 6 | 铜 | 100 | mg/kg |
| 7 | 镍 | 100 | mg/kg |
| 8 | 锌 | 250 | mg/kg |

注：本项目周边农田土壤监测点pH为6.69，6.5＜pH≤7.5；农田类型为其他。

表2-5    《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 1 | 铜 | 2000 | 18000 | mg/kg |
| 2 | 铅 | 400 | 800 | mg/kg |
| 3 | 镉 | 20 | 65 | mg/kg |
| 4 | 汞 | 8 | 38 | mg/kg |
| 5 | 砷 | 20 | 60 | mg/kg |
| 6 | 镍 | 150 | 900 | mg/kg |
| 7 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | mg/kg |
| 8 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | mg/kg |
| 9 | 2,4-二氯酚 | 117 | 843 | mg/kg |
| 10 | 2,4,6-三氯酚 | 39 | 137 | mg/kg |
| 11 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | mg/kg |
| 12 | 苯胺 | 92 | 260 | mg/kg |
| 13 | 氯甲烷 | 12 | 37 | mg/kg |
| 14 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | mg/kg |
| 15 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | mg/kg |
| 16 | 硝基苯 | 34 | 76 | mg/kg |
| 17 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | mg/kg |
| 18 | 萘 | 25 | 70 | mg/kg |
| 19 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | mg/kg |
| 20 | 䓛 | 490 | 1293 | mg/kg |
| 21 | 反式1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | mg/kg |
| 22 | 顺式1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | mg/kg |
| 23 | 1，1-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | mg/kg |
| 24 | 苯并(b)荧蒽 | 5.5 | 15 | mg/kg |
| 25 | 苯并(k)荧蒽 | 55 | 151 | mg/kg |
| 26 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | mg/kg |
| 27 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | mg/kg |
| 28 | 苯并(a)芘 | 0.55 | 1.5 | mg/kg |
| 29 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | mg/kg |
| 30 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 5.5 | 15 | mg/kg |
| 31 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | mg/kg |
| 32 | 二苯并(a,h)蒽 | 0.55 | 1.5 | mg/kg |
| 33 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | mg/kg |
| 34 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | mg/kg |
| 35 | 甲苯 | 1200 | 1200 | mg/kg |
| 36 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | mg/kg |
| 37 | 氯苯 | 68 | 270 | mg/kg |
| 38 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | mg/kg |
| 39 | 乙苯 | 7.2 | 28 | mg/kg |
| 40 | 间/对-二甲苯 | 163 | 570 | mg/kg |
| 41 | 邻二甲苯/苯乙烯 | 222 | 640 | mg/kg |
| 42 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | mg/kg |
| 43 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | mg/kg |
| 44 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | mg/kg |
| 45 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | mg/kg |

### 2.4.2 排放标准

项目污染物排放标准见表2-6。

表2-6               项目排放污染物排放标准

| 类别 | 标准名称及级(类)别 | 污染因子 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表一级标准 | pH | / | 6~9 |
|  |  | COD | mg/L | 100 |
|  |  | BOD5 |  | 20 |
|  |  | SS |  | 70 |
|  |  | NH3-N |  | 15 |
| 废气 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中矿山开采大气污染物特别排放限值要求及表3中标准 | 颗粒物 | mg/m3 | 10(有组织) |
|  |  |  |  | 0.5(无组织) |
| 噪声 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 施工场界噪声 | dB(A) | 昼间：70、夜间：55 |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 厂界噪声 | dB(A) | 昼间：60、夜间：50 |
| 固体 废物 | 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007) | pH | mg/L | / |
|  |  | 铜 |  | 100 |
|  |  | 锌 |  | 100 |
|  |  | 镉 |  | 1 |
|  |  | 总Cr |  | 15 |
|  |  | 铅 |  | 5 |
|  |  | 镍 |  | 5 |
|  |  | 砷 |  | 5 |
|  |  | 汞 |  | 0.1 |
|  |  | CN- |  | 5 |
|  |  | 氟化物 |  | 100 |
|  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单 |  |  |  |

## 2.6 评价工作等级及评价范围

### 2.6.1 评价等级

（1）环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价工作级别的划分原则和方法，利用AERSCREEN大气预测软件，计算各种污染物的最大地面浓度占标率Pi。

根据估算模式，本项目主要废气污染物的预测结果见下表。

表2-16               估算模式计算结果一览表

| 污染源名称 |  | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 评价标准 （mg/m3） | Cmax （mg/m3） | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放 | 破碎场地1#排气筒 | 颗粒物 | 0.0436 | 0.45 | 0.00337 | 0.75% |
|  | 破碎场地2#排气筒 | 颗粒物 | 0.0449 |  | 0.00347 | 0.77% |
| 无组织排放 | 露天采场和破碎场地 | 颗粒物 | 0.463kg/h |  | 0.0408 | 9.07% |

评价工作等级判定要求具体见下表：

表2-17                 评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

经估算模式计算，最大占标率为露天采场和破碎场地无组织排放的颗粒物，其最大占标率为9.07%，Pmax＜10%，故本次环境空气评价等级确定为三级。

（2）地表水环境评价等级

由工程分析内容可知，本项目采区矿坑积水自然蒸发，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后用于采区防尘洒水，不排放。本项目运营期无废水外排，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018），确定本项目地表水评价等级为三级B。

（3）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A	（地下水环境影响评价行业分类表），本项目为土砂石开采类报告书项目，属Ⅳ类项目，因此本项目不开展地下水环境影响评价。

（4）声环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HT2.4-2009），声环境评价等级确定依据表2-19。

表2-19                 声环境评价等级确定依据

| 评价内容 | 项目 | 指标 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 建设项目所在功能区 | 2类 | 二级 |
|  | 项目建设前后敏感目标噪声级增加量 | <3dB(A)预计≤5dB(A) |  |
|  | 受噪声影响人口数量 | 很小 |  |

本项目建设所在地声功能区域为2类，在项目建设完善噪声防范措施后，预计投产后敏感点噪声增加值小于5dB（A），且受影响人口变化不大，故不会的周围环境产生明显影响，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HT2.4-2009）中声环境影响评价级别划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

（5）生态环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）可将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级，划分依据是项目影响区域的生态敏感性和项目工程占地（含水域）范围，详见下表。

表2-20                生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目总占地面积为0.4095km2，小于2km2，且本项目所在区域无特殊生态敏感区，因此本项目生态环境影响评价工作等级确定为三级。

（6）土壤环境评价等级

本项目属水泥用石灰石矿开采项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录A，本项目属Ⅲ类项目，具体判定见表2-21。

表2-21              土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 采矿业 | 金属矿、石油、页岩油开采 | 化学矿采选；石棉矿采选；煤矿采选、天然气开采、页岩气开采、砂岩气开采、煤层气开采（含净化、液化） | 其他 | / |

本项目属生态影响型项目，项目所在地土壤环境敏感程度判定依据见表2-22。

表2-22             生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度①＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| ①是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

项目所在地郏县的年均水面蒸发量为1695.9mm，年均降水量为704.6mm，经计算项目所在地干燥度为2.41，项目所在区域属低山丘陵地区，地下水平均埋深在100m以上，同时根据本次对项目周边土壤环境质量的监测结果，项目区土壤的pH值为6.69，介于5.5~8.5之间，因此项目所在区域土壤环境属于不敏感。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分依据见表2-23。

表2-23             生态影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 评价工 作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 三级 | 三级 | — |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |

本项目属土壤环境影响评价中的Ⅲ类项目，所在区域土壤为不敏感区，由表2-23的划定依据可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

### 2.6.2 评价范围

项目评价范围见表2-24。

表2-24                      项目评价范围

| 评价内容 | 环境功能级别 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 二类 | 三级 | 采场及破碎场外扩2.5km的矩形区域 |
| 地表水 | Ⅲ类 | 三级B | 本项目采区矿坑积水自然蒸发，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后用于采场防尘洒水；本项目运营期无废水外排。本次评价不划定具体的地表水评价范围 |
| 噪声 | 2类 | 二级 | 采区及破碎筛分场地周边200m的居民点、运输道路两侧200m范围内居民点 |
| 地下水 | III类 | - | 矿区附近浅层地下水 |
| 生态 | 一般区域 | 三级 | 沿矿区边界外扩500m范围 |

## 2.7 主要环境保护目标

据调查，项目影响区周围未发现文物古迹、地质遗迹、珍稀植物品种等特殊保护对象。本项目所在区域为低山丘陵区，在对工程特点、厂址周围环境情况分析调查后，结合当地环保要求及环境功能区划，确定项目主要环境保护目标情况见表2-25、表2-26和附图2、附图3。

表2-25               项目露天采场周边主要环境保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | E113.136778，N34.116139 | 马角 | 100人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区 | 二采区E侧 | 900m |
|  | E113.153858，N34.120261 | 尚沟河 | 90人 |  | 二采区SE侧 | 2335m |
|  | E113.141842，N34.102282 | 石望河村 | 25人 |  |  | 2849m |
|  | E113.137550，N34.097591 | 谒主沟村 | 60人 |  |  | 2837m |
|  | E113.126221，N34.111449 | 蛤蟆山 | 45人 |  |  | 1143m |
|  | E113.119268，N34.104343 | 山店村 | 250人 |  | 二采区SW侧 | 1542m |
|  | E113.114119，N34.115144 | 马山 | 120人 |  | 二采区SW侧 | 612m |
|  | E113.106909，N34.101571 | 英沟 | 120人 |  |  | 2108m |
|  | E113.090429，N34.110170 | 傅村 | 190人 |  |  | 2442m |
|  | E113.103991，N34.120047 | 山前赵村 | 280人 |  |  | 851m |
|  | E113.091373，N34.120332 | 东庄村 | 260人 |  |  | 2007m |
|  | E113.113003，N34.126513 | 鲁医河 | 30人 |  | 二采区W侧 | 483m |
|  | E113.118582，N34.130705 | 梁家沟 | 26人 |  | 一采区W侧 | 366m |
|  | E113.107510，N34.136886 | 压虎岭 | 20人 |  | 一采区NW侧 | 1300m |
|  | E113.107595，N34.140296 | 李家 | 15人 |  |  | 1559m |
|  | E113.102617，N34.138733 | 下沟 | 15人 |  |  | 1815m |
|  | E113.098497，N34.137597 | 红石过道 | 40人 |  |  | 2138m |
|  | E113.095837，N34.144842 | 丁家沟 | 40人 |  |  | 2746m |
|  | E113.101416，N34.150241 | 尖山村 | 35人 |  |  | 2768m |
|  | E113.114376，N34.151377 | 刘沟 | 50人 |  |  | 2241m |
|  | E113.122358，N34.140083 | 北竹园村 | 55人 |  | 一采区N侧 | 550m |
|  | E113.125191，N34.141433 | 竹园沟东 | 60人 |  |  | 960m |
|  | E113.121586,N34.149886 | 红岭 | 80人 |  |  | 1766m |
|  | E113.126822，N34.153082 | 空窑村 | 60人 |  |  | 2196m |
|  | E113.138237，N34.142640 | 扈阳九村 | 70人 |  | 一采区NE侧 | 1487m |
|  | E113.142614，N34.153082 | 扈阳村 | 120人 |  |  | 2718m |
|  | E113.147421，N34.141077 | 西黄沟村 | 80人 |  |  | 1990m |
| 水环境 | 鲁医河 |  | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体 | W | 296m |
|  | 山头赵水库 |  |  |  | SW | 517m |
| 声环境 | 露天采场周边200m范围内 |  | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 | / | / |
| 生态环境 | 占压土地对植被的影响及水土流失 |  |  | 一般区域 | / | / |

表2-26            项目运输道路周边主要环境保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气、声环境 | E113.114054,N34.114345 | 马山 | 120人 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 | SW | 112m |
|  | E113.116736,N34.104165 | 山店村 | 250人 |  | E | 10m |
|  | E113.114955,N34.095441 | 铁炉村 | 150人 |  | W | 10m |
|  | E113.123249,N34.086280 | 新谒王沟 | 90人 |  | E | 70m |
|  | E113.124654,N34.083232 | 新纸坊 | 200人 |  | W | 10m |
|  | E113.129901,N34.078700 | 沙石泉 | 8人 |  | N | 100m |
|  | E113.144299,N34.070222 | 河西 | 150人 |  | E | 180m |
|  | E113.146756,N34.056393 | 门沟社区 | 400人 |  | NE | 45m |

## 2.8 相关规划及符合性分析

### 2.8.1《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》

根据《河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见》（豫环文[2015]33号），项目所在区域郏县属主体功能区分类中的农产品主产区，项目功能区规划的相符性分析见下表，从表可见本项目符合豫环文[2015]33号相关要求。

表2-27           项目与（豫环文[2015]33号）相符性分析

| 项目 |  | 要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体功能分类 | 农产品主产区 | 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合我省重大产业布局的项目除外）。 | 本项目为石灰岩矿开采，属二类建设项目，符合河南省矿产资源规划 |
| 分类准入政策 | 水污染防治重点单元 | 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 本项目所在位置不属于水污染防治重点单元 |
|  | 大气污染防治重点单元 | 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 | 本项目所在位置属于大气污染防治重点单元，不属于不予审批的行业。 |
|  | 重金属污染防治重点单元 | 在属于《重金属污染防控单元》的区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放量的相应项目。 | 本项目所在位置不属于重金属污染防治重点单元 |

### 2.8.2《河南省主体功能区规划》

《河南省主体功能区规划》是我省国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划，是推进形成主体功能区、科学开发国土空间的行动纲领和远景蓝图，是国土空间开发的战略性、基础性和约束性规划，是其他有关规划在国土空间开发和布局方面的基本依据。

《河南省主体功能区规划》根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力以及全省发展战略布局，将我省国土空间按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域，按开发内容分为城市化地区、农产品主产区、重点生态功能区。

根据《河南省主体功能区规划》，项目所在的平顶山郏县属于限制开发区域——农产品主产区范围。根据《河南省主体功能区规划》，“限制开发区域作为农产品主产区和重点生态功能区，主体功能是提供农产品和生态产品，保障国家农产品供给安全和生态系统稳定，但也允许适度开发能源和矿产资源，允许发展那些不影响主体功能定位、当地资源环境可承载的产业，允许进行必要的城镇建设。”本项目属资源整合矿山，项目建设不占用农田，项目不排放废水，产生的粉尘可达标排放，项目建设对周边农田环境影响较小。

综上所述，本项目建设符合《河南省主体功能区规划》的要求。

### 2.8.3《河南省生态保护红线划定方案》

根据《河南省生态保护红线划定方案》，按照国家要求，结合河南省实际，根据生态系统服务功能类型及其空间分布特征，按3大类型划分生态保护红线区，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。

水源涵养生态保护红线类型区为重要河流与湖库的水源补给区，主要包括有重要水源涵养功能的山地、森林、河流、大型水库、饮用水水源保护区等。

生物多样性维护生态保护红线类型区为重要保护动植物的集中分布区，以及典型生态系统分布区，主要包括自然保护区等生物多样性丰富的地区。

土壤保持生态保护红线类型区为生态系统在保持水土、减少土壤侵蚀能力突出的区域。

根据保护和管理的严格程度，我省的生态保护红线区分为一类管控区和二类管控区。一类管控区包括饮用水水源保护区的一级区和自然保护区的核心区及缓冲区；二类管控区包括一类管控区外的其他生态保护红线区。一类管控区是生态保护的核心，作为禁建区，一类管控区内，实行最严格的管控措施，除必要的科学实验、教学研究以及供水、防洪等民生工程需要外，禁止任何形式与生态保护无关的开发建设活动。一类管控区内应逐步清退与生态保护无关的项目，并恢复生态功能，其中对生态保护存在不利影响、具有潜在威胁的项目，应立即清退。二类管控区是生态保护重要区域，应以生态维护为重点，作为限建区，禁止对主导生态功能产生破坏的开发建设活动。二类管控区内，实行负面清单管理制度，根据红线区主导生态功能维护需求，制定禁止性和限制性开发建设活动清单，确保二类管控区保护性质不转换、生态功能不降低、空间范围不减少。

根据《河南省生态保护红线划定方案》，郏县县域内共涉及2个生态保护红线区——北汝河水源涵养生态保护红线区、南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区，项目与相关生态保护红线划分情况见附图8、与生态保护红线分类管控的关系见附图9。项目距北汝河水源涵养生态保护红线区的最近距离为12km、距南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区的最近距离为16km，不在生态保护红线范围内。

### 2.8.4《平顶山市“十三五”生态环境保护规划》

根据《平顶山市“十三五”生态环境保护规划》，涉及矿山建设的主要要求如下：

（1）强化环境宏观调控—实施环境空间管控：强化环境宏观调控：优化产业分区布局。着力引导农产品主产区舞钢市、郏县、叶县、鲁山县优化产业布局，严格环境准入，控制污染物排放，禁止重金属、持久性有毒有机污染物排放，农产品主产区化学原料和化学制品制造、食品加工、造纸等高污染企业“退村进园”，加强对煤炭、铁矿采选及加工企业污染物达标排放的监督检查。

（2）打好环境质量改善攻坚战—加强大气污染防治：全市禁止新建化工、钢铁、水泥、炼焦、有色金属冶炼、铁合金、建材等高耗能、高污染项目。控制煤堆、渣堆、矸石山扬尘污染，坚决取缔非法堆场，对合法保留的煤堆（场）、粉煤灰堆（场）、渣料堆（场）、土堆、沙堆建设符合标准的防尘、抑尘设施，洗煤行业煤堆场必须全封闭储存，强化巡查监管，确保防尘措施落实到位。

（3）强化生态建设和农村环境保护—加强生态保护与监管，推进生态文明建设：严守生态保护红线，加强红线内生态系统的保护。将生态保护红线作为生态文明建设的基础性制度，遵照并严守河南省划定的生态保护红线，推进环境分级管控，落实红线优先地位，加大监测监管力度，开展评价考核工作，实施奖惩结合机制。加强生态环境修复，提高环境监管力度。制定和完善矿山等自然资源开发、旅游资源开发等环境监管规章制度和技术规范。开展各县（市、区）矿区生态修复工程，鼓励有条件的地区建立矿山地质公园，加强矿山环境治理，恢复矿区森林植被和生态系统，改善矿区生态和人居环境，重点抓好北部矿区生态文明建设，实现北部矿区环境面貌根本改善。加强水土保持建设，抓好坡耕地综合整治、水土流失综合治理等重点工程，建设清洁生态小流域，重点加强白龟山水库、昭平台水库、沙河源头、澧河源头区域旅游开发项目的水土流失治理、水源涵养建设和环境污染防治及监管。

本项目位于郏县，属农产品主产区，项目为石灰岩矿开采，不属于农产主产区禁止建设的排放重金属、持久性有毒有机污染物的项目，也不属于高污染企业，符合区域环境空间管控的要求；项目不属于禁止建设的高耗能、高污染项目，项目露天采场、破碎车间等产尘点均采取了防尘措施，能确保粉尘达标排放，符合加强大气污染防治的要求；项目不涉及当地生态保护红线，项目编制有《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目在严格按照该方案及本次环评提出的生态环境保护与恢复措施的基础上，不会对生态环境产生大的影响，项目现场遗留历史时期开采形成的大规模采坑，待矿山开采过程中及闭矿阶段实施矿山生态环境修复后，整体上将有利于矿区生态环境的改善。

因此本项目建设符合《平顶山市“十三五”生态环境保护规划》。

### 2.8.5河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）

2017年12月01日，河南省人民政府办公厅印发了《关于印发河南省矿产资源总体规划（2016-2020年）的通知》（豫政办[2017]149号），规划要求：

（1）总体目标

到2020年，非常规能源、战略性新兴产业矿产及传统优势矿产实现找矿新突破，开发利用布局结构得到进一步优化，节约集约和高效利用水平明显提升，绿色矿山建设全面普及，矿山地质环境根本好转，呈现矿产资源勘查开发与环境保护协调发展新局面。

（2）矿产资源开发利用与保护

①开发利用方向

从供给侧确定开采矿种划分。鼓励开采煤层气、页岩气、铝土矿、金矿、银矿、“三稀”矿产、萤石、岩盐、天然碱、珍珠岩、膨润土、钠长石、钾长石、地热等矿种；限制开采高硫高灰煤，不再新建高硫高灰煤矿井，限制开采钼矿、金红石、砂金、砂铁及湿地泥炭；禁止开采石煤、蓝石棉、可耕地砖瓦粘土；保护性开采晶质石墨、独山玉、密玉、虎睛石等矿种。

控制产能过剩矿产开发。煤炭、钼矿等产能过剩矿产，严禁超能力生产，严格控制新建矿山。

②开采规划分区

禁止开采区：为优化矿产开发布局，合理有序开发矿产资源，促进矿产资源开发与生态环境保护友好协调发展，空间上划分出重点矿区、禁止开采区和限制开采区。非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在以下地区开采矿产资源：港口、机场、国防工程建设设施圈定地区以内；重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内；铁路、重要公路两侧一定距离以内；重要河流、堤坝两侧一定距离以内；国家划定的自然保护区、重要风景名胜区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地；国家规定不得开采矿产资源的其他区域。

限制开采区：包括国家、省级生态公益林，省级森林公园的集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域；目前开采技术经济条件不成熟的限制开采区4处，方城县罗庄等金红石矿区、新县杨冲金红石矿区、新县红昱金红石矿区和西峡县八庙金红石矿区;开采可能会对环境产生一定影响的2处，淅川县下集砂金矿区和嵩县高都川砂金矿区。

③开发准入管理

矿山开采规模必须与矿山所占有的矿产资源储量规模相适应。新建大中型矿山开采规模不得低于相应矿山最低开采规模；新建小型矿山开采规模和服务年限不得低于相应矿山最低开采规模和最低服务年限。鼓励老矿山通过整合、提升规模达到相应矿山最低开采规模要求。新建钼矿、锰矿、石膏矿、地下开采铝土矿、与煤矿共伴生硫铁矿必须达到中型及以上规模。

表2-28       新建矿产最低开采规模和最低服务年限设计标准

| 序号 | 矿产名称 | 单位/年 | 最低开采规模标准 |  |  | 最低服务年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大型 | 中型 | 小型 | 小型 |
| 1 | 煤炭（地下） | 原煤万吨 | 120 | 60/90 |  |  |
| 2 | 铁矿（地下/露天） | 矿石万吨 | 100/200 | 30/60 | 10/20 | 6 |
| 3 | 铜矿 | 矿石万吨 | 100 | 30 | 3 | 5 |
| 4 | 锰矿 | 矿石万吨 | 10 | 5 |  |  |
| 5 | 铅矿 | 矿石万吨 | 100 | 30 | 3 | 5 |
| 6 | 锌矿 | 矿石万吨 | 100 | 30 | 3 | 5 |
| 7 | 铝土矿（露天） | 矿石万吨 | 100 | 30 | 10 | 5 |
|  | 铝土矿（地下） | 矿石万吨 | 100 | 30 |  |  |
| 8 | 钼矿 | 矿石万吨 | 100 | 30 |  |  |
| 9 | 锑矿 | 矿石万吨 | 100 | 30 | 3 | 5 |
| 10 | 金矿（岩金） | 矿石万吨 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 11 | 银矿 | 矿石万吨 | 30 | 20 | 3 | 10 |
| 12 | 硫铁矿 | 矿石万吨 | 20 | 10 | 5 | 10 |
|  | 硫铁矿（与煤矿共伴生） | 矿石万吨 | 100 | 30 |  |  |
| 13 | 萤石(CaF2) | 矿石万吨 | 10 | 8 | 3 | 5 |
| 14 | 石膏 | 矿石万吨 |  | 30 |  |  |
| 15 | 高岭土 | 矿石万吨 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| 16 | 晶质石墨 | 矿物/矿石万吨 | 1/10 | 0.6/8 | 0.3/5 | 10 |
| 17 | 水泥用灰岩 | 矿石万吨 | 100 | 50 | 30 | 10 |
| 18 | 建筑石料 | 矿石万吨 | 100 | 50 | 30 | 10 |
| 19 | 冶金用石英岩 | 矿石万吨 | 60 | 20 | 10 | 5 |
| 20 | 玻璃用石英岩 | 矿石万吨 | 30 | 10 | 5 | 5 |
| 21 | 耐火粘土 | 矿石万吨 | 20 | 10 | 5 | 10 |
| 22 | 岩盐 | 矿石万吨 | 20 | 15 | 10 | 10 |

严格新建矿山准入管理。新建矿山应符合国家和省生态保护相关的法律、法规要求；地质勘查程度应满足相应矿山设计的要求。大中型煤矿应达到勘探程度；非煤矿山、小型煤矿原则上应达到勘探程度；简单矿床应达到详查程度并符合开采设计要求；第三类矿产应达到矿山设计要求的地质工作程度。对共伴生多种重要矿种的矿产地，开发利用方案要进行开采主矿种论证，根据国家政策、开采条件以及矿种的重要程度确定开采顺序。

严格控制新建露天开采矿山。相邻露天矿山采矿许可证边界之间最小安全距离不小于300米。“三区两线”及特定生态保护区域严禁新建露天开采矿山，其他区域严格控制新建露天开采矿山数量，严格采矿权准入管理，必须采用绿色开采方式，集中连片规模化开采、不留死角整体开发。

（3）绿色矿山建设

着力推广绿色采选方式。露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，建筑石料类矿山尽可能一次性采完、不留边坡或少留边坡，对现存的高边坡一面墙推进采矿方式限期完成整改；地下开采矿山具备充填开采条件的要积极推广充填法开采技术；推广干式堆存尾矿库技术，加强废石、尾矿的再开发再利用。

（4）矿山地质环境保护

加强矿山地质环境保护。按照“源头预防、过程控制、闭坑达标”要求，加强矿产资源开发全过程地质环境保护与监督。构建矿山地质环境治理恢复和土地复垦新机制。按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁治理，谁投资、谁受益”的原则，以及“放管服”改革要求，将矿山环境治理恢复保证金调整为管理规范、责权统一、使用便利的矿山环境治理恢复基金，建立动态监管机制。督促矿山企业落实矿山环境治理恢复责任，大力推行“边开采、边治理”，确保环境恢复和土地复垦达到标准。

（5）本项目与《河南省矿产资源总体规划（2016‐2020年）》相符性分析

①本项目开采水泥用灰岩，不属于限制和禁止开采的矿种，为允许开采矿种；本项目属于资源整合项目，项目矿区不在规划划定的重点矿区、禁止开采区及限制开采区内，属于允许开采类。

②本项目开采矿种为水泥用灰岩，设计开采规模30万t/a，服务年限为11.8年，符合水泥用灰岩矿山最低开采规模及服务年限要求。

③本项目资源整合后新划定采矿许可证周围300m 范围内无其他采矿证；不在“三区两线”及特定生态保护区范围内。

④本项目爆破设计采用中深孔爆破，采用自上而下分台阶开采方式。本项目不涉及尾矿库，基建及运营期没有废石，产生的表土均得到妥善处置，符合绿色矿山建设要求。

⑤本矿山已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，按照“谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理”的原则，针对矿山生产过程中造成的土地损毁，分阶段提出了相应的治理措施，边开采边治理。公司建立专用账户，分别缴存地质环境保护基金和土地复垦资金，保障保护与治理任务顺利完成。符合矿山地质环境保护要求。

综上，本项目符合《河南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）的要求。

### 2.8.6平顶山市矿产资源总体规划（2016-2020年）

（1）矿产资源开发利用与保护

①开发利用方向。鼓励开采铁矿、铅锌多金属矿、盐矿、水泥用石灰岩等矿种；限制开采高硫、高灰煤、陶瓷土；禁止开采石煤。控制产能过剩矿产开发，调整产业结构，鼓励矿山开展综合利用。

②开采规划分区。结合我市矿产资源分布以及矿山开发利用情况，划分重点矿区7处。禁止开采区7类，自然资源区、风景名胜区、地质公园内地质遗迹保护区、森林公园、湿地公园、文物保护单位、水源地保护区、国家规定的其他不得开采矿产的区域。限制开采区为国家、省级生态公益林，省级森林公园的集体林范围，国家、省级地质公园内地质遗迹保护区之外的区域。

③采矿权设置区划。本次新规划设置开采规划区块157个，其中，空白区新设137个，探矿权转采矿权5个，已设采矿权调整13个（落实省级已设采矿权调整11个），已设采矿权整合2个。

（2）资源高效利用和绿色发展

①矿山开采规模结构调整。对重要矿产资源实行开采总量调控，资源整合与兼并重组常态化，产业结构调整与转型升级。

②矿产资源节约与综合利用。加强先进技术的示范推广，发展矿业循环经济，开采难选矿、低品位矿、共伴生矿、新类型矿综合利用研究，加强矿山固体废弃物、尾矿和废水利用，提高废弃物的资源化水平。

③绿色矿山建设。加强政策引导支持，增强绿色矿山建设理念，着力推广绿色采选技术，加快推进绿色矿山建设。

（3）砂石粘土/小型非金属矿产资源开发利用管理

①合理调控开采总量。严格控制砂石粘土、小型非金属（三类矿产）矿山数量，提高矿山的产能产量成为非金属矿山开采调控的首要任务。到2020年，砂石粘土类矿山总数控制在145家以内，大中型矿山数量提高到26家。建筑石料用灰岩要减少小型矿山数量，提高大中型矿山的数量和矿山产能，禁止水泥用石灰岩用作建筑石料。饰面用和砖瓦用非金属控制小型矿山数量同时，提高小矿山的产能。一矿多用矿山，要严格优质优用，合理规划开发布局，形成砂石粘土矿山集中绿色开采局面。

②优化资源开采布局。根据我市小型非金属矿产资源分布情况，以及资源开发利用状况，规划期内共设置集中开采区2处、允许开采区3处，备选开采区2处。

（4）矿山地质环境保护与治理

①矿山地质环境保护。加强矿山地质环境保护。构建矿山地质环境恢复治理和土地复垦新机制。建立矿山地质环境治理新模式。“三区两线”及特定生态保护区露天矿山关闭行动。完成重点区域矿山地质环境调查。开展历史遗留矿山地质环境调查。建立矿山地质环境监测体系建设。

②矿山地质环境治理与土地复垦工程。坚持“边开采、边恢复，边治理”的原则，结合全是矿产资源分布、开发利用与矿山地质环境现状，将重点工程布置在主要交通干道两侧、主要矿山及城镇周边等区域。

（5）本项目与平顶山市矿产资源总体规划（2016-2020年）的符合性

本项目为水泥用石灰岩矿开采，属开发利用方向中鼓励开采的矿种。项目位于平顶山市郏县茨芭镇梁家沟村，不属于禁止开采区和限制开采区。

本项目属资源整合类项目，属露天开采项目，项目运营期不排放废水、开采过程中不产生废石，剥离表土经集中堆存后用于采空区的土地复垦，符合矿山绿色发展的要求。

本项目开采矿种为水泥用石灰岩，均外售给郏县中联天广水泥有限公司用作生产原料，符合砂石粘土矿产资源开发利用管理的要求。

本项目已编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，项目不位于“三区两线”及特定生态保护区范围内，开采过程中严格按照“谁开发，谁保护，谁破坏，谁治理”的原则，针对矿山生产过程中造成的土地损毁，分阶段提出了相应的治理措施，边开采、边恢复、边治理。符合矿山地质环境保护要求。

### 2.8.7绿色矿山建设规范的相符性

2018年6月22日，自然资源部印发了《关于发布<非金属矿行业绿色矿山建设规范>等9项行业标准的公告》（自然资源部公告2018年第18号），自2018年10月1日开始实施。2018年9月29日，河南省质量技术监督局发布了我省建筑石料、石材矿绿色矿山建设地方标准《建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018），该标准于2018年12月29日实施。

项目与2019年3月委托河南省地质矿产勘查开发局第一地质环境调查院编制完成了《郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿绿色矿山建设实施方案》，根据该方案：矿山应规范开采，严格按照台阶式进行开采，规范整治开采边坡和平台、终了平台上开展复绿；矿山开采相关水土保持方案和环境影响评价报告补做完善；通过环境保护设施验收；废水、废气（粉尘）排放达标；对危险废物贮存和妥善处置后，基本符合绿色矿山基本条件。因此，总体来说，项目按照绿色矿山建设实施方案的要求完成整改，则项目符合《水泥灰岩绿色矿山建设规范》（DZ/T0318-2018）和《建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）的要求。

### 2.8.8《河南省人民政府办公厅关于进一步推进矿产资源开发整合工作的意见》（豫政办[2010]25号）

（1）目标任务

矿产资源开发整合工作要坚持以规划为依据，以资源为基础，坚持政府引导与市场运作相结合，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，在以往矿产资源开发整合工作的基础上依法推进。以保护和合理开发利用矿产资源为目标，以优化资源配置和布局结构为主线，以矿业权调整为着力点，推进矿业生产规模化、经营集约化，加快技术创新，淘汰落后产能，逐步形成以大型矿业集团为骨干、各类矿山协调发展的矿产开发新格局，切实提高我省矿业综合竞争能力和安全生产、环境保护水平。

（2）整合范围

①矿种整合范围。煤、铝、铁、金、钼、钨、铜、铅、锌、锑等重要矿种。各省辖市根据本地经济社会发展和资源开发利用现状，可将水泥灰岩、萤石、硅石、建筑石材等确定为本地重点整合矿种。

②矿区整合范围。a、影响大矿统一规划开采的小矿，一矿多开、大矿小开的矿区，小矿密集区及位于地质环境脆弱区范围内的矿区；b、开采方法和技术装备落后，资源利用水平低的矿山；c、生产规模长期达不到设计要求，管理水平低，存在安全隐患，社会效益、环境效益较差的矿山；d、位于自然保护区、风景名胜区、地质遗迹(地质公园)保护区、森林公园、名胜古迹以及铁路、高速公路、国道、省道两侧及饮用水源周边等矿产资源规划确定的禁采区、限采区范围内的矿山。

（3）本项目与豫政办[2010]25号的相符性分析

本项目是资源整合项目，采用台阶式露天开采，项目实施后会产生较好的经济效益、社会效益和环境效益。同时，本项目不位于自然保护区、风景名胜区、地质遗迹（地质公园）保护区、森林公园、名胜古迹以及铁路、高速公路、国道、省道两侧等矿产资源规划确定的禁采区、限采区范围内。因此，本项目符合《河南省人民政府办公厅关于进一步推进矿产资源开发整合工作的意见》（豫政办〔2010〕25号）的要求。

### 2.8.9《河南省人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》(豫政[2016]27号)

2016年4月，河南省人民政府提出了《关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》（豫政[2016]27号），其中与本项目相关的要求内容如下：

（1）优化勘查开发布局。持续引导矿山企业资源整合、兼并重组，解决因矿山小、散、乱造成的资源浪费、环境破坏和安全隐患等问题。

（2）严格矿山开采准入条件。依据国家产业政策和矿产资源开采技术要求，以综合利用、集约开发、规模经营、安全生产为原则，合理确定不同矿种、不同开采方式的最小开采规模、最低服务年限和相邻矿山最小安全距离。

（3）严守矿山开采生态红线。坚持环境保护优先的原则，严格矿山地质环境保护与恢复治理方案、土地复垦方案、环境影响评价报告等编制审查工作，从源头上控制和减少采矿活动对生态环境的影响。矿山环保设施未经验收通过的，不得投入生产。大幅度减少露天开采矿山数量，严格控制新建露天开采矿山，全面关闭“三区两线”（重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围）及特定生态保护区域内的露天开采矿山。

（4）全面推进绿色和谐矿区建设。大力推广绿色采选方式，露天矿山必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，建筑石料类矿山尽量一次性采完、不留或少留边坡。

（5）本项目与豫政[2016]27号的相符性分析

本项目为资源整合项目，不位于当地“三区两线”及特定生态保护区范围内。项目采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，项目编制有绿色矿山实施方案，总体来说，项目符合《河南省人民政府关于全面深化矿产资源管理改革的若干意见》(豫政[2016]27号)的要求。

### 2.8.10《河南省人民政府办公厅关于开展三区两线及特定生态保护区范围内露天矿山开发及生态环境综合整治工作的意见》（豫政办[2016]199号）

2016年11月30日，河南省人民政府办公厅印发了《关于开展三区两线及特定生态保护区范围内露天矿山开发及生态环境综合整治工作的意见》（豫政办[2016]199号）。根据文件内容，本次整治的具体范围是“全省重要自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围(以下简称“三区两线”)及特定生态保护区范围内的露天矿山”。

其整治任务中要求：1、要按照依法依规、循序渐进原则，对整治范围内无证开采、存在重大安全隐患但未有效治理及严重污染生态环境的露天矿山，坚决予以取缔；对不符合安全评价和环境影响评价要求以及无排污许可的露天矿山实施限期停产整治,整治不达标的，坚决予以关闭；对资源整合等政策性保留露天矿山，采取转为地下开采、设置景观遮挡墙等治理措施，在剩余可采储量开采完毕后予以关闭。鼓励和引导整治范围内露天矿山主动关闭退出，恢复生态环境。对关闭退出的矿山，要确保矿山环境恢复及生态修复达标；对环境生态恢复治理未达标的矿山企业，各地政府要依法处理。2、要优化矿山开发布局，科学合理设置露天矿山，禁止在整治范围内规划设置新的露天开采矿山，对扬尘较大的露天开采建材类矿山要集中连片规模化布局，对不同矿种的露天开采矿山要设置最低生产规模和最低服务年限，相邻矿山矿界之间安全距离要保持不小于300米。

本项目位于平顶山市郏县茨芭镇梁家沟村，不在当地“三区两线”及特定生态保护区范围内。本项目为资源整合项目，采用露天开采工艺，矿区周边300m范围内无相邻矿山，矿山的生产规模和服务年限满足河南省及平顶山市矿产资源总体规划中的相关要求。因此，本项目建设符合“豫政办[2016]199号”文件的要求。

### 2.8.11《河南省重要矿产资源管理联席会议办公室关于印发河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018—2020年）实施方案的通知》

2018年9月17日，河南省重要矿产资源管理联席会议办公室印发了《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018-2020年）实施方案》，该文件中与本项目相关的要求如下：

（1）重点区域范围。一是我省划定的生态保护红线范围。生态保护红线内的区域，禁止新建露天矿山项目，已设露天矿山全面退出；二是《国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）确定的大气污染防治重点区域，包括郑州（含巩义市）、开封（含兰考县）、洛阳、安阳（含滑县）、鹤壁、新乡（含长垣县）、焦作、濮阳、三门峡、济源市等10个省辖市。大气污染防治重点的区域，原则上禁止新建露天矿山项目；三是《河南省发展和改革委员会关于印发卢氏县等8个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（豫发改规划﹝2018﹞436号）确定的国家重点生态功能区，涉及卢氏县、西峡县、内乡县、淅川县、桐柏县、信阳市浉河区、罗山县、光山县等8个县（区）。国家重点生态功能区范围内，新建、扩建及已设露天矿山处理严格按照豫发改规划﹝2018﹞436 号文件规定的产业准入负面清单执行。

（2）生态修复。露天矿山要按照“谁开采、谁保护、边开采、边治理”原则，加大矿山环境保护和生态修复的力度，按照绿色矿山建设的标准，以环境影响评价报告、地质环境保护与土地复垦方案和水土保持方案等设计内容和批复要求，认真开展生态修复，努力恢复绿水青山。

（3）废物治理。各地要加大采矿废石废渣等固体废弃物的治理工作，对废石废渣治理实行台账管理。要研究制定废石废渣综合利用计划，出台相应鼓励优惠政策，推动社会企业投资开展废石废渣综合利用，实现废石废渣“吃干榨尽”，消除废石废渣造成的环境问题。对短期内无法综合利用的废石废渣，特别是煤矸石山，要加大监控和防护力度，开展环境影响和安全评估，采取有力措施防止产生环境污染、土地损毁和安全隐患等问题。

（4）严格露天矿山开采准入。严格执行规划要求，按照新一轮矿产资源规划和国家、部、省出台的一系列关于露天矿山的管理政策要求，从源头上抓好露天矿山的管理。严格执行环保要求，禁止新建普通建筑石料矿产小型露天矿山项目，严格限制新建非普通建筑石料矿产小型露天矿山项目，全面停止新建零星分散规模的露天矿山项目。严格执行规模准入要求，提高部分矿产的准入要求，新设建筑石料类矿山储量规模必须达到1000万吨以上，年开采规模必须达到100万吨以上；新设建筑（饰面）石材类矿山储量规模必须达到200万立方米以上，年开采规模必须达到10万立方米/年以上。

（5）加快推进矿山升级改造。在露天矿山综合整治工作中，要将矿山升级改造作为重点，大力推进绿色矿山建设，实现矿业经济绿色发展。关停淘汰一批环境问题突出、资源利用率低、开采方式落后、经济效益较差的矿山及配套加工生产企业，培育一批环境保护到位、资源利用率高、综合效益突出的新型大型矿业企业，增强我省矿业竞争力。各地要按照“矿山企业管理规范化、资源利用高效化、生产工艺环保化、矿山环境生态化、矿地关系和谐化”的总体要求，按照“政府引导、企业主建、对标入库、信息公开”的原则，压实矿山企业主建的主体责任。新设露天矿山必须按照绿色矿山建设标准进行建设和运营管理，已设露天矿山要按照绿色矿山建设标准加快企业升级改造，安排专项资金，倒排建设工期，在开采、加工、装运、储存等主要环节，积极采用先进、高效、节能的开采加工设备、技术和工艺，严格落实生态环境、地质环境、土地复垦、水土保持、安全生产的主体责任，做到真投入、真建设，取得真实效。各地要加强对绿色矿山建设的督导检查，以政府购买服务的形式，委托第三方开展现场核查和评估。

（6）相符性分析

①本项目位于平顶山市郏县茨芭镇梁家沟村，属资源整合露天矿山，不在当地生态保护红线范围内，区域不属于大气污染防治重点的区域、国家重点生态功能区；

②项目编制有《绿色矿山建设实施方案》、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，环境影响评价报告及水土保持方案正处于编制阶段，项目将严格按照相关文件及批复要求，制定严格的污染防治和生态保护、水土保持措施，项目的建设将符合绿色矿山建设的标准。

③本项目固废主要是剥离表土，均暂存表土堆场后用于矿区生态恢复，满足废物治理的要求。

④本项目为水泥用灰岩露天矿，建设规模和开采年限均满足相关矿产资源规划的要求，符合露天矿山开采准入的要求。

⑤项目选用先进的开采和加工设备、技术、工艺，采取严格的除尘等污染防治措施，编制有《绿色矿山建设实施方案》，项目将严格按照实施方案的要求进行整改、建设，符合绿色矿山建设的标准。

### 2.8.12《河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》

2018年12月26日，河南省环境保护厅发布了《河南省环境保护厅办公室关于印发危险废物集中处置和矿山采选行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（豫环办[2018]209号），根据修订后的《河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》。本项目与该文件的符合性分析情况见表2-29。

表2-29       项目与矿山采选建设项目环评审批原则相符性分析

| 审批要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、总体要求：矿山采选项目应符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、行业准入条件及相关解释、河南省和地方矿产资源规划及规划环评、国家和河南省的绿色矿山建设规范及污染防治技术政策等相关要求。 | 项目生产工艺、规模均不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合国家产业政策及相关矿产资源规划要求 | 符合 |
| 二、建设布局要求：新建（改、扩建）矿山采选项目应符合生态保护红线、主体功能区划、环境功能区划、国家重点生态功能区产业准入负面清单等要求。禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内建设矿山采选项目。 严格控制新建露天矿山项目环境影响评价文件审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目。矿山开采范围、工业场地、废石场、排土场、尾矿库等应明确拐点坐标，井筒应说明中心坐标。鼓励采选一体化项目建设，独立矿山项目需有稳定可靠的矿石去向，独立选厂项目需有合法的矿石来源。矿石、废石、尾矿应尽量采用皮带廊道及管道输送，运矿专用线路应尽量避开学校、医院、集中居民区等环境敏感区域。 | 项目不在当地生态保护红线、禁采区域内，符合生态保护红线、主体功能区划、环境功能区划的要求；项目为资源整合露天矿山，非新建露天矿山，项目露天采场、破碎车间、表土堆场拐点坐标明确。项目开采矿石均销售给郏县中联天广水泥有限公司；运矿道路避开了集中居民区等环境敏感区域。 | 符合 |
| 三、防护距离要求：结合环境质量要求合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感目标。环境防护距离内已有居民集中区、学校、医院等环境敏感目标的，应提出可行的处置方案。 | 项目大气防护距离内无环境敏感目标存在 | 符合 |
| 四、工艺装备要求：矿山采选建设项目的生产工艺和装备选择应符合《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录（修订稿）》、《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》的相关要求。矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率应符合相应矿产资源合理开发利用“三率”指标要求。 改、扩建露天矿山项目必须采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法，地下采矿项目具备充填开采条件的要积极推行充填法开采，鼓励尾矿干式堆存。 | 项目生产工艺和装备符合相关技术指标要求；项目采用中深孔爆破作业和台阶式开采方法 | 符合 |
| 五、生态保护要求：矿山采选项目生态环境保护应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定生态恢复计划。开采矿体临近有特殊环境敏感目标的，应通过优化采矿工艺、预留安全矿柱等措施，确保不影响环境敏感目标的功能，必要时提出禁采、限采要求。对矿山施工可能影响的、具有保护价值的动、植物资源，应根据其生态习性，采取就地、就近或宜地安置等保护措施。 | 矿山采用台阶式开采，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定了生态恢复计划 | 符合 |
| 六、大气污染防治要求：废气防治措施应符合大气污染防治攻坚战相关要求。地下开采矿山项目应采取湿式凿岩、洒水抑尘等防尘措施。改、扩建露天矿山项目应采取低尘爆破、机械采装、洒水作业等防尘措施。矿山采选项目的矿石、选矿产品、尾矿等输送廊道应实行全封闭，矿石及产品堆场应采取围挡及洒水抑尘措施，化学矿、有色金属矿石及产品堆场应采取“三防”措施。尾矿库、废石场、排土场应采取洒水抑尘措施。运输车辆加盖篷布，并设立车辆冲洗设施。选矿及矿石破碎加工项目生产车间应封闭，主要产尘环节应安装集尘和布袋除尘装置。矿山采选项目废气的有组织及无组织排放应满足相应污染物排放要求，并按国家及河南省有关规定满足相应特别排放限值要求。 | 矿区采取了机械采装、洒水作业、围挡覆盖、车辆冲洗设施等除尘降尘措施，符合河南省、平顶山市大气攻坚战相关要求；排土场采取洒水抑尘，运输车辆设置车辆冲洗设施，矿石破碎加工车间为密闭车间，并设置有脉冲袋式除尘器除尘，满足相关排放限值要求。 | 符合 |
| 七、水污染防治要求：采矿项目矿井涌水应尽可能回用生产或综合利用，剩余部分处理达标后可外排。矿山开采区、选厂等应采取必要的防渗措施，防止地下水污染。选厂的生产废水及初期雨水、矿石及废石场的淋溶水、尾矿库澄清水及渗滤水应收集回用，不外排。 | 露天采场雨水经沉淀后用于矿区防尘洒水不排放 | 符合 |
| 八、噪声污染防治要求：矿山采选建设项目施工期及运营期场界噪声应分别符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。运输专用线路经过声环境敏感目标路段的，应分情况采取降噪措施，有效控制运输噪声影响。 | 根据预测结果，项目施工期及运营期场界噪声均满足相关排放标准要求；运输车辆经声环境敏感目标段处采取减速、禁鸣等措施，可有效控制运输噪声 | 符合 |
| 九、固废污染防治要求：按照“减量化、资源化、无害化”原则，根据废石、尾矿毒性浸出试验结果，妥善处置固体废物，鼓励废石、尾矿等资源化利用。废石场及尾矿库的选址、建设等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）要求。 | 根据废石毒性浸出试验结果，项目废石属一般工业固废，项目露采区基岩裸露，开采过程中无废石产生 | 符合 |
| 十、环境风险防范要求：水沟等导流措施。科学评价存在的环境风险，全面分析突发环境事件（事故）可能对环境造成的影响，提出风险防范及应急处置措施，并编制突发环境事件应急预案要求，纳入区域环境风险防范、应急应对联动机制。 | 在采取设计和评价提出的措施后，其环境风险可控 | 符合 |

由上述分析可知，项目符合《河南省矿山采选建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关要求。

### 2.8.13《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（豫政[2018]30号）

2018年9月7日，河南省人民政府印发了《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018-2020年)》（豫政[2018]30号）。该文件中与本项目相关的要求如下：

（1）突出重型柴油运输车辆治理。开展重型柴油车等高排放车辆污染治理，按照《中华人民共和国大气污染防治法》要求，不达标重型柴油车安装尾气后处理装置，配备实时排放监控装置，并与环保部门联网，确保污染物达标排放。

（2）严格施工扬尘污染管控。强化施工扬尘污染防治，将建筑、市政、拆除、公路、水利等各类施工工地扬尘污染防治纳入建筑施工安全生产文明施工管理范畴，严格执行开复工验收、“三员”(监督员、网络员、管理员)管理、城市建筑垃圾处置核准、扬尘防治预算管理等制度，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。

（3）大力推进露天矿山综合整治。以自然保护区、风景名胜区、水源保护区、主要交通干线两侧和城市建成区周边为重点，对全省露天矿山进行综合整治。2018年，对污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；对责任主体灭失的露天矿山，各地要按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景”的原则，加强修复绿化，减少扬尘污染。严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批，原则上禁止新建露天矿山建设项目。

（4）本项目与豫政[2018]30号的相符性分析

本项目属于资源整合扩建项目，不属于“新建露天矿山项目”。本项目不在“三区两线”范围内。本项目矿石及产品均采用汽车运输，应使用达标排放、符合要求的柴油车辆。本项目制定了严格的施工期扬尘污染防治措施，可满足“六个百分之百”的要求。因此，本项目符合《河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》（豫政[2018]30号）的相关要求。

### 2.8.14平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）

2018年9月28日，平顶山市人民政府发布了《关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的通知》，该文件中与本项目相关的要求如下：

（1）严格环境准入。加强区域、规划环境影响评价，完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作。严守“三线一单”，充分发挥“三线一单”的宏观指导作用，加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。禁止钢铁、水泥、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化等行业新建、扩建单纯新增产能以及陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，禁止新增化工园区。

（2）大力推进露天矿山综合整治。以自然保护区、风景名胜区、水源保护区、主要交通干线两侧和城市建成区周边为重点，对全市露天矿山进行综合整治。2018年，对污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治，整治完成并经有关部门组织验收合格后方可恢复生产，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭；按照“宜林则林、宜耕则耕、宜草则草、宜景则景”的原则，加强修复绿化，减少扬尘污染。严格控制露天矿业权审批和露天矿山新上建设项目核准或备案、环境影响评价报告审批。

（3）推进固体废物的处理处置及综合利用。按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进一般固体废物、废旧产品资源化利用、尾矿（共伴生矿）综合利用和协同利用，开展大宗工业固体废物资源化利用。

（4）积极推进绿色矿山建设。构建部门协同，市、县两级联创的工作机制，落实矿山企业绿色矿山建设主体责任，完善激励政策，构建绿色矿业发展长效机制。2018年底前，发布煤炭、冶金、有色、黄金、非金属、建筑石料石材绿色矿山建设规范；2019年底前，力争建成5个绿色矿山；2020年底前，力争累计建成11个绿色矿山，并建成1个绿色矿业发展示范区，力争形成符合生态文明建设要求的，在矿区环境、资源开发利用、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山等方面达到较高水平的矿业发展新模式。

（5）项目与平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案的相符性分析

本项目能满足“三线一单”控制要求，不属于禁止和限制发展的行业，满足环境准入的要求；项目属资源整合性露天矿山，不在“三区两线”范围内，项目严格按照环评及相关规范要求，可做到污染物达标排放；项目废石属一般工业固废，集中堆存在废石堆场，用于后期采区回填，不排放；项目已编制绿色矿山建设实施方案，将严格按照该方案的要求，进行绿色矿山的建设。因此，本项目符合《平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》的要求。

### 2.8.15《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》

2019年2月17日，河南省污染防治攻坚战领导小组办公室发布了《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号文）。2019年3月21日，平顶山市人民政府发布了《关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政[2019]4号）。结合河南省、平顶山市2019年大气污染防治攻坚实施方案中相关内容，与本项目有关的要求如下：

（1）大力推进露天矿山整治。落实《河南省露天矿山综合整治三年行动计划（2018-2020年）实施方案》目标任务，以自然保护区、风景名胜区、水源保护区、主要交通干线两侧和城市建成区周边为重点，对全省范围内所有露天矿山开展综合整治。在重点露天矿山企业采矿区、破碎站、废石场等重点扬尘环节安装视频监控设施，接入生态环境部门环境监测系统，视频数据与自然资源部门联网共享。对证照齐全，但污染治理不规范、排放不达标的露天矿山，依法责令停产整治，制定一矿一策整治方案，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。未通过验收的一律不得恢复生产；对拒不停产或擅自恢复生产的，依法强制关闭，限期进行生态修复。严格控制露天矿山矿业审批权，生态保护红线内的区域，新建露天矿山项目不予核准或备案、不予审批环境影响评价报告，已设露天矿山全面推出。

（2）开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。

（3）本项目与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析

本项目为露天矿山开采项目，已取得采矿证，项目位于郏县茨芭镇梁家沟村，不在当地生态红线范围内，项目严格按照环评要求采取污染防治措施后，各污染物均能达标排放；项目破碎车间对各产尘点均设置了集气罩并配备了除尘设备、物料输送采用密闭皮带、道路定期洒水、厂区出口设置车轮和车身清洗装置。因此，项目的符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求。

### 2.8.16与区域集中式饮用水水源保护区划的相符性

根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》、《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》，项目所在区域市、县级饮用水源地分布情况如下：

（1）白龟山、昭平台水库地表水饮用水源保护区

一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域；昭平台水库环库路内的区域；应河、大浪河、澎河、荡泽河、沙河、团城河、清水河等主要支流入库口上游2000m的水域；昭平台水库坝下高程144.0m以下，沙河干流昭平台至白龟山水库间的区域；将相河、三里河、七里河、襄河、肥河入沙河口上游2000m的水域。

二级保护区：白龟山水库环湖路至平鲁大道之间的区域；昭平台水库高程177.1m内的区域；将相河、大浪河一级水体保护区外所有的水域；其他主要支流一级水体保护区外2000m的水域。

准保护区：汇入白龟山水库、昭平台水库、沙河所有支流二级保护区以上水域和陆域。

（2）沙河地下水井群饮用水水源保护区(共12眼井)

一级保护区：水井外围100m的区域。

二级保护区：一级保护区外水井外围500m以内的区域。

准保护区：白龟山水库大坝以东，河山以西，湛河区的李堂、北渡、徐庄以南，沙河以北的区域。

（3）郏县自来水公司地下水井群(眉山大道以南,共3眼井)

一级保护区范围:取水井外围50m的区域。

二级保护区范围：一级保护区外围500m外公切线至眉山大道所包含的区域。

（4）郏县二水厂地下水井群(共5眼井)

一级保护区范围：水厂厂区及外围50m的区域(5号、6号取水井)；8号、9号、10号取水井外围150m的区域。

二级保护区范围：一级保护区外，5号、6号、9号、10号取水井东至和平路、西至复兴路、南至行政路、北至眉山大道北600米的区域，8号取水井外围500m的区域。

本项目位于郏县茨芭镇两家沟村，位于白龟山水库北侧39km处，不在白龟山、昭平台水库地表水饮用水源保护区范围内；项目位于湛河区李堂村北侧46km，不位于沙河地下水井群饮用水水源保护区范围内。项目距离郏县城区距离约19km，不位于郏县自来水公司地下水井群、郏县二水厂地下水井群保护区范围内。

同时根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》，郏县冢头镇、长桥镇、堂街镇、姚庄乡均有乡镇级饮用水源分布，本项目位于郏县茨芭镇，不位于当地乡镇饮用水源保护区内。因此，总体来说，项目符合区域集中式饮用水水源保护区划的要求。

### 2.8.17与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的相符性

2019年4月9日，河南省生态环境厅发布了《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），其中《河南省2019年非电行业提标治理方案》中要求：

水泥行业：所有排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3。

项目破碎场地粉尘经2套脉冲袋式除尘器处理后，排放浓度分别为2.9mg/m3、2.99mg/m3，满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中水泥行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。

本项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的符合性见表2-30。

表2-30               项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析

| 水泥行业无组织排放治理标准 | 生产环节 | 序号 | 详细要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 料场密闭治理 | 1 | 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。石灰石、页岩、泥岩、粉煤灰、煤矸石、原煤、水泥熟料、矿渣等所有原燃料均在全封闭式料场内存放。料场安装喷雾抑尘设施。如因部分原料无法见水的应在料场内安装抽风除尘设施，在物料装卸、料场内转运时开启抽风除尘设施，防治灰尘外逸。 | 项目产品设置全密闭式产品仓库暂存，并设置了喷雾洒水装置 | 符合 |
|  |  | 2 | 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 | 项目设置了密闭产品仓库，产品堆放、装卸均位于密闭仓库内 | 符合 |
|  |  | 3 | 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 | 项目现状破碎车间未设置推拉门，评价要求加装推拉门设置为密闭式；项目设置了密闭筛分车间、产品仓库，筛分车间为全封闭式，产品仓库设置有推拉门 | 符合 |
|  |  | 4 | 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。 | 项目现状破碎场地产品仓库及厂区道路未进行硬化，评价要求全部进行硬化，项目物料堆存于密闭产品仓库内 | 符合 |
|  |  | 5 | 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。 | 项目筛分、破碎下料口均设置有集气罩，收集粉尘经2套脉冲袋式除尘器处理后排放 | 符合 |
|  |  | 6 | 料场出口应安装自动感应式车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。 | 项目现状未设置车辆冲洗装置，评价要求项目破碎场地料场出口处设置自动感应式车辆冲洗装置，进出车辆经冲洗后进出破碎场地 | 符合 |
|  | 物料输送环节治理 | 1 | 散状原燃料卸车、上料、配料、输送必须密闭作业。皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。上料仓设置在封闭料场内，上料仓口设置除尘装置或喷雾抑尘装置。 | 破碎场地物料输送皮带均设置密闭罩，并配套有脉冲袋式除尘器，物料装卸位于密闭的产品仓库内，上料口位于密闭的破碎车间内，并设置了喷雾洒水装置 | 符合 |
|  |  | 2 | 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。 | 项目皮带输送机设置有密闭廊道，落料口处均设置有集气罩集尘并经脉冲袋式除尘器处理 | 符合 |
|  |  | 3 | 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。 | 项目运输车辆装载高度不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苫布覆盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以下15厘米以上；厂区物料转运均采用密闭皮带廊道 | 符合 |
|  |  | 4 | 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖。 | 除尘器卸灰经收集后采用采用苫布覆盖的车辆运输 | 符合 |
|  | 生产环节治理 | 1 | 其他方面：生产环节必须在密闭良好的车间内运行；禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并在料仓口设置集尘装置和配备除尘系统。 | 项目破碎中破碎车间、筛分车间、产品仓库均为密闭式，料口设置有集气罩并配套2套脉冲袋式除尘器处理 | 符合 |
|  | 厂区、车辆治理 | 1 | 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 | 项目厂区道路未全部硬化，评价要求全部进行硬化，矿区已开采区域、表土临时堆场全部进行植树种草绿化 | 符合 |
|  |  | 2 | 对厂区道路定期洒水清扫。 | 矿区道路定期洒水清扫 | 符合 |
|  |  | 3 | 企业出厂口和料场出口（粉磨站在出厂口）处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 | 评价要求项目在破碎场地出口处设置自动感应式车辆冲洗装置，并配套5m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用 | 符合 |
|  |  | 4 | 厂内运输车辆、非道路移动机械采用新能源车或国五及以上排放标准机动车。 | 项目移动机械及运输车辆均采用国五及以上排放标准机动车 | 符合 |
|  | 建设完善监测系统 | 1 | 因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 | 评价要求破碎场地安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 | 符合 |
|  |  | 2 | 安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 | 破碎场地安装2套在线监测设备，对项目有组织排放颗粒物的量、排放天数等信息进行公开显示 | 符合 |

由表2-30可知，企业在按照评价的要求进行建设后，项目符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中水泥行业无组织排放治理标准的要求。

因此，总体来说，项目符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的要求。

# 第3章  项目概况与工程分析

## 3.1 资源整合前项目概况

郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿是由原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿和原河南天广水泥有限公司采石厂整合而成。河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿采矿许可证号为C4104252016057130142108，采矿权人为郏县中联天广水泥有限公司，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为30万t/a，矿区面积0.09km2，采矿许可证有效期为2016年5月26日至2018年11月26日，开采标高+530m～+455m，该矿山于2016年9月委托永清环保股份有限公司编制完成《河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿30万吨/年开发利用项目现状环境影响评估报告》，并通过了当地政府部门的备案。河南天广水泥有限公司采石厂采矿许可证号为C4104252010097120074450，采矿权人为河南天广水泥有限公司（现更名为郏县中联天广水泥有限公司），开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为9.00万t/a，矿区面积0.3198km2，采矿许可证有效期为2016年6月17日至2017年6月17日，开采标高：+475m~+420m。2007年12月，河南天广水泥有限公司委托平顶山市清源环境影响评价咨询中心编制完成了《河南天广水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线项目变更分析环境影响报告书》，河南天广水泥有限公司采石厂为4500t/d熟料水泥生产线的配套采石厂，包含在该环评报告中，2008年2月，河南省环境保护局以豫环审[2008]39号文批准了该环评报告书。2011年4月，该项目通过了河南省环境保护厅的验收（豫环评验(2011)16号）。

### 3.1.1 原矿区范围

整合前河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿采区由8个拐点坐标圈定，矿区面积0.09km2；整合前河南天广水泥有限公司采石厂采区由4个拐点坐标圈定，矿区面积0.3198km2。整合前项目矿区范围见表3-1。

表3-1             整合前项目矿区范围（1980西安坐标系）

| 河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| 1 | 3778560.00 | 38418767.00 | 5 | 3778833.00 | 38418453.00 |
| 2 | 3778732.00 | 38418862.00 | 6 | 3778805.00 | 38418415.00 |
| 3 | 3778746.00 | 38418821.00 | 7 | 3778750.00 | 38418232.00 |
| 4 | 3778736.00 | 38418641.00 | 8 | 3778674.00 | 38418268.00 |
| 开采标高：+530m~+455m |  |  |  |  |  |
| 河南天广水泥有限公司采石厂 |  |  |  |  |  |
| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| 1 | 3778335.60 | 38418231.03 | 3 | 3777471.40 | 38418035.64 |
| 2 | 3777730.49 | 38417723.24 | 4 | 3778086.40 | 38418543.74 |
| 开采标高：+475m~+420m |  |  |  |  |  |

### 3.1.2 整合前原有工程组成及现状

整合前原有工程组成、存在的问题及整治措施具体见表3-2。

表3-2                        整合前采矿工程组成、存在问题及整治措施一览表

| 序号 | 矿权 | 工程类别 | 整合前现有工程内容及存在问题 | 整治措施 | 与整合后项目的利用关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿 | 矿种及规模 | 水泥用石灰岩，30万t/a | / | 整合作为项目的一采区 |
|  |  | 露采工程 | 矿区西北部、东北部已进行了开采，留下的边坡深浅不一，最低标高+457.25m，最高标高为+485.47m，面积为5.46hm2，目前西北部已开采20m，形成2个开采平台。由于矿山之前开采不规范造成开采边坡坡面角普遍大于75°、终了边坡角普遍大于53°，平台留设宽度未达到安全平台4m、清扫平台6m、最小工作平台宽度40m的设计要求，平台留设宽度不利于复垦绿化 | 修整成工作台阶坡面角70°、终了台阶坡面角60°、终了边坡53°、工作台阶和终了台阶高度10m、安全平台宽度4m、清扫平台宽度6m，并使边坡、台阶整洁规范，无危岩、碎石浮石。平台外侧30cm处砌筑浆砌石挡土保水岸墙，墙高0.6m，宽0.4m；对采区内边坡平台和采坑进行场地平整，对平整后的场地和终了平台进行覆土、绿化，绿化面积5.46hm2 |  |
| 2 | 河南天广水泥有限公司采石厂 | 矿种及规模 | 水泥用石灰岩，0.9万t/a | / | 整合作为项目的二采区 |
|  |  | 露采工程 | 从2006年开始开采，矿区内开挖后留下的边坡深浅不一，最低标高+370m，最高标高为+440.23m，面积为37.89hm2，矿区西部已经形成3个大的开采平台，北部开采40m，形成了4个开采台阶，西南部开采标高为+420.35m，形成2个开采台阶和一个大采坑；开采产生的少量废石已全部回填西部开采平台，并进行了部分覆土绿化 | 修整成工作台阶坡面角70°、终了台阶坡面角60°、终了边坡60°、工作台阶和终了台阶高度10m、安全平台宽度4m、清扫平台宽度6m，并使边坡、台阶整洁规范，无危岩、碎石浮石。平台外侧30cm处砌筑浆砌石挡土保水岸墙，墙高0.6m，宽0.4m；对采区内边坡平台和采坑进行场地平整，对平整后的场地和终了平台进行覆土、绿化，绿化面积3.69hm2 |  |

### 3.1.3 整合前原有石料加工工程

原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿、河南天广水泥有限公司采石厂共用1座破碎场地，位于河南天广水泥有限公司采石厂矿区内的南部边界处，地面高程+410m，破碎场地处于河南天广水泥有限公司采石厂已开采的矿坑内，地面高程在整合后项目的最低开采标高以下，不占压矿产资源。破碎场地占地面积8400m2，设置有1台颚式破碎机、1台对辊破碎机、3台筛分机，年破碎、筛分石料量为30万吨，破碎加工工程的组成情况见表3-3。

表3-3                 整合前破碎场地组成情况一览表

| 项目组成 |  | 建设内容 | 与整合后项目的依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 破碎车间 | 破碎车间位于厂区东北部，破碎车间依地势在上方设置给料口，下方依次布置颚式破碎机、对辊破碎机，颚式破碎机、对辊破碎机均位于密闭车间内，给料口处半密闭布置，并设置了喷雾洒水装置 | 利用 |
|  | 筛分车间 | 共设置有3个密闭的筛分车间，每个车间内设置1台筛分机，筛分机均为二级筛分 | 利用 |
|  | 地磅房 | 占地面积60m2 | 利用 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 1层，砖混结构，建筑面积150m2，设置有食堂、办公室等 | 利用 |
| 储运工程 | 皮带输送机 | 破碎车间至筛分车间、筛分车间之间、筛分车间至产品仓库物料输送均采用密闭皮带输送机，共6台皮带输送机 | 利用 |
|  | 产品仓库 | 密闭钢结构厂房，占地面积6100m2，用于筛分后产品的暂存；地面未进行硬化 | 利用 |
| 公用工程 | 供水系统 | 破碎场地西部建设有1处深水井，生产生活用水由深水井提供 | 利用 |
|  | 排水系统 | 主要是矿区汇集雨水，沿台阶一侧修筑简易排水沟，台阶汇流雨水通过排水沟汇流至沉淀池中，经沉淀后排至矿区外季节排水沟 | 利用 |
|  | 供电系统 | 破碎站电源就近取自变电站，引一趟10kV架空供电线路，至破碎场地 | 利用 |
|  | 供热系统 | 办公生活区采用空调 | 利用 |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 破碎场地颚破、对辊、筛分机均设置密闭车间、皮带设置密闭罩，颚破机进料口设置喷雾洒水装置； 颚破机出料口、对辊破碎机出料口、一次筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放； 二次筛分机、三次筛分机进出料口分别设置集气罩，粉尘收集后由1台脉冲袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放 | 利用 |
|  | 废水 | 厂区设置旱厕，定期清掏肥田，职工生活污水经隔油池、沉淀池处理后用于厂区防尘洒水 | 利用 |
|  | 噪声 | 基础减振，破碎机和筛分机放置在封闭的车间内，运输车辆禁鸣、限速 | 利用 |
|  | 固废 | 生活垃圾经2个垃圾桶收集后定期运至当地垃圾中转站 | 利用 |

### 3.1.4污染物排放情况

项目委托中析源科技有限公司于2019年5月1日至2019年5月2日对破碎场地污染源排放情况进行了监测，根据企业提供资料，监测期间，破碎场地加工矿石量为800t/d。

（1）废气

破碎场地颚破机出料口、对辊破碎机出料口、一次筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放；二次筛分机、三次筛分机进出料口分别设置集气罩，粉尘收集后由1台脉冲袋式除尘器处理，由15m高排气筒排放。根据监测结果，破碎场地有组织废气排放情况见表3-4。

表3-4               破碎场地有组织废气产排情况一览表

| 污染排放设施 | 检测日期 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气流量 （m3/h） | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 废气流量 （m3/h） | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 颚破、对辊、一次筛分脉冲袋式除尘器（1#） | 2019.05.01 | 1.32×104 | 251 | 3.3 | 1.62×104 | 10.2 | 0.165 |
|  | 2019.05.02 | 1.34×104 | 254 | 3.39 | 1.64×104 | 10.3 | 0.169 |
| 二次筛分、三次筛分脉冲袋式除尘器（1#） | 2019.05.01 | 1.33×104 | 258 | 3.43 | 1.63×104 | 10.5 | 0.171 |
|  | 2019.05.02 | 1.36×104 | 251 | 3.42 | 1.67×104 | 10.2 | 0.171 |

由表3-4可知，破碎场地现状颚破、对辊、一次筛分粉尘经收集后由1台脉冲袋式除尘器（1#）处理，平均排放浓度为10.25 mg/m3，能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中相关标准要求（颗粒物排放浓度≤20 mg/m3）；现状二次筛分、三次筛分粉尘经收集后由1台脉冲袋式除尘器（2#）处理，平均排放浓度为10.35 mg/m3，能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中相关标准要求（颗粒物排放浓度≤20 mg/m3）。

破碎场地厂界处颗粒物排放浓度见表3-5。

表3-5             破碎场地厂界处颗粒物浓度监测情况        单位：mg/m3

| 监测点位 监测日期 | 上风向 1# | 下风向 2# | 下风向 3# | 下风向 4# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.05.01 | 0.281-0.302 | 0.295-0.326 | 0.357-0.363 | 0.336-0.401 |
| 2019.05.02 | 0.283-0.295 | 0.291-0.342 | 0.325-0.406 | 0.347-0.378 |

由表3-5可知，破碎场地厂界处颗粒物浓度在0.281-0.401mg/m3之间，厂界处颗粒物的无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准要求（厂界处颗粒物排放浓度≤0.5 mg/m3）。

（2）噪声

破碎场地厂界噪声监测结果见表3-6。

表3-6                 破碎场地厂界噪声监测情况           单位：dB（A）

| 监测日期 | 2019.05.01 |  | 2019.05.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东边界N1 | 55 | 45 | 55 | 44 |
| 南边界N2 | 54 | 44 | 54 | 45 |
| 西边界N3 | 56 | 45 | 55 | 45 |
| 北边界N4 | 55 | 44 | 55 | 44 |

由表3-6可知，项目破碎场地厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求（昼间：60 dB(A)、夜间50 dB(A)）。

（3）废石

整合前，河南天广水泥有限公司采石厂开采产生的废石已全部回填矿区西部的采坑，废石浸出液的监测结果见表3-7。

表3-7              废石浸出毒性实验检测结果      单位：mg/L（pH无量纲）

| 检测日期 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 2019.05.01 | pH | 6.75 |
|  | 氟化物（不包括氟化钙） | 0.0113 |
|  | 总砷 | 未检出 |
|  | 总铜 | 未检出 |
|  | 总锌 | 未检出 |
|  | 总镉 | 未检出 |
|  | 总铬 | 未检出 |
|  | 总铅 | 未检出 |
|  | 总镍 | 未检出 |
|  | 总汞 | 未检出 |
|  | 氰化物 | 未检出 |

从监测结果可以看出，废石浸出液中污染物浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性标准》（GB5085.3-2007）要求，且不具有腐蚀性，因此开采废石属Ⅰ类一般工业固体废物。

### 3.1.5 整合前破碎场地存在环境问题及整改要求

（1）存在问题

对照《河南省2019年非电行业提标治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中相关要求，整合前破碎场地存在的主要环境问题为：

①破碎场地现有2套脉冲袋式除尘器排放颗粒物的浓度分别为10.3mg/m3、10.5mg/m3，不能满足《河南省2019年非电行业提标治理方案》中水泥行业排气筒颗粒物排放浓度小于10mg/m3的要求。

②破碎车间给料口处半密闭布置，破碎场地产品仓库及厂区道路未进行硬化，不符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中料场密闭治理的要求。

③破碎场地出口处未设置自动感应式车辆冲洗装置，不符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中厂区、车辆治理的要求。

④破碎场地未安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施，有组织排放口未安装在线监测设备，不符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》中建设完善监测系统的要求。

（2）整改措施

①更换除尘设备，评价要求项目设置2台脉冲袋式除尘器分别处理一破、二破、一筛工序的粉尘及二级、三级筛分工序的粉尘，除尘器风机风量均为1.5×104 m3/h，去除效率均应在99%以上。要求整改完成时限：2019年9月。

②破碎车间设置推拉门，建设为密闭式；破碎场地产品仓库及厂区道路全部进行硬化。要求整改完成时限：2019年9月。

③评价要求项目破碎场地料场出口处设置自动感应式车辆冲洗装置，并配套5m3沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，进出车辆经冲洗后进出破碎场地。要求整改完成时限：2019年9月。

④评价要求破碎场地安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）监控设施，破碎场地脉冲袋式除尘器排气筒设置2套在线监测设备，并对项目有组织排放颗粒物的量、排放天数等信息进行公开显示。要求整改完成时限：2019年9月。

## 3.2 项目概况

### 3.2.1 项目基本情况

项目名称：郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目

建设单位：郏县中联天广水泥有限公司

建设地点：平顶山市郏县茨芭镇北竹园村

建设性质：资源整合

开采方式：露天开采

矿区面积：0.4095km2

开采矿种：水泥用石灰岩

矿山生产规模及服务年限：年开采水泥用石灰岩30万t，矿山服务年限11.8a。

### 3.2.2 矿区范围和矿体基本情况

（1）矿区范围

根据郏县国土资源局2017年6月下发的采矿许可证，本项目矿区范围由12个拐点圈定，矿区面积0.4095km2，开采深度+530~+420m。矿区拐点具体坐标见表3-8。

表3-8                   矿区拐点坐标（1980西安坐标系）

| 一采区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| 1 | 3778560.00 | 38418767.00 | 5 | 3778833.00 | 38418453.00 |
| 2 | 3778732.00 | 38418862.00 | 6 | 3778805.00 | 38418415.00 |
| 3 | 3778746.00 | 38418821.00 | 7 | 3778750.00 | 38418232.00 |
| 4 | 3778736.00 | 38418641.00 | 8 | 3778674.00 | 38418268.00 |
| 开采标高：+530m~+455m |  |  |  |  |  |
| 二采区 |  |  |  |  |  |
| 点号 | X | Y | 点号 | X | Y |
| 1 | 3778335.60 | 38418231.03 | 3 | 3777471.40 | 38418035.64 |
| 2 | 3777730.49 | 38417723.24 | 4 | 3778086.40 | 38418543.74 |
| 开采标高：+475m~+420m |  |  |  |  |  |

（2）矿体基本情况

矿体赋存于寒武系中统张夏组地层中，呈层状产出，一采区走向120°，倾向30°，倾角42°；二采区走向40°，倾向310°，倾角5°。区内矿体裸露地表，沿走向及倾向均稳定延伸，一采区矿体出露标高为+530m～+455m，矿区内矿体出露长约600m，宽110m；二采区矿体呈不规则形状，出露标高为+455m～+420m，矿区矿体出露长800m，宽75m。

### 3.2.3 开采方式

根据项目的开发利用方案，矿体赋存在寒武系中统张夏组地层中，呈层状产出，产状稳定，矿体裸露于地表。矿山在开采过程中不需剥离。因此，本项目确定采用露天开采。

根据矿体赋存条件和地形条件，矿体储量分布，确定开采顺序依次为一采区、二采区。首采地段为一采区+525m台阶以上矿石。矿石、材料等均由汽车运输，汽车选用15t自卸车。对各采区内的矿体开采均采取分台阶开采，自上台阶往下台阶的开采顺序，每个采区开采时作业的最多台阶数为1个。

### 3.2.4 设计储量

矿区共查明水泥用灰岩资源储量（111b）+(122b)类矿石资源储量464.50万t（178.65万m3），其中（111b）类矿石资源储量73.22万t（28.16万m3），保有（122b）类矿石资源储量391.28万t（150.49万m3）。设计利用储量为373.99万t。根据开发利用方案，根据类似矿山实际生产指标，用类比法确定采矿损失率为5%。故矿山可采储量为：设计利用储量×（1－5%）=373.99×95%=355.29万t。

### 3.2.5 项目组成

项目设计划分两个采区，一采区为整合前原河南省郏县茨芭镇梁家沟水泥用灰岩矿矿区、二采区为整合前原河南天广水泥有限公司采石厂矿区，整合后项目由主体工程、辅助工程、储运工程及公用工程等组成，项目组成具体情况见表3-9。

表3-9                    项目组成情况一览表

| 项目组成 |  | 建设内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 露采区 | 一采区矿体面积56379m2、矿体厚度21.59m、赋存标高+455m~+530m、资源储量287.46万t；二采区矿体面积91788m2、矿体厚度4.35m、赋存标高+420m~+475m、资源储量103.82万t |  |
|  |  | 工作台阶高度：10m；终了台阶高度：10m；安全平台宽度：4m；清扫平台宽度：6m（隔3设1）；工作台阶坡面角：70°；终了边坡角：一采区53°、二采区60°；最小工作平台宽度：40m； |  |
|  |  | 开采方式：露天开采、台阶式开采方法，采用中深孔凿岩爆破、公路开拓汽车运输开拓方案 |  |
|  | 破碎场地 | 破碎场地总占地面积为8400m2，包括破碎车间、筛分区、产品仓库、办公生活区 |  |
|  |  | 破碎车间 | 密闭式破碎车间，占地面积810m2，依地势在上方设置给料口，下方依次布置颚式破碎机、对辊破碎机，颚式破碎机、对辊破碎机均位于密闭车间内，给料口处设置了喷雾洒水装置 |
|  |  | 筛分区 | 占地面积2200m2，设置有3台筛分机，每台筛分机设置1座密闭筛分车间 |
|  |  | 产品仓库 | 密闭钢结构厂房，占地面积6100m2，用于筛分后产品的暂存 |
|  |  | 地磅房 | 占地面积60m2 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 1层，砖混结构，建筑面积150m2，设置有食堂、办公室等 |  |
|  | 炸药库及值班室 | 炸药库占地面积6000m2，储存膨化硝铵炸药20t、雷管1万发 值班室占地面积60m2 |  |
| 储运工程 | 运矿公路 | 矿区内：采矿区至破碎车间修建有三级矿山泥结碎石公路，线路长3.4km，路面宽8m，占地面积2.72hm2； 矿区外：产品仓库→自建水泥路（长1.2km）→村村通道路（6.8km）→010乡道（4km）→郏县中联天广水泥有限公司水泥厂 |  |
| 公用工程 | 供水系统 | 生产生活用水由矿区深水井提供，采用运水车运输的方式向各用水点供水 |  |
|  | 排水系统 | 矿区汇集雨水沿开采台阶一侧修筑简易排水沟，台阶汇流雨水通过排水沟汇流至沉淀池中，经沉淀后排至矿区外季节排水沟；生活污水经收集后由地埋式一体化污水处理系统处理后用于矿区防尘洒水 |  |
|  | 供电系统 | 破碎站电源就近取自变电站，引一趟10kV架空供电线路，至破碎场地 |  |
|  | 供热系统 | 办公生活区采用空调 |  |
| 环保工程 | 废气处理系统 | 露采区废气主要为钻孔粉尘、爆破粉尘和装卸扬尘，潜孔钻配备袋式除尘器，湿式作业，爆破粉尘通过对爆堆洒水降尘，配置洒水车一辆，定时对采区及运输道路进行洒水；破碎场地颚破、筛分机均设置密闭车间、皮带设置密闭罩，颚破机进料口设置喷雾洒水装置，颚破机出料口、筛分机上方分别设置集气罩，粉尘收集后由2台脉冲袋式除尘器处理，分别由15m高排气筒排放；厂区出入口处设置车辆清洗装置 |  |
|  | 废水 | 露采区雨水经收集后由沉淀池处理，排至矿区外季节排水沟；矿区设置旱厕，定期清掏肥田，职工洗漱废水经地埋式一体化污水处理系统处理后用于矿区防尘洒水 |  |
|  | 噪声 | 基础减振，破碎机和筛分机放置在封闭的车间内，运输车辆禁鸣、限速 |  |
|  | 固废 | 开采产生的少量废石用于道路修建，不设置废石堆场 |  |

### 3.2.6 产品方案及规模

项目年产水泥用石灰岩30万t，具体产品方案见表3-10。

表3-10               项目产品方案一览表

| 序号 | 产品规格 | 单位 | 产量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石（粒径2.0~3.0cm） | 万t | 5 | 外售中联天广水泥有限公司 |
| 2 | 碎石（粒径1.5~2.0cm） |  | 5 |  |
| 3 | 碎石（粒径1.0~1.5cm） |  | 5 |  |
| 4 | 碎石（粒径0.5~1.0cm） |  | 5 |  |
| 5 | 碎石（粒径0.3~0.5cm） |  | 5 |  |
| 6 | 碎石（粒径＜0.3cm） |  | 5 |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |

### 3.2.7 总平面布置

本项目主要包括露采区、破碎场地、办公生活区、炸药库及值班室、矿区道路等。项目总平面布置图见附图4。

（1）露采区

该矿区各拐点坐标圈定区域面积0.4095km2。根据本矿矿床内部构造简单的条件，及矿床的储量边界，结合地形地质图，一采区东西宽长600m，南北宽约150m，面积9hm2，二采区东西宽400m，南北长约800m，面积31.95hm2。本次确定的一采区的最低开采标高为+455m；二采区最低开采标高为+420m。

设计确定露采的工作台阶高度为10m，终了台阶高度为10m，安全平台宽度为4m，清扫平台宽度为6m（隔3设1），工作台阶坡面角为70°，终了台阶坡面角为60°，最小工作平台宽度为40m，终了边坡角为一采区53°、二采区60°。

一采区最终边坡由8个台阶组成：即+525m 、+515m 、+505m 、+495m、+485m、+475m、+465m台阶和+455m。其中+495m平台为清扫平台；二采区最终边坡由2个台阶组成：即+430m台阶和+420m。

（2）破碎场地

综合考虑工程实际情况，项目在二采区南部设置一处破碎场地，占地面积约0.84hm2。

（3）办公生活区

项目在破碎场地北侧建设有一处办公生活区，设置有办公室、食堂等，占地面积150m2。

（4）炸药库及值班室

项目矿区外南侧420m处、运输道路旁设置有一座炸药库及值班室，炸药库占地面积6000m2，储存炸药20t、雷管1万发，值班室占地面积为60 m2。

（5）运矿道路

内部运输：利用一采区、二采区内现有运矿道路，泥结碎石路面，道路全长3.4km，宽8m，占地面积2.72hm2，主要连接各采区至破碎场地。

外部运输：利用整合前一采区修建的水泥路，向西南连接村村通道路，水泥路长1.2km，路面宽6m，占地面积0.72hm2。

### 3.2.8 项目占地

项目破碎场地、办公生活区均位于露采区内，因此项目占地主要是露采区、炸药库及值班室、运输道路占地，总占地面积为，具体占地情况见表3-11。

表3-11                   项目占地情况一览表

| 工程分区 | 占地性质 | 占地类型及面积（hm2） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 草地 | 旱地 | 工况用地 |  |
| 露天采场区 | 永久占地 | 38.36 | 1.57 | 1.02 | 40.95 |
| 炸药库及值班室 | 永久占地 | 0.606 | / | / | 0.606 |
| 道路工程 | 永久占地 | 0.72 | / | 0.72 | 0.72 |
| 合 计 |  | 39.686 | 1.57 | 1.74 | 42.276 |

### 3.2.9 劳动定员和工作制度

全矿劳动定员20人，用工多为当地农民，年工作日270天，每天1班，每班8小时工作制。

### 3.2.10 主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表3-12。

表3-12               项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 矿山保有的资源储量 | 万t | 391.28 |
| 二 | 设计利用储量 | 万t | 373.99 |
| 三 | 可采储量 | 万t | 355.29 |
| 四 | 开采方式 |  | 露天开采 |
| 五 | 建设规模 | 万t/年 | 30 |
| 六 | 矿山服务年限 | 年 | 11.8 |
| 七 | 主要工艺指标 |  |  |
| 1 | 采场生产能力 | t/d | 1111.11 |
| 2 | 年工作天数 | d | 270 |
| 3 | 台阶高度 | m | 10 |
| 5 | 台阶坡面角 | 度 | 70 |
| 6 | 最终边坡角 | 度 | 一采区53；二采区60 |
| 7 | 回采率 | % | 95 |
| 八 | 投资总额 | 万元 | 1350.0 |
| 九 | 销售收入及利税 |  |  |
| 1 | 年销售总收入 | 万元/年 | 1200 |
| 2 | 年利税总额 | 万元/年 | 140 |
| 3 | 年利润总额 | 万元/年 | 560 |
| 十 | 采矿工作制度 | / | 年270 天，每天1 班,每班8 小时 |
| 十一 | 开拓运输方案 | / | 公路开拓，汽车运输 |
| 十二 | 采矿方法 | / | 自上而下分台阶 |
| 十三 | 产品方案 | / | 水泥用石灰岩，外售郏县中联天广水泥有限公司 |
| 十四 | 劳动定员 | / | 20人 |

## 3.3 矿区地质及矿床特征

### 3.3.1 地层

矿区及周边地层出露简单，主要为古生界寒武系中统徐庄组、张夏组，寒武系上统崮山组及第四系。现对矿区内地层叙述如下：

（1）寒武系中统徐庄组（∈2x）：分布于南部矿区外，主要为泥质条带灰岩夹泥灰岩及薄层页岩，厚约60～80m。在大部分层理中都有鲕状结构。所谓泥质条带，实际上是泥质灰岩条带。常见生物碎屑。与上覆张夏组地层整合接触。

（2）寒武系中统张夏组（∈2z）：分布于矿区全部，区域上总厚度40～60m。矿区内出露岩石为条带鲕粒灰岩夹细～粉晶灰岩。厚层状，块状、条带状构造，鲕粒、细～粉晶结构。中部岩石以豹皮灰岩为主，局部夹少量鲕粒灰岩及薄层泥质灰岩。呈灰色。豹皮状，块状构造，鲕粒及不等晶粒结构。下部灰～黄绿色页岩与灰色鲕粒灰岩互层，鲕粒灰岩中偶夹有厚约1～5cm灰黄色长条状泥灰岩条带。

本组中的上、中部岩层为水泥用灰岩的含矿层位。

（3）寒武系上统崮山组（∈3g）：分布于矿区外围西北部，为张夏组的直接盖层，呈平行不整合接触。上部：厚层～巨厚层白云质灰岩。灰色，风化后呈灰白色。致密、坚硬、节理不发育。中部：中厚层白云质灰岩与泥质灰岩互层。灰—灰褐色。节理裂隙发育，多风化破碎。下部：厚层状鲕状白云岩。深灰色，表面呈刀砍状，致密，节理裂隙不发育，局部方解石充填呈网状。

（4）第四系（Q）：分布在矿区低凹处，零星分布，厚0～0.1m。主要为棕红、褐红色粉砂质亚粘土，砂质粘土。

矿区地质构造情况见附图5。

### 3.3.2 构造与岩浆岩

矿区内地质构造较简单，地层呈单斜产出。矿区两个采区同为寒武系中统张夏组（∈2z）地层，其中一采区区走向120°，倾向30°，倾角42°；二采区走向40°，倾向310°，倾角5°。区内未发现大的褶皱及断层，节理、裂隙不发育，有极少量溶蚀现象，矿区未发现大的岩溶裂隙及溶洞，岩溶率均小于3％，岩溶不发育。

矿区内未见岩浆活动。

### 3.3.3 矿床地质特征

矿体赋存于寒武系中统张夏组地层中，呈层状产出，一采区走向120°，倾向30°，倾角42°；二采区走向40°，倾向310°，倾角5°。区内矿体裸露地表，沿走向及倾向均稳定延伸，一采区矿体出露标高为+530m～+455m，矿区内矿体出露长约600m，宽110m；二采区矿体呈不规则形状，出露标高为+455m～+420m，矿区矿体出露长800m，宽75m。

### 3.3.4 矿石质量特征

根据项目开发利用方案，矿石的主要质量特征如下：

（1）矿石物质组成：主要矿物成分为方解石，占90%，次为白云石，占0.08%，少量粘土矿物及铁质。

（2）化学成分

项目开采矿石的化学成分见表3-13：

表3-13                     矿石化学成分

| 岩性段 代号 | 化学成分（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO | MgO | K2O+Na2O | SO3 | fSiO2 |
| ∈2z | 50.09 | 1.49 | 0.49 | 0.07 | 2.24 |

（3）矿石结构构造

矿石结构：条带鲕粒灰岩主要为鲕粒，豆粒结构；豹皮灰岩主要为鲕粒及不等晶粒结构。

矿石构造：条带鲕粒灰岩主要呈块状、条带状构造；豹皮灰岩主要呈块状构造。

（4）矿石物理性能

矿石物理性能：矿石体重为2.60t/m3，抗压强度为55.4～87.3Mpa，普氏硬度为5～6，抗风化能力强。

（5）、矿石类型和品级

根据矿物组合确定为水泥用灰岩。矿石品级：矿区内矿石主要用作水泥用，根据矿石硬度、质量等特征。属于上等水泥原料。

（6）围岩和夹石

矿山大面积开采，矿体裸露地表，无顶板，矿矿体底板仍为张夏组地层，岩性为泥质灰岩，同矿体界线清晰。矿体中偶尔可见0.1～0.3m厚的夹石层，范围较小，开采中无须剔除。

## 3.4 项目建设条件

### 3.4.1 项目建设的外部条件

（1）交通条件

郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目位于郏县330方向，直线距离约20km，行政区划属郏县茨芭镇北竹园村管辖。一采区地理坐标：东经113°07′17″，北纬34°07′51″，二采区地理坐标：东经113°06′55″，北纬34°07′32″。

矿区有简易公路与郏（县）—景（家洼）公路相连，由此公路经郏县可达漯河、许昌等地，路况及交通运输条件良好。

（2）供电、供水条件

矿区紧临茨芭镇，10kV供电线路已到矿区，可供生产使用。本矿山已在矿区设置一台150KVA的矿用变压器，可供矿山生产、生活和照明用电。

项目办公生活区有深水井一座，日供水量1000t，可满足项目生活及矿区防尘洒水的要求。根据矿区的地形情况和周边环境，矿区用水主要是对采场及运输道路进行洒水抑尘，通过水车运输，配2台8m3洒水车。

### 3.4.2 项目的资源条件

保有资源储量：（122b）391.28 万t；

边坡压矿量：17.29万t；

设计利用资源储量：373.99万t；

矿山开采损失率5％，开采损失储量18.7万t；

可采储量：355.29万t。

### 3.4.3 开采地质条件

（1）水文地质条件

1、含水层

①第四系砂、卵石孔隙含水层

颖河水系北汝河支流青龙河上游一级阶地（河漫滩）下部砂砾石层中含少量地下潜水。水位随季节变化明显。地下水赋存条件较差，水量不大，为弱富水区，地下水化学类型主要为HCO3-Ca·Mg型水。

②基岩裂隙水

含水层岩性主要为寒武系灰岩，单位涌水量0.044L/s·m，渗透系数0.28m/d，水化学类型为HCO3-K+Na型，矿化度0.415g/L。

2、地下水的补给、径流与排泄条件

矿区总体地势为北高、南低，海拔最高标高+530m，最低标高+370m，相差160m。矿区沟谷发育，植被稀少，基岩裸露，这些条件有利于地表径流的排泄；不利于地表水的聚集和渗透，矿区内及其外围无地表水体存在，大气降水是地下水的唯一补给来源，但绝大部分降水形成地表径流排出区外，露天采场位于山坡之上，即位于当地最低侵蚀基准面之上，其地表汇水面积小，地下水的补给更有限。

矿区最低侵蚀基准面位于矿区一采区与二采区之间为自西向东的沟谷，标高为+370m，未来开采最低标高为+420m，即位于当地最低侵蚀基准面之上，故地表水和地下水对矿床充水影响很小。

综上所述，矿区水文地质条件简单。

（2）工程地质条件

矿区地质构造简单，断裂构造不发育，除地表1～2m深度范围内因风化裂隙较发育岩石有破碎，局部见到一些小型坍塌外，风化带以下岩石一般均很完整、坚固，工程地质稳定性好。

矿区岩溶不发育，平均岩溶率仅0.54%。所以矿区为岩溶发育极微弱的坚硬岩石区，岩石级别为Ⅲ级，据岩石物理力学性质试验，普氏硬度系数f=4。未来开采边坡坡度≤60°，基本保证坚硬类岩石边坡的稳定性。

综上所述，矿区的矿体稳固，绝大部分地段围岩比较稳固，工程地质条件比较简单，矿床无充水现象，开采条件比较优越。矿区工程地质条件良好。

（3）环境地质条件

本区地震基本烈度为Ⅳ度，矿区地震动峰值加速度0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。矿区位于山坡上，基岩裸露，岩石稳定性好，风化作用微弱，自身不存在产生滑坡的地质条件。汇水面积小，无第四系堆积物，形不成山洪和泥石流。矿区内地质构造不发育，地形有一定的坡度，矿区的地下水为基岩风化裂隙水便于疏干排泄。矿区水中仅含有少量悬浮物，无有毒有害物质，故矿山排水不会造成水质污染，对当地居民生活生产用水无影响。采区爆破安全距离内（300m）无铁路、公路、高压线及居民点等影响采矿的因素。

影响周边环境的矿山因素为露采和矿石加工过程中产生的粉尘和噪声污染，采取了一系列喷雾洒水和降噪处理进行防护治理，使矿山开采活动对周边环境造成的不利影响降到最低。

综上所述，矿区及其附近自然环境和地质环境质量现状尚好。

## 3.5 矿山开拓方案

### 3.5.1 开采范围

根据郏县国土资源局2017年6月下发的采矿许可证，本项目矿区范围由12个拐点圈定，矿区面积0.4095km2，具体见表3-8。

### 3.5.2 开采方式及可行性分析

根据矿体赋存标高和地形条件该矿为山坡露天开采；矿体采用台阶式开采方法，自上而下分台阶开采法；开采顺序为：一采区和二采区同时开采。矿体无顶板围岩、矿体属坚硬矿石，开采时需凿岩爆破。

### 3.5.3 开拓运输方案

根据矿区地形地质和工程地质条件，矿体赋存条件，设计公路开拓汽车运输方案（线路为场内折返式）；将出入支线设计在矿体南部（设计道路）并与矿区公路相连。

与各工作台阶之间连接的生产支线，结合地形并按照设计运输道路标准，采用开段沟连通。矿体的运输平台由北向南推进，各水平工作面采剥的矿岩，通过干、支线路运至破碎场地。

### 3.5.4 项目排水路线

矿区属低山丘陵区，由于最低开采标高+420高于当地最低侵蚀基准面，大气降水可通过节理、裂隙、自然渗透，一般情况无积水。

采场内汇集雨水，通过沿台阶一侧修筑简易排水沟，汇流至排水沟末端沉淀池中，经沉淀后排至矿区外季节排水沟。

## 3.6 露采区开采工艺

### 3.6.1 采矿方法

矿山开采生产工艺主要为：穿孔-爆破-采装-运输等。采用KQD-100型潜孔钻机凿钻中深孔，中深孔爆破采用多排孔，炸药采用岩石膨化硝铵炸药，起爆方法采用非电导爆管毫秒微差爆破网络，在安全距离以外采用击发枪击发导爆管引爆，产生的较硬矿岩大块用SYD-1500型液压破碎锤破碎，再用挖掘机铲装。公路开拓15t自卸汽车运输开拓方案。

项目露天采场最终边坡要素情况如下：工作台阶高度：10m；终了台阶高度：10m；安全平台宽度：4m；清扫平台宽度：6m（隔3设1）；工作台阶坡面角：70°；终了台阶坡面角：60°；最小工作平台宽度：40m；终了边坡角：一采区53°、二采区60°。

一采区最终边坡由8个台阶组成：即+525m 、+515m 、+505m 、+495m、+485m、+475m、+465m台阶和+455m。其中+495m平台为清扫平台；二采区最终边坡由2个台阶组成：即+430m台阶和+420m。项目露天开采终了平面图见附图6。

### 3.6.2 爆破安全警戒线圈定

根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）规定“个别飞散物对人员的安全允许距离中深孔爆破时不得小于200m，沿山坡爆破时，下坡方向的飞石允许距离应增大50%”。本设计确定爆破飞石警戒距离为300m。

### 3.6.3 露天开采主要设备

矿山开采主要设备间表3-14。

表3-14                    矿山开采设备一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | XE230 | 台 | 2 |
| 2 | 凿岩机 | KQD-100 | 台 | 5 |
| 3 | 装载机 | ZL-50 | 台 | 2 |
| 4 | 液压破碎锤 | SYD-1500 | 台 | 2 |
| 5 | 自卸汽车 | 15t | 台 | 3 |
| 6 | 洒水车 | 20m³ | 台 | 1 |
| 7 | 移动式空压机 | VFY-7/7型 | 台 | 1 |

### 3.6.4 基建工程量

本矿山是生产矿山，基建工程为露天采矿区剥离开拓及矿区道路的修整，基建期为9个月。

由于该矿矿体大面积裸露地表，土层较薄。根据现场调查，剥离表土面积8.04hm2，剥离厚度3cm~8cm，剥离量0.4万m3，表土临时堆存于采场已开挖区域，用于整合前已开采区域的覆土绿化。基建期土石方总挖方量1.57万m3，填方1.57万m3，无弃方产生。

## 3.7 矿石破碎加工工艺

### 3.7.1 生产规模

项目采区矿石经汽车运输至破碎场地，经破碎筛分后，生产出6种不同粒径的产品，年产量为30万t。

### 3.7.2 生产工艺

根据原矿性质，破碎、加工工艺采用两级破碎+三级筛分工艺，原矿经初破、二破后进入筛分设备分级。具体工艺流程如下：由采石场运来的原石直接由自卸汽车装入颚式破碎机料斗进行初破，初破后的石料直接进入位于颚破下方的对辊破碎机进行二破，二破后的石料通过皮带输送机送入一级振动筛（二层）进行筛分，一层筛上大块料送到对辊破碎机进行回笼破碎，二层筛上石料进入产品仓库，二层筛下石料进入二级筛分机（二层），一层、二层筛上石料分别进入产品仓库，筛下石料进入三级振动筛（二层），一层、二层筛上石料和筛下石料分别进入产品仓库，产品在产品仓库暂存后定期外售。

项目破碎生产工艺流程图及产污环节示意图见图3-1。

图3-1  项目破碎工艺流程图

### 3.7.3 破碎场地主要生产设备

项目破碎场地主要生产设备情况见表3-15。

表3-15                  破碎场地生产设备一览表

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | PE1200×1500 | 台 | 2 |
| 2 | 对辊破碎机 | 400×600 | 台 | 2 |
| 3 | 振动筛 | 2YK2460 | 台 | 3 |
| 4 | 带式输送机 | TD75 | 台 | 9 |

### 3.7.4 破碎场地及办公生活区选址

项目破碎场地选址位于矿区二采区内南部，占地面积8400m2，破碎场地已有运矿道路与村村通道路相连。破碎场地北侧布置有办公生活区，供职工就餐、值班，占地面积150m2。

## 3.8 物耗及能耗

主要原辅材料为油料和电。矿区装载、运输矿石均为柴油车，柴油较汽油属于清洁能源，且节油明显。项目主要物耗与能耗指标见表3-16。

表3-16                  建设项目主要物耗与能耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 年消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膨化硝铵炸药 | t | 51.92 |
| 2 | 非电导爆雷管 | m | 30000 |
| 3 | 柴油 | t | 58.85 |
| 4 | 机油 | t | 10 |
| 5 | 钻头 | 个 | 577 |
| 6 | 钻杆 | 个 | 577 |
| 7 | 电 | 万千瓦时 | 910 |
| 8 | 水 | t | 7251.66 |

## 3.9 环境影响因素及污染防治措施分析

### 3.9.1 项目建设期环境影响因素及污染防治措施

本项目建设期主要将进行露天采矿区剥离开拓及矿区道路的修整，本项目建设期9个月。

（1）大气污染源

建设期大气污染源主要有：

①土石方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的扬尘；

②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；

③搅拌设备和运输车辆往来造成地面扬尘；

④施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

为减轻建设期扬尘对环境的影响，评价要求采取以下措施：

①所有施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。具体措施为：本项目采区露天采场在作业区域四周设置移动式围挡；易产生扬尘的施工材料加盖抑尘网；表土及时运至临时表土堆场，并用抑尘网全覆盖；本项目配备雾炮车在采场基建剥离前及剥离过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业；采区出口处设置车辆冲洗装置对进出车辆进行清洗，冲洗废水沉淀后回用不外排；场外运输道路全部硬化，配备洒水车，定期对运输道路进行洒水降尘；运输物料的车辆不得超载，加盖帆布篷；采区露天采场及破碎场地均在建设期施工场地安装在线视频监控；本项目选用先进的矿山机械，企业选择正规企业供油，保证油品及车辆尾气达标排放。符合“八个百分百”要求。

②尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，及时恢复场地植被，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施。

③在离居民点较近的运矿道路等施工现场应采用遮挡措施，围挡高度应不低于2.5m；通过采取洒水、覆盖等措施，使得在各工程土方作业时，达到作业区目测扬尘高度小于2m。

④要求文明装卸物料，运输物料的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒。

（2）水污染源

建设期水污染源主要为施工废水及施工队伍的生活污水等。

①生活污水

施工人员按30人，施工人员不在矿区内住宿、就餐，项目施工区设置旱厕，定期清掏肥田，施工人员生活污水主要是少量的盥洗用水。生活用水定额按30L/人·d计，施工人员生活日用水量为0.9m3/d，排放量按用水量的80%计，则工程施工期日排放生活水量为0.72m3/d，废水水中的主要污染物浓度分别为COD≤350 mg/L、氨氮25mg/L。

评价建议工业场地设置1座1m3/d的地埋式一体化污水处理系统，生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后，用于施工区的防尘洒水，施工期结束后地埋式一体化污水处理系统作为运营期生活污水处理设施继续使用。

②施工废水

建设期施工废水污染源主要为施工机械清洗以及车辆轮胎进出冲洗废水，主要污染物为SS等。在矿区出入口处设立6×8m的洗车台，用于施工设备清洗及车辆冲洗，并设置容积为5m3沉淀池，清洗水经收集沉淀后重复利用或洒水抑尘，不外排。

（3）噪声污染源

矿区建设施工过程中，主要噪声源来自采区施工现场的各种机械设备运行噪声、物料运输的交通噪声以及施工人员的活动噪声。

本项目施工设备主要为推土机、挖掘机、装载机及汽车等，噪声声级值在70～85dB(A)。

为减轻施工噪声对周围环境及施工人员和周围环境的影响，环评建议：

①选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平；

②对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间；

③施工时近村庄侧设置临时遮挡；合理安排施工时间，夜间禁止施工；

④物料运输车辆安排在白天进出，禁止夜间运输，防止对运输沿线村民造成影响。

（4）固体废物

本项目矿区建设期产生的固体废物主要有两个方面：一是露采基建剥离和矿区道路建设产生的表土和废土石；二是施工人员的生活垃圾。

①剥离表土

项目露天采场位于山坡上，基岩裸露，土层较薄。根据现场调查，剥离表土面积8.04hm2，剥离厚度3cm~8cm，剥离量0.4万m3，表土临时堆存于采场已开挖区域，堆放场地为矩形形式，平均堆高2.5m，用于整合前已开采区域的覆土绿化。

②废土石

本矿山工程建设期各施工区土石方总挖方量1.57万m3，填方1.57万m3，调入方0.71万m3，调出方0.71万m3，无弃方（全部用于矿山道路的填筑）。项目建设期土石方平衡情况见表3-17及图3-2。

表3-17                 建设期土石方挖填一览表

| 序号 | 项目 | 挖方 | 填方 | 利用方 | 弃方 | 土方调配 |  | 土方流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 调入方 | 调出方 |  |
| 1 | 露天采场区 | 0.71 | / | / | / | / | 0.71 | / |
| 2 | 矿山道路区 | 0.86 | 1.57 | 1.57 | / | 0.71 | / | 矿山道路区 |
| 合计 |  | 1.57 | 1.57 | 1.57 | / | 0.71 | 0.71 | / |
| 表土剥离 | 露天采场区 | 4020 | / | 4020 | / | / | / | 用于后期覆土绿化 |

图3-2  建设期土石方平衡图

③生活垃圾

项目建设期施工人员按30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，日垃圾产生量为15kg。矿山运矿道路旁设置垃圾桶，集中收集后定期运往当地垃圾中转站处理。

### 3.9.2 项目运营期环境影响因素及污染防治措施

（1）运营期产污环节分析

露采进行地表植被剥离，将导致地表裸露，造成生态破坏，水土流失加剧，且会产生一定量的固废；作业机械将产生噪声和尾气污染；挖掘机将引起粉尘污染；装载机铲装、挖掘机作业、排土等均会产生粉尘；装卸、运输及破碎作业也将产生粉尘等。露采全过程均产生噪声。项目开采产污环节见图3-3所示。

图3-3  项目运营期产污环节图

根据分析，项目运营期主要污染环节有钻孔爆破、矿石运输、矿石破碎筛分和产品储运等，主要污染物为粉尘、噪声和除尘器收尘等。运营期环境影响因素及污染防治措施分析如下：

（2）大气污染源

项目运营期大气污染环节主要是露天开采过程中凿岩、爆破粉尘，破碎场地矿石破碎、筛分粉尘，矿石装卸及运输时产生的扬尘。

①开采粉尘

项目露天开采过程中的粉尘主要是钻孔、爆破粉尘和大块矿石二次破碎粉尘及装卸运输粉尘，呈无组织排放，集中散布在采区内。

1）钻孔、爆破粉尘

矿山开采采用潜孔钻进行凿岩作业，根据查询相关资料，钻机孔口附件有微细粉尘产生，也有粗颗粒产生，项目采用的凿岩机湿式凿岩，且自带有除尘器收集粉尘，爆破采取水封爆破法，可有效减少粉尘的产生。

本项目采用中深孔爆破产尘量较少，矿山爆破产尘量与爆破产生的矿石量有关。爆破后粒径大的粉尘在近距离内、短时间内沉降，粒径<10μm的飘尘不易沉降，仅占产尘量的1%以下。因此在未采取抑尘措施的情况下，爆破粉尘主要影响采场下风向200m 范围内区域的大气环境质量。

评价根据《矿山企业污染防治与环境保护强制性标准执行手册》、《露天矿开采过程中粉尘污染控制》（包钢科技，2012，第5期第38卷中P80-82）等资料，确定钻孔、爆破过程中大气污染物的产生系数见表3-18。

表3-18               露天开采废气产排情况估算表

| 序号 | 产污节点 | 污染物 | 产污系数 | 产生量 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔 | 粉尘 | 2g/t矿（岩） | 0.6t/a | 湿式凿岩，自带收尘器 | 0.03t/a |
| 2 | 爆破 | 粉尘 | 20g/t矿（岩） | 6/a | 采用水封爆破法 | 0.3t/a |

2）二次破碎粉尘

项目使用液压碎石锤对爆破后的少量大块矿石进行破碎，设计采取洒水的措施减少粉尘的产生和排放，粉尘产生量较少，对周围环境的不利影响较小。

②破碎场地粉尘

本项目破碎场地采取二段破碎三级筛分工艺。破碎场地设置密闭破碎车间、筛分车间、产品仓库，破碎场地物料转运采用密封皮带运输机，筛分后产品进入密闭产品仓库储存，产品仓库设置喷雾洒水装置，因此破碎场地物料输送、产品存放过程中粉尘产生量较小。项目在颚式破碎机进料口处设置喷雾洒水装置，同时根据各产尘点位置关系，项目在颚式破碎机（一段破碎）出料口、对辊破碎机（二段破碎）出料口、一级筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放；在二级筛分机、三级筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放。

项目委托中析源科技有限公司于2019年5月1日~5月2日对项目破碎场地现有2套脉冲袋式除尘器的进出口分别进行了监测，根据监测结果，一破、二破、一筛工序的粉尘平均产生速率为3.345kg/h；二筛、三筛工序的粉尘平均产生速率为3.425kg/h，监测期间，项目矿石加工量均为800t/d，破碎、筛分设备运行时间为8h/d，则经计算，一破、二破、一筛工序的粉尘产生系数为0.033kg/t·矿石，二筛、三筛工序的粉尘产生系数为0.034kg/t·矿石。评价根据现状监测情况，类比各工序污染物产生系数，经计算，本次整合项目建成后，破碎场地一破、二破、一筛工序的粉尘产生量为9.9t/a，二筛、三筛工序的粉尘产生量为10.2t/a。

项目破碎、筛分设备均设置了密闭的破碎车间、筛分车间，项目一破、二破、一筛工序的粉尘经集气罩收集后进入1套脉冲袋式除尘器（1#）处理，集气罩对粉尘的捕集效率约95%，脉冲袋式除尘器去除效率约99%，风机风量约为1.5×104m3/h，经计算，处理后一破、二破、一筛工序的粉尘排放量为0.0941t/a、排放浓度为2.9mg/m3，处理后粉尘由1根15m高排气筒排放；项目破碎场地二级、三级筛分粉尘经集气罩收集后进入1套脉冲袋式除尘器（2#）处理，集气罩对粉尘的捕集效率约95%，脉冲袋式除尘器去除效率约99%，风机风量约为1.5×104m3/h，经计算，处理后二筛、三筛工序的粉尘排放量为0.0969t/a、排放浓度为2.99mg/m3，处理后粉尘由1根15m高排气筒排放。

项目破碎、筛分设备均设置了密闭的破碎车间、筛分车间，集气罩对粉尘的捕集效率按95%计算，则项目破碎场地无组织粉尘产生量为1.005t/a，考虑到各产尘设备均位于密闭车间内，车间对粉尘的沉降作用按80%计算，则破碎场地无组织粉尘排放量为0.201t/a。

③产品装车及运输扬尘

1）装卸扬尘

项目筛分后的产品暂存在密闭产品仓库内，仓库顶部设置有喷雾洒水装置，产品在装车时产生的粉尘量较小，评价不再考虑。评价主要考虑露天采场矿石装卸产生的扬尘。

评价要求对开采后矿石进行洒水降尘，使原矿石含水率在8%以上，以降低装卸粉尘的产生量。物料装卸机械落差的起尘量采用经验公式进行计算：

Q2= M·e0.6U·e-0.27·H1.283

式中：Q2—装卸扬尘，g/次；

M—车辆吨位（20t）；

H—矿石装卸高度（2m）；

U——风速（2.4m/s）；

经计算，矿石装卸扬尘产生量为156.8g/次，项目年开采矿石量为30万t，则矿石装卸起尘量为2.352t/a。通过装卸点在设置雾炮车喷雾进行控制，预计可减少80%的扬尘，因此装卸扬尘排放量为0.47t/a。

2）运输扬尘

矿区内运输：矿区内运输主要为废土石、原料的运输，矿区内的运输距离约为1.3km。项目厂区内设置洒水车，对运输道路经常洒水，减少矿区内运输扬尘的产生量。

产品外运：项目产品外运采用汽车运输，运输路线为通过1.2km自建水泥路与村村通道路连接，然后经6.8km与010乡道连接，后行驶4km至郏县中联天广水泥有限公司厂区。

项目产品出厂采用汽车运输会产生运输扬尘，道路起尘量计算如下：

式中：E—单辆车引起的道路起尘量散发因子，kg/km；

V—车辆驶过的平均车速，km/h；20km/h

U—起尘风速，一般取5m/s；

T—每辆车的平均轮胎数，一般取6。

由上式计算结果可得，单辆车引起的道路起尘量散发因子为0.0086kg/km；本项目产品外运使用20t汽车外运，年运输次数为1.5万次，则本项目运输车辆产生的扬尘量约为1.548t/a。

为减轻车辆扬尘污染，评价要求对运矿道路定期清扫、洒水，并对运输的矿石进行遮盖，装卸作业面洒水降尘，尽量降低物料落差。粉状物料外运采用密闭罐车运输或加湿后运输；其他成品外运车辆采用箱式并加盖篷布以防止物料洒落，严禁石料超出箱板。厂区出入口附近应修建车轮清洗池，对进出厂车辆轮胎进行清洗。以有效减轻运输扬尘污染。采取以上措施后，可降低80%起尘量，则本项目运输车辆产尘量约为0.31t/a。

（3）水污染源

项目运营期用水主要是露天采场防尘洒水、破碎车间防尘洒水、厂区出入口车辆冲洗装置用水及职工生活用水。

①露天采场防尘洒水

本项目运营期露天采场凿岩、爆破、运输、装卸等各个环节中均需洒水，这部分水均被物料吸收或自然蒸发，不会产生外排废水，无生产废水产生。道路抑尘洒水按1.5L/m2·d计，矿区运输道路长3.4km，则道路抑尘洒水约5.1m3/d；露采后矿石装卸防尘洒水量按10L/t·矿石算，则项目露天采场装卸防尘洒水量为11.11m3/d；矿区凿岩、爆破过程洒水量约为5m3/d，则项目露天采场防尘洒水总量为21.21 m3/d。矿区设置1台20m3的洒水车对露天采场各产尘点进行防尘洒水。

②破碎车间防尘洒水

项目破碎车间进料口、产品仓库均设置喷雾洒水装置，用水量为5m3/d。该部分用水全部被物料吸收或自然蒸发，无废水产生。

③车辆冲洗装置废水

为降低运输过程中的扬尘产生，评价要求在矿区进出口处设置轮胎清洗装置，并利用利用施工期在矿区进出口设立6×8m的洗车台，并设置5m3的沉淀池1座，将轮胎清洗水进行沉淀处理后重复利用，不外排。项目产品运输车辆进出厂区约148次/d，车辆冲洗按20L/车计算，需要水2.96m3/d，冲洗后的废水流入循环水池沉淀后回用于洗车作业，补充水量约为用水量的20%，补充水量约为0.592m3/d。

④生活污水

项目劳动定员20人，矿区提供午餐、不提供住宿，矿区设置旱厕，职工生活用水主要是餐饮和盥洗用水，参照《河南省工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）及项目实际情况，员工每天用水量按50L计算，则总用水量为1m3/d，排放系数以0.8计，则生活污水量为0.8m3/d。类比一般生活污水水质，进行污染源强核算，核算结果见表3-19。

表3-19               本项目生活污水污染源强

| 项目 | 废水 | COD | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度mg/L | / | 350 | 100 | 25 |
| 产生量t/a | 216 | 0.0756 | 0.0216 | 0.0054 |

矿区设置旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。餐饮废水经隔油池（1m3）沉淀后和职工盥洗污水一起进入沉淀池（1m3）处理，处理后用于矿区防尘洒水，不排放。

⑤露天采场自然降水汇水

本项目矿山为山坡型露天采石场。根据矿山终了境界图，露采区最终将形成2个凹陷开采平台，评价建议在该平台形成后配置水泵，及时将汇集雨水外排至附近山沟。雨水顺排水沟逐渐沉淀，水中悬浮物质会逐渐减少，不会对地表水体造成明显影响。

项目运营期水平衡情况见图3-4。

0.592

图3-4  项目运营期水平衡图

（3）声环境

项目运营期噪声主要来源于采区破碎铲装噪声、破碎场地生产设备噪声以及车辆运输噪声等。项目噪声源强见表3-20。

表3-20              本项目主要设备噪声源强

| 位置 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 声级 [dB(A)] | 运行情况 | 降噪措施 | 治理后源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采区 | 1 | 凿岩机 | 5 | 90 | 间歇 | 选用低噪声设备 | 80 |
|  | 2 | 挖掘机 | 2 | 80 |  | 选用低噪声设备 | 75 |
|  | 3 | 液压破碎锤 | 2 | 85 |  | 选用低噪声设备 | 80 |
|  | 4 | 装载机 | 2 | 80 |  | 选用低噪声设备 | 75 |
|  | 5 | 空压机 | 1 | 85 |  | 消声 | 75 |
|  | 6 | 自卸汽车 | 3 | 80~90 |  | 减速、禁鸣 | 70~80 |
| 破碎场地 | 7 | 颚式破碎机 | 2 | 90 | 连续 | 减振、置于密闭厂房内 | 70 |
|  | 8 | 对辊破碎机 | 2 | 95 |  | 减振、置于密闭厂房内 | 75 |
|  | 9 | 振动筛 | 3 | 85 |  | 减振、置于密闭厂房内 | 65 |
|  | 10 | 除尘器风机 | 2 | 85 |  | 减振、置于密闭厂房内，安装消声器 | 65 |

（4）固体废物

项目矿体裸露地表，矿体中偶尔可见0.1～0.3m厚的夹石层，范围较小，开采中无须剔除，开采过程无废石产生，因此，项目运营期不设置排土场，项目运营期固废主要是袋式除尘器收集的粉尘及职工生活垃圾。

①袋式除尘器收集粉尘

本项目在破碎场地破碎、筛分工段共设有两台袋式除尘器，除尘收集粉尘量为18.904t/a，收集粉尘作为产品出售。

②生活垃圾

项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，生活垃圾产生量为2.7t/a。在办公生活区垃圾桶定点存放，定期运往当地垃圾中转站集中处理。

（5）生态环境影响

本项目营运期对生态环境的影响主要表现为露天采区、矿区道路等土地利用类型的改变，对植被的破坏及占压，造成水土流失，影响自然景观。

建设单位严格按照设计进行开采，认真落实水土保持方案中各项水土保持措施，从而减小项目植被破坏及水土流失。

### 3.9.3 项目闭矿期环境影响因素及污染防治措施

本项目不设置取土场，砂、石等建筑材料均采取外购，不足土方由其他企业调入。项目营运期满后，对周边环境的影响主要是由于采矿活动会形成露天采坑及废弃破碎场地等，如果采取措施不当或未采取防护措施，容易造成滑坡、水土流失等自然灾害。因此，矿山运营期结束时，企业应对采矿造成的环境问题进行处理，以保护生态环境。评价要求项目每个矿体采取边开采边恢复，开采下一台阶时对上一台阶进行生态恢复，开采完一个矿体恢复一个矿体，对采区及破碎筛分场地采取如下防治措施：

①对露采区及开采台阶进行覆土，恢复为林草地、灌草地，恢复面积40.95hm2。

②对运输道路进行覆土绿化，恢复植被，恢复为灌草地，恢复面积为0.72hm2。

③破碎筛分场地、办公生活区建筑物拆除、场地清理整治、覆土，土地整治内容同露采区。

### 3.9.4 项目运营期主要污染物排放情况

根据上述分析，项目运营期主要污染物产排及治理情况见表3-21。

表3-21           项目运营期污染物产排及治理情况一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 |  | 产生情况 | 排放情况 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 |  | 216m3/a | 216m3/a | 矿区生活污水经地埋式一体化污水处理系统（1m3/d）处理后用于矿区防尘洒水，不外排 |
|  |  | COD |  | 0.0756t/a、350mg/L | / |  |
|  |  | SS |  | 0.0216t/a、100mg/L | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.0054t/a、25mg/L | / |  |
|  | 洗车废水 |  |  | 483.84 m3/a | 483.84m3/a | 沉淀池（5m3）后回用于洗车，不外排 |
|  | 采场汇集雨水 |  |  | / | / | 设置截水沟、排水沟及时排出露采区 |
| 废气 | 露天采场 | 钻孔 | 颗粒物 | 无组织：0.6t/a | 无组织：0.03t/a | 湿式凿岩，自带收尘器 |
|  |  | 爆破 |  | 无组织：6t/a | 无组织：0.3t/a | 采用水封爆破法 |
|  |  | 装卸 |  | 无组织：2.352t/a | 无组织：0.47t/a | 降低装卸落差+装卸部位喷雾降尘 |
|  | 破碎场地 | 一破、二破、一筛 | 颗粒物 | 9.405t/a、 290.28 mg/m3 | 0.0941t/a、 2.9mg/m3 | 厂房密闭、布袋除尘器+15m高排气筒 |
|  |  | 二筛、三筛 |  | 9.69t/a、 299.07mg/m3 | 0.0969t/a、2.99mg/m3 | 厂房密闭、布袋除尘器+15m高排气筒 |
|  |  | 无组织 |  | 1.005t/a | 0.201t/a | 密闭车间沉降 |
|  | 运输道路 |  | 颗粒物 | 无组织：1.548t/a | 无组织：0.31t/a | 出厂口设车轮清洗装置，对运输车辆加盖帆布篷，对运输道路经常洒水清扫 |
| 固废 | 袋式除尘器收集粉尘 |  | 固废 | 18.906t/a | 0 | 作为产品出售 |
|  | 生活 垃圾 |  | 固废 | 2.7t/a | 0 | 办公生活区设置垃圾桶收集，定期运往当地垃圾中转站集中处理 |
| 噪声 | 露采区 | 设备 | 噪声 | 80～90dB（A） | 70～80dB（A） | 选用低噪声设备 |
|  |  | 运输车辆 | 噪声 | 80～90dB（A） | 70～80dB（A） | 减速、禁鸣 |
|  | 破碎场地 | 设备 | 噪声 | 85～95dB（A） | 65～75dB（A） | 隔声、减振、消音等措施 |

## 3.10 清洁生产

企业清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的生产工艺技术与设备、加强污染控制综合利用以及改善管理等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

本项目清洁生产水平分析主要参照同行业生产水平进行。

### 3.10.1 清洁生产的目的

清洁生产的目的是采用清洁原料，先进生产技术和工艺设备，充分利用自然资源和能源，使原材料最大限度地转化为产品，将污染物消除在生产过程中，以达到保护自然资源和环境，实现节能、降耗、减污、增效的生产目的，在采矿行业进行清洁生产，其意义如下。

（1）通过节能、降耗、增效的生产措施，降低企业生产成本，提高经济效益；

（2）实施科学开采和废物综合利用，合理开发利用资源，实现社会、经济与环境的良性循环，达到可持续发展之目的；

（3）促进生产、技术与管理部门之间协调一致，提高企业的整个管理水平。

### 3.10.2清洁生产水平分析

（1）生产工艺与装备要求

根据河南省《建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018），绿色矿山建设的主要要求如下：

①矿区环境：加强对生产区、办公区、道路区的规范管理和环境卫生建设，逐步对矿区主干道路进行硬化，不断规范完善矿区各类标识标牌，加大管理矿山固体废弃物的堆存与处置，完善废水收集处理系统，采取合理有效的技术措施对矿山粉尘和废气进行控制，打造环境优美、整洁卫生的绿色矿区。

②资源开发利用方面：严格按照开发利用方案和相关规范进行开采，最大限度地减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型的开发方式，因地制宜选择合理的开采方式、开采顺序，确保露采边坡稳定，终了平台留设规范。不断引进先进合理的采矿方法，确保开采回采率不低于相关规范和开发利用方案设计的95%指标。

③资源综合利用方面：持续推进技术创新，结合设备技术改造，精益管理，不断优化生产工艺，优化生产组织，节能减排，降低能耗，坚持“三废”治用兼顾，加大资源的循环利用，进一步提高资源节约与综合利用水平，确保资源综合利用率不低于相关规范和开发利用方案设计的95%指标。

④节能减排：使用先进的凿岩穿孔、破碎、锯切、抛光等设备，降低能耗、物耗。矿山应采取有效措施，减少粉尘、噪声、废水、废气、废石、废渣等污染物的排放。矿山固体废物宜采取采坑内排方式，减少废石、废渣等固体废物排放量。粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理路线，进行抑尘、降尘、除尘，减少粉尘排放，实现清洁生产。

本项目采用的是露采开采工艺，露采开拓方案为公路开拓-汽车运输，开采工艺为潜孔钻机穿孔爆破→挖掘机铲装，这些都是我国矿山开采的成熟工艺，能够确保矿山回采率不低于95%。项目运营期不排放废水，针对采场粉尘采取了湿式凿岩、水封爆破的方式，从源头上减少了粉尘的产生，对各产尘点采取了防尘洒水、集气罩收集+脉冲袋式除尘器处理等方式，有效控制了粉尘的产生；项目矿体裸露地表，矿体中偶尔可见0.1～0.3m厚的夹石层，范围较小，开采中无须剔除，开采过程无废石产生，符合清洁生产的要求。工程主要设备情况见表3-14。

因此，本项目生产工艺及装备水平能达到清洁生产工艺水平要求。

（2）资源能源利用指标

①回收率

本项目矿产资源储量464.50万t，设计利用储量373.99万t，可采储量为355.29万t，设计开采规模为30万t/a，开采年限11.8a，本项目设计回采率95%。

②用水量

本项目生活用水量为1m3/d、270m3/a，生产用水量为26.002m3/d、7020.54m3/a，合计用水量为7290.54m3/a，开采量为30万t/a，则单位产品耗水量为：0.0243m3/t。

③全员劳动生产率

本项目劳动定员20人，全年矿石开采量为30万t，劳动生产率为1.5万t/人·a。

④表土利用

本项目建设期剥离表土量约为0.4万m3，表土临时堆存于采场已开挖区域，一采区、二采区分别设置1个3000m2、1000m2的表土临时堆场，堆高为1m，剥离的表土用于矿山已开采区域的覆土绿化。

⑤资源利用指标水平

本项目开采回收率较高，单位产品用水量低，劳动生产率高，表土得到有效利用，资源利用指标属国内先进水平。

（3）产品指标

①贮存

本项目露采不设矿石场，汽车直接到破碎场地进行破碎、筛分，筛分后的产品暂存在密闭的产品仓库内，实现了即产即装，避免了建设矿石场占地和扬尘污染，对周围环境影响不大。

②销售

本项目所产矿石供应与水泥厂，当前我国基建需求旺盛，不存在滞销问题。

③使用

近年来，市场上对水泥的需求量猛增，则相应对石灰石矿石的需求亦趋于增加。本项目的运营将有效缓解水泥企业原料紧缺局面。

因此，项目产品指标能达到清洁生产工艺水平要求。

（4）污染物产生指标（末端处理前）

①废气

项目运营期产生的废气主要是露天开采过程中凿岩、爆破粉尘，破碎场地矿石破碎、筛分粉尘，矿石装卸及运输时产生的扬尘。项目运营期粉尘产生量为31.879t/a，则单位产品粉尘产生量为0.106kg/t，粉尘产生量较小。

②废水

项目废水职工日常生活污水及车辆冲洗废水，废水产生总量为699.84m3/a，废水中COD的产生量为0.0756t/a、氨氮产生量为0.0054t/a，则单位产品废水产生量为0.0023m3/t、COD产生量为0.252g/t、氨氮产生量为0.018g/t。项目单位产品废水及污染物的产生量均较小。

③固废

项目运营期产生的固废主要是袋式除尘器收集粉尘及生活垃圾，收集粉尘量为18.904t/a、生活垃圾产生量为2.7t/a，经计算，单位产品固废产生量为0.0733kg/t，产生量较小。

由上述分析可知，项目运营期废水、废气、固废的产生量均较小，能达到国内清洁生产先经水平的要求。

（5）废物处理与回收利用指标

①废气控制指标

项目在爆破、破碎、筛分、铲装、运输过程中会产生粉尘。

工程从采用性能优良的作业机械和先进可靠的生产工艺入手，可在一定程度降低物耗，有效减少废气及其污染物排放量。采场粉尘、破碎场地粉尘、运输扬尘等均采取了切实可行的防治措施，经计算，项目粉尘综合去除效率在91%以上，粉尘去除效率较高，粉尘排放量较小，对周围环境影响较小，满足清洁生产要求。

②废水控制指标

工程运营过程中主要废水为职工生活污水、车辆冲洗废水，生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后全部用于矿区防尘洒水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用。项目运营期废水综合利用率为100%，满足清洁生产要求。

③噪声控制指标

本工程对各类高噪声设备根据不同的噪声特性，分别采取安装消声器、设置减振基础等降噪措施，可有效降低噪声源强，评价建议运输车辆在经过村庄时应该减速慢行，满足清洁生产要求。

④固体废物控制指标分析

本项目基建期产生的表土，全部运至表土临时堆场集中堆存，用于矿区已开采区域的覆土绿化。运营期生活垃圾收集后运至当地垃圾中转站统一处理。袋式除尘器收集的粉尘掺入产品中外售，不排放，项目固废处置效率为100%，满足清洁生产要求。

综上可知，本项目开采过程中产污环节较少，污染物排放量较小，且均得到有效处置。总体来说，项目废物处理与回收利用指标属国内先进水平。

（6）环境管理要求

环评建议企业建立以矿长为负责人的整套环境管理体系，设置1名兼职环境管理人员，随时监督矿区环境保护措施落实情况，随时向矿长汇报环保工作，保证矿区环保工作的顺利开展和持续。

（7）清洁生产分析结论

本工程从生产过程等环节采用切实可行的清洁生产技术，从源头削减污染，生产过程控制和污染控制及生态保护恢复措施完备；工艺技术及装备符合目前国家产业政策和环保政策要求；采用先进的开采工艺。只要加强营运后日常生产管理与维护，保证各项环保设施正常运行及生态保护恢复措施的实施，工程清洁生产水平处于国内同类企业先进水平。

### 3.10.3 持续清洁生产

（1）建立和完善清洁生产管理机构

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程，因而需要一个固定的机构、稳定的工作人员来组织和协调这方面的工作，以巩固己取得的清洁生产成果，并使清洁生产工作持续开展下去。

根据生产的实际情况，评价建议该矿应单独设立清洁生产办公室，由矿长直接领导，且需要专人负责，并须具备以下能力：熟练掌握厂内有关清洁生产的知识、熟悉企业的环保情况；了解企业的生产技术和工艺，具有较强的工作协调能力和较强的工作责任心和敬业精神。组织协调并监督管理清洁生产方案的实施，经常性组织对职工的清洁生产教育和培训；负责清洁生产的日常管理工作。

（2）建立和完善清洁生产管理制度

清洁生产管理制度包括把清洁生产成果纳入企业的日常管理轨道，建立完善的清洁生产奖惩机制、保证稳定的清洁生产资金来源。

①把清洁生产成果纳入企业的日常管理

把清洁生产成果及时纳入企业的日常管理，是巩固清洁生产成效的重要手段，特别是把清洁生产分析产生的无投资或低投资的方案及时纳入企业的日常管理轨道。

②清洁生产管理措施形成制度

清洁生产提出的岗位操作改进措施写入岗位操作规程，并要求严格遵照执行。

③把清洁生产提出的工艺过程控制的改进措施纳入企业技术规范。

④建立和完善清洁生产奖惩机制

与清洁生产相协调，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

⑤保证稳定的清洁生产资金来源

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，但是清洁生产管理制度的一项重要作用是保证实施清洁生产所产生的经济效益，部分用于清洁生产分析，以持续的推进清洁生产。建议企业财务对清洁生产的投资和效益单独立账。

（3）搞好职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实，清洁生产的目标能否达到与企业职工的素质有很大关系，因此评价建议企业应加强对职工关于清洁生产方面的培训和教育，同时也要对各级干部、工程技术人员、班组长进行培训，并把清洁生产的目标具体分配到每一个人，以利于清洁生产目标的实现。

（4）制定持续清洁生产计划

清洁生产并非一朝一夕的事情，需要制定清洁生产计划，使清洁生产在企业中有组织、有计划的进行下去。评价建议企业执行以下清洁生产计划，详见表3-23。

表3-23                  清洁生产计划一览表

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 组建清洁生产组织 | 组建清洁生产领导小组，开展清洁生产分析工作 |
| 清洁生产方案实施 | 在各生产环节推行清洁生产 |
| 清洁生产培训 | 对矿级干部、中层干部、工程技术人员、班组长进行清洁生产知识培训 |

通过上述清洁生产计划方案的实施，以实现自然资源和能源利用的合理化、经济效益的最大化和环境危害的最小化。

# 第4章  环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目位于郏县330方向，直线距离约20km，行政区划属郏县茨芭镇北竹园村管辖。一采区地理坐标：东经113°07′17″，北纬34°07′51″，二采区地理坐标：东经113°06′55″，北纬34°07′32″。

矿区有简易公路与010乡道相连，由此公路经郏县可达漯河、许昌等地，路况及交通运输条件良好。项目地理位置见附图1。

### 4.1.2 地形地貌

矿区属于低山丘陵区，一采区北部最高处+530m，南部最低处+420m；二采区东部最高处+500m，西部最低处+370m。

矿体赋存于寒武系中统张夏组地层中，呈层状产出，一采区走向120°，倾向30°，倾角42°；二采区走向40°，倾向310°，倾角5°。矿区位于山坡上，植被稀少，基岩裸露，岩石坚硬，自身不存在产生滑坡的地质条件。

### 4.1.3 地质地层

项目区处在华北地台南缘，华熊台缘坳陷区东部，渑池～确山断褶束东段，嵩山～箕山台隆南段，箕山隆褶区南侧，白沙向斜之南西翼。区域地层出露完整，构造较为简单，岩浆岩不发育，沉积矿产资源较丰富。

矿区及周边地层出露简单，主要为古生界寒武系中统徐庄组、张夏组，寒武系上统崮山组及第四系。矿区内地质构造较简单，地层呈单斜产出。

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)的划分，地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6度。

### 4.1.4 土壤及植被

矿区地处中低山区，土壤组合以褐土、棕壤土为主。棕壤多分布于山坡林地；褐土分布于河流两侧缓平地带，多为农田和村庄；另裸岩砾石地主要分布在露天采场及其周边。矿区土层平均厚度0.5m左右，土壤表层砾石含量9～11%，下层高达80%，有机质含量较低，PH值为7.72，土壤贫瘠。

根据郏县林业发展规划资料，全县植物种类繁多，主要为暖温带落叶阔叶林，主要生态树种有油松、侧柏、麻栎、刺槐、女贞、泡桐等。经济林树种有苹果、桃、李、杏、板栗、葡萄等，主要灌木有荆条、酸枣、白腊条、紫穗槐等。项目区现状林草覆盖率24.7%。

### 4.1.5 水文地质

（1）地表水

项目所在区域属淮河流域。

郏县属淮河流域沙颍河水系，境内有大中型河道13条，水库22座，其中中型水库（老虎洞水库）1座，小型水库21座。茨芭镇境内水资源丰富，境内有鲁医河、干河两条河流，又有红旗水库、北竹园水库等七座小型水库。根据主体工程设计及现场调查，矿区内无地表水体，矿区地势中部高，四周低，雨后即干，其流量随季节影响变化明显，即使雨季，由于地形坡度大，冲沟发育，汇水面积小，大部分大气降水会很快以地表径流方式流出矿区。

项目区域地表水系图见附图7。

（2）地下水

项目区地下水的补排条件和径流特征：补给来源以大气降水的垂向补给为主，排泄以垂向蒸发和侧流为主。矿区总体地势为北高、南低，海拔最高标高+530m，最低标高+370m，相差160m。矿区沟谷发育，植被稀少，基岩裸露，这些条件有利于地表径流的排泄；不利于地表水的聚集和渗透，矿区内及其外围无地表水体存在，大气降水是地下水的唯一补给来源，但绝大部分降水形成地表径流排出区外，露天采场位于山坡之上，即位于当地最低侵蚀基准面之上，其地表汇水面积小，地下水的补给更有限。

矿区一采区与二采区之间为自西向东的沟谷，矿区地形条件利于自然排水，沟谷底部标高为+370m，为本区最低侵蚀基准面。项目最低限采标高一采区为+530m～+455m、二采区为+475m～+420m，均高于最低侵蚀基准面，矿体远离沟谷，且地下水不发育，不会对矿区未来生产带来危害。

### 4.1.6 气候

根据郏县气象局（1983年~2014年）资料，郏县属暖温带半湿润大陆性季风型气候，四季分明，气候温和，雨热同期，降水量变化大。项目区主要气候特征详见表4-1。

表4-1          项目区主要气候特征（1983年~2014年）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.2 |  |
| 2 | 最热月平均气温 | ℃ | 28.4 |  |
| 3 | 最冷月平均气温 | ℃ | 0.6 |  |
| 4 | 全年大于10℃平均积温 | ℃ | 4734.9 |  |
| 5 | 年降雨量 | mm | 704.6 | 降雨集中在6月~9月，占全年64.3% |
| 6 | 年均水面蒸发量 | mm | 1695.9 |  |
| 7 | 平均风速 | m/s | 2.4 | 主导风向为东南风 |
| 8 | 无霜期 | 天 | 220 |  |
| 9 | 最大冻土深度 | mm | 21 |  |

### 4.1.7 矿产资源

郏县境内矿产资源有开采价值的有20种，总储量27亿吨以上。其中，储量较大的有原煤、石灰岩；其次有铝矾土、粘土、石英岩、白云岩、铁矿石、陶土、石英砂岩、紫砂陶土等。境内除东南部属平顶山煤田外，其他部分预测远景储量为8亿吨。西北部的景家洼、大桥和王英沟三个矿区，煤层埋深较浅，易开采，探明储量为1.1亿吨。东南部兴国寺煤田，东接龙泉寺至东长桥，西接姬老庄至东郭庄，南接张庄至任庄，北接龙泉寨至楼王。地下煤储量虽多，但埋藏较深，且地下水极丰，开采比较困难。石灰岩主要分布在茨芭乡山头赵村北中顶莲花山、洪岭一带和黄道乡白土沟村、王英沟村、前谢湾村等地，储量丰富，便于开采。

## 4.2 环境质量现状监测与评价

### 4.2.1空气质量达标区判定

根据平顶山市环境保护局网站公布《平顶山市2018年环境质量状况公报》，2018年平顶山市空气质量监测情况见下表。

表4-2        2018年平顶山市环境空气质量监测结果统计表

| 污染物 | 年评评价指标 | 现状浓度 （µg/m3） | 标准值 （µg/m3） | 占标率 /% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 18 | 60 | 30% | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 38 | 40 | 95% | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 101 | 70 | 144% | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 65 | 35 | 186% | 不达标 |
| CO | 24h平均第95百位数 | 1.7 | 4 | 43% | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值的第90百分位数 | 182 | 160 | 114% | 不达标 |

由上表可知，平顶山市环境空气质量评价指标中的PM10、PM2.5的年均值和O3日最大8小时平均第90百分位数值均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，因此，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

### 4.2.2 环境空气质量补充监测

（1）监测布点

根据区域主导风向及周边敏感目标分布情况，共布设4个监测点位，监测点位见附图10及表4-3。

表4-3               环境空气质量现状监测点布设一览

| 编号 | 监测点名称 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 扈阳村 | 一采区东北侧650m | 主导风向上风向对照点 |
| G2 | 山前赵村 | 二采区西南侧810m | 主导风向下风向敏感点 |
| G3 | 马山 | 二采区西南侧650m | 主导风向下风向敏感点 |
| G4 | 马角邻散居民 | 二采区东偏南侧1080m | 次主导风向下风向敏感点 |

（2）监测时间及监测频率

中析源科技有限公司于2019年5月1日至2019年5月7日对环境空气进行了监测，共监测7天。监测频次见表4-4。

表4-4                  监测因子及频率一览表

| 监测因子 | 取值时间 | 监测频率及时间 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2、PM10、PM2.5 | 24小时平均 | 连续7天，每日连续采样20个小时 |
| TSP | 24小时平均 | 连续7天，每日连续采样24个小时 |
| SO2、NO2 | 1小时平均 | 连续7天，每天4次 |

（3）现状评价

①评价方法

评价方法采用单因子污染指数法，公式为：Pi=Ci/Si

其中：Pi—评价因子污染指数

Ci—评价因子实测浓度(mg/m3)

Si—评价因子评价标准(mg/m3)

当某监测项目Pi≥1时，即表示该项目超标。

②评价因子

评价因子为SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5五项。

③评价标准

本项目采用的环境空气见表5-5。

表5-5                执行的环境空气质量标准值

| 标准名称及级(类)别 | 项目 | 标准值 (μg/ m3) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | SO2 | 1小时平均 | 500 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  | NO2 | 1小时平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  | TSP | 24小时平均 | 300 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 75 |

④监测及评价结果

监测结果见附件15，统计结果见表4-6。

表4-6                环境空气补充监测结果

| 监测点位 | 污染物 | 时段 | 浓度范围 （mg/m3） | 浓度限值（mg/m3） | 最大浓度占标率 | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扈阳村（G1） | TSP | 24小时平均 | 0.148-0.181 | 0.3 | 0.603 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 0.086-0.107 | 0.15 | 0.713 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.022-0.035 | 0.075 | 0.467 | 0 | 达标 |
| 扈阳村 | SO2 | 1小时平均 | 0.010-0.019 | 0.5 | 0.038 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.012-0.017 | 0.15 | 0.113 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 1小时平均 | 0.017-0.029 | 0.2 | 0.145 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.022-0.026 | 0.08 | 0.325 | 0 | 达标 |
| 山前赵村（G2） | TSP | 24小时平均 | 0.144-0.175 | 0.3 | 0.583 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 0.090-0.108 | 0.15 | 0.72 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.023-0.037 | 0.075 | 0.493 | 0 | 达标 |
| 扈阳村 | SO2 | 1小时平均 | 0.011-0.019 | 0.5 | 0.038 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.013-0.018 | 0.15 | 0.12 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 1小时平均 | 0.015-0.028 | 0.2 | 0.14 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.019-0.026 | 0.08 | 0.325 | 0 | 达标 |
| 马山（G3） | TSP | 24小时平均 | 0.148-0.164 | 0.3 | 0.547 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 0.094-0.106 | 0.15 | 0.707 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.023-0.037 | 0.075 | 0.493 | 0 | 达标 |
| 扈阳村 | SO2 | 1小时平均 | 0.013-0.024 | 0.5 | 0.048 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.017-0.022 | 0.15 | 0.147 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 1小时平均 | 0.015-0.028 | 0.2 | 0.14 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.020-0.026 | 0.08 | 0.325 | 0 | 达标 |
| 马角邻散居民（G4） | TSP | 24小时平均 | 0.157-0.172 | 0.3 | 0.573 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24小时平均 | 0.088-0.105 | 0.15 | 0.7 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24小时平均 | 0.024-0.033 | 0.075 | 0.44 | 0 | 达标 |
| 扈阳村 | SO2 | 1小时平均 | 0.011-0.022 | 0.5 | 0.044 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.014-0.020 | 0.15 | 0.133 | 0 | 达标 |
|  | NO2 | 1小时平均 | 0.017-0.029 | 0.2 | 0.145 | 0 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.019-0.026 | 0.08 | 0.325 | 0 | 达标 |

由上表可以看出：该评价区域内监测点位SO2、NO2小时浓度及24小时平均浓度和TSP、PM10、PM2.5的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。

### 4.2.3 地表水环境质量现状监测与评价

（1）监测断面布设

本次地表水现状监测布设2个监测断面，具体位置见下表。地表水监测布点图见附图11。

表4-7             地表水环境质量现状监测点布设一览表

| 河流 | 编号 | 断面位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲁医河 | W1 | 矿区上游500m | 对照断面 |
| 山头赵水库 | W2 | 矿区西南侧550m | 控制断面 |

（2）监测项目

本次评价选择pH、COD、BOD5、氨氮、总磷等5项指标为现状监测项目。采样时同时记录流量、河宽、水深及水温等水文参数。

（3）监测时间及监测频率

中析源科技有限公司于2019年5月1日至2019年5月3日对地表水进行了监测，连续监测3天。

（4）监测方法

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定进行监测和分析。

（5）评价方法

根据现状监测结果给出各评价因子的超标率，均值超标倍数等，并采用标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，分析项目所在区域地表水环境质量现状情况，计算方法如下：

Sij=Cij /Csi

式中，Sij——某污染物的单项污染指数；

Cij——某污染物的实测浓度，mg/L；

Csi——某污染物的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

SpHj=7.0−pHj7.0−pHsdSpHj=pHj−7.0pHsu−7.0   (LoE)i

式中，SpHj——pH在第j点的标准指数；

pHj——j点pH值；

PHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

（6）现状监测结果与评价

地表水监测统计结果见表4-8。

表4-8                                  地表水监测结果一览表

| 采样断面位置 | 项目 | 流速 (m/s) | 河宽 （m） | 水深 （m） | 水温 （℃） | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价标准 | / | / | / | / | / | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 |
| W1，鲁医河，矿区上游500m | 监测值 | 0.15 | 2.0 | 0.8 | 15.4-16.9 | 7.01-7.12 | 12-16 | 2.7-3.3 | 0.431-0.445 | 0.02-0.04 |
|  | 污染指数范围 |  |  |  |  | 0.005-0.06 | 0.6-0.8 | 0.675-0.825 | 0.431-0.445 | 0.1-0.2 |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2，山头赵水库，矿区西南侧550m | 监测值 | 0.18 | 11 | 3.7 | 15.7-16.5 | 7.17-7.24 | 13-15 | 2.5-3.2 | 0.429-0.457 | 0.02-0.04 |
|  | 污染指数范围 |  |  |  |  | 0.085-0.12 | 0.65-0.75 | 0.625-0.8 | 0.429-0.457 | 0.1-0.2 |
|  | 最大超标倍数 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上表可以看出，各断面水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。区域水环境质量较好。

### 4.2.4 地下水质量现状监测与评价

（1）监测项目

项目区域地下水总体流向呈东北向西南径流。本次地下水监测共布设3个监测点。监测点布设情况及监测因子见下表及附图1。

表4-9                 地下水监测点位及监测因子

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 扈阳村 | pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐、总大肠菌群； K+、Na+、Ca+、Mg+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42- | 连续监测两天，每天一次；同步监测井深、水位 |
| J2 | 山头赵村 |  |  |
| J3 | 蛤蟆山 |  |  |
| J4 | 破碎车间北侧 |  |  |

（2）评价方法

根据地下水质量现状监测数据的统计分析结果，采用单因子污染指数法对地下水环境质量现状进行评价，其计算公式如下：

Si，j = Ci，j/ Cs，i

式中，Si，j——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j ——单项水质参数i在第j点的实际监测浓度的均值，mg/L；

Cs，i ——单项水质参数i的评价标准限值，mg/L。

（3）监测结果

监测结果见表4-10。

由表4-10可以看出，各项监测因子均满足《地下水质量标准》Ⅲ标准要求，说明该区域地下水水质较好。

表4-10                                  地下水现状监测结果

| 检测 点位 |  | 井深 （m） | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 钾（mg/L） | 钠（mg/L） | 钙（mg/L） | 镁（mg/L） | CO32-（mg/L） | HCO3-（mg/L） | Cl- （mg/L） | SO42-（mg/L） |
| 标准 |  | / | / | 200 | / | / | / | / | / | / |
| 扈阳村J1 | 监测数据 | 230 | 1.34-1.44 | 20.2-21.7 | 48.5-49.3 | 15.8-16.5 | 未检出 | 150-162 | 42.3-44.1 | 50.1-51.1 |
|  | 标准指数 |  | / | 0.101-0.109 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 山头赵村J2 | 监测数据 | 300 | 1.26-1.31 | 19.8-21.5 | 44.7-46.5 | 13.3-15.2 | 未检出 | 144-151 | 40.5-41.6 | 45.2-45.3 |
|  | 标准指数 |  | / | 0.099-0.108 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 蛤蟆山J3 | 监测数据 | 246 | 1.38-1.42 | 22.3-22.6 | 45.2-45.7 | 15.8-16.1 | 未检出 | 154-159 | 42.1-42.8 | 38.6-40.5 |
|  | 标准指数 |  | / | 0.112-0.113 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 破碎车间北侧J4 | 监测数据 | 370 | 1.23-1.29 | 18.5-20.6 | 41.1-43.3 | 13.7-15.1 | 未检出 | 133-144 | 38.6-40.5 | 41.2-43.3 |
|  | 标准指数 |  | / | 0.093-0.103 | / | / | / | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

续表4-10                                  地下水现状监测结果

| 检测 点位 |  | 井深 （m） | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 总硬度（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 亚硝酸盐（mg/L） | 总大肠菌群（MPN/100mL） |
| 标准 |  | / | 6.5~8.5 | 450 mg/L | 3.0mg/L | 1000 mg/L | 0.5mg/L | 1 mg/L | 3.0 CFU/100ml |
| 扈阳村J1 | 监测数据 | 230 | 7.09-7.12 | 187-192 | 0.7-1.3 | 360-382 | 未检出 | 未检出 | ＜3 |
|  | 标准指数 |  | 0.06-0.08 | 0.416-0.427 | 0.233-0.433 | 0.36-0.382 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山头赵村J2 | 监测数据 | 300 | 7.03-7.25 | 171-175 | 0.9-1.1 | 346-356 | 未检出 | 未检出 | ＜3 |
|  | 标准指数 |  | 0.02-0.167 | 0.38-0.389 | 0.3-0.367 | 0.346-0.356 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛤蟆山J3 | 监测数据 | 246 | 7.07-7.16 | 179-181 | 0.6-0.8 | 361-369 | 未检出 | 未检出 | ＜3 |
|  | 标准指数 |  | 0.047-0.107 | 0.398-0.402 | 0.2-0.267 | 0.361-0.369 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 破碎车间北侧J4 | 监测数据 | 370 | 7.19-7.22 | 160-171 | 0.9-1.2 | 323-353 | 未检出 | 未检出 | ＜3 |
|  | 标准指数 |  | 0.127-0.147 | 0.356-0.38 | 0.36-0.4 | 0.323-0.353 | / | / | / |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 4.2.5 声环境质量现状监测与评价

（1）监测项目

等效连续A声级。

（2）监测点布设

共布置6个监测点位，各监测点具体位置见表5-11及附图10、附图11。

表4-11              区域声环境质量现状监测布点情况

| 点位 |  | 位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 破碎场地东侧1m |  | 昼间、夜间等效连续A声级 | 连续监测2天，每日昼夜各一次 |
| N2 | 破碎场地南侧1m |  |  |  |
| N3 | 破碎场地西侧1m |  |  |  |
| N4 | 破碎场地北侧1m |  |  |  |
| N5 | 运输道路西北侧110m，马山居民点 |  |  |  |
| N6 | 运输道路东侧50m，山店村居民点 |  |  |  |

（3）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定和要求执行。

监测结果见附件15，统计结果见表4-12。

表4-12               声环境现状监测统计结果              单位：dB(A)

| 点位 | 2019.05.01 |  | 2019.05.02 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1破碎场地东侧1m | 55 | 45 | 55 | 44 | 达标 |
| N2破碎场地南侧1m | 54 | 44 | 54 | 45 | 达标 |
| N3破碎场地西侧1m | 56 | 44 | 54 | 45 | 达标 |
| N4破碎场地北侧1m | 55 | 44 | 55 | 44 | 达标 |
| N5马山居民点 | 53 | 42 | 52 | 43 | 达标 |
| N6山店村居民点 | 52 | 43 | 53 | 42 | 达标 |
| 标准限值 | 昼间：60、夜间：50 |  |  |  | / |

由上表可以看出，评价区声环境可达到《声环境质量标准》）（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB(A)和夜间50dB(A)），项目周围地区的声环境质量较好。

### 4.2.6 土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测布点及监测因子

本项目土壤共布设表土监测点2个，监测布点见附图10。

表4-13                     土壤监测布点

| 样点名称 | 监测点位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表土，二采区内 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘共45项 | 采样1次，在表层0.1m处采样 |
| T2 | 鲁医河（季节性河流）东侧草地，二采区西侧410m | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项 |  |

（2）采样和分析方法

采样按《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166—2004）有关规定进行，分析方法按《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）中“土壤环境质量标准选配分析方法”执行。

（3）评价标准

项目采区内土壤执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相关标准，采区外草地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中相关标准，项目执行标准的具体情况见表4-14、表4-15。

表4-14    《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 评价因子 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 0.3 | mg/kg |
| 2 | 汞 | 2.4 | mg/kg |
| 3 | 砷 | 30 | mg/kg |
| 4 | 铅 | 120 | mg/kg |
| 5 | 铬 | 200 | mg/kg |
| 6 | 铜 | 100 | mg/kg |
| 7 | 镍 | 100 | mg/kg |
| 8 | 锌 | 250 | mg/kg |

注：本项目周边农田土壤监测点pH为6.69，6.5＜pH≤7.5；农田类型为其他。

表4-15    《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 1 | 铜 | 2000 | 18000 | mg/kg |
| 2 | 铅 | 400 | 800 | mg/kg |
| 3 | 镉 | 20 | 65 | mg/kg |
| 4 | 汞 | 8 | 38 | mg/kg |
| 5 | 砷 | 20 | 60 | mg/kg |
| 6 | 镍 | 150 | 900 | mg/kg |
| 7 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | mg/kg |
| 8 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | mg/kg |
| 9 | 2,4-二氯酚 | 117 | 843 | mg/kg |
| 10 | 2,4,6-三氯酚 | 39 | 137 | mg/kg |
| 11 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | mg/kg |
| 12 | 苯胺 | 92 | 260 | mg/kg |
| 13 | 氯甲烷 | 12 | 37 | mg/kg |
| 14 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | mg/kg |
| 15 | 1，1-二氯乙烯 | 12 | 66 | mg/kg |
| 16 | 硝基苯 | 34 | 76 | mg/kg |
| 17 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | mg/kg |
| 18 | 萘 | 25 | 70 | mg/kg |
| 19 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 | mg/kg |
| 20 | 䓛 | 490 | 1293 | mg/kg |
| 21 | 反式1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | mg/kg |
| 22 | 顺式1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | mg/kg |
| 23 | 1，1-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | mg/kg |
| 24 | 苯并(b)荧蒽 | 5.5 | 15 | mg/kg |
| 25 | 苯并(k)荧蒽 | 55 | 151 | mg/kg |
| 26 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | mg/kg |
| 27 | 1，1，1-三氯乙烷 | 701 | 840 | mg/kg |
| 28 | 苯并(a)芘 | 0.55 | 1.5 | mg/kg |
| 29 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | mg/kg |
| 30 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 5.5 | 15 | mg/kg |
| 31 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 | mg/kg |
| 32 | 二苯并(a,h)蒽 | 0.55 | 1.5 | mg/kg |
| 33 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | mg/kg |
| 34 | 1，2-二氯丙烷 | 1 | 5 | mg/kg |
| 35 | 甲苯 | 1200 | 1200 | mg/kg |
| 36 | 1，1，2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | mg/kg |
| 37 | 氯苯 | 68 | 270 | mg/kg |
| 38 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | mg/kg |
| 39 | 乙苯 | 7.2 | 28 | mg/kg |
| 40 | 间/对-二甲苯 | 163 | 570 | mg/kg |
| 41 | 邻二甲苯/苯乙烯 | 222 | 640 | mg/kg |
| 42 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 | mg/kg |
| 43 | 1，2，3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | mg/kg |
| 44 | 1，4-二氯苯 | 5.6 | 20 | mg/kg |
| 45 | 1，2-二氯苯 | 560 | 560 | mg/kg |

（3）监测结果

土壤监测统计结果见表4-16、表4-17。

表4-16                     土壤监测统计结果

| 采样日期 | 2019.05.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | T1，二采区内表土 |  |  |  |  |
| 总砷(mg/kg) | 4.12 | 二氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 苯乙烯(μg/kg) | 未检出 |
| 镉(mg/kg) | 0.15 | 1，2-二氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 甲苯(μg/kg) | 未检出 |
| 铅(mg/kg) | 5.2 | 1，1，1，2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 间/对-二甲苯(μg/kg) | 未检出 |
| 铬（六价）(mg/kg) | 未检出 | 1，1，2，2-四氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 邻二甲苯(μg/kg) |  |
| 铜(mg/kg) | 51 | 四氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 硝基苯(mg/kg) | 未检出 |
| 汞(mg/kg) | 0.09 | 1，1，1-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 苯胺(mg/kg) | 未检出 |
| 镍(mg/kg) | 37 | 1，1，2-三氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 2-氯酚(mg/kg) | 未检出 |
| 四氯化碳(μg/kg) | 未检出 | 三氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 苯并[a]蒽(μg/kg) | 未检出 |
| 氯仿(μg/kg) | 未检出 | 1，2，3-三氯丙烷(μg/kg) | 未检出 | 苯并(a)芘(μg/kg) | 未检出 |
| 氯甲烷(μg/kg) | 未检出 | 氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 苯并(b)荧蒽(μg/kg) | 未检出 |
| 1，1-二氯乙烷(μg/kg) | 未检出 | 苯(μg/kg) | 未检出 | 苯并(k)荧蒽(μg/kg) | 未检出 |
| 1,2-二氯乙烷/苯(μg/kg) | 未检出 | 氯苯(μg/kg) | 未检出 | 䓛(μg/kg) | 未检出 |
| 1，1-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 1，2-二氯苯(μg/kg) | 未检出 | 二苯并(a,h)蒽(μg/kg) | 未检出 |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 1，4-二氯苯(μg/kg) | 未检出 | 茚并(1,2,3-cd)芘(μg/kg) | 未检出 |
| 反式-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | 未检出 | 乙苯(μg/kg) | 未检出 | 萘(μg/kg) | 未检出 |

表4-17                     土壤监测统计结果

| 采样日期 | 2019.05.01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | T2，鲁医河（季节性河流）东侧草地，二采区西侧410m |  |  |  |  |
| pH | 6.69 | 砷(mg/kg) | 4.13 | 铜(mg/kg) | 50 |
| 镉(mg/kg) | 0.21 | 铅(mg/kg) | 5.2 | 镍(mg/kg) | 39 |
| 汞(mg/kg) | 0.05 | 铬(mg/kg) | 未检出 | 锌(mg/kg) | 71.4 |

由表4-16可知，项目二采区内表土的各项检测因子均能满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地、第二类用地筛选值的要求，因此，矿内土壤未受到污染影响，土壤环境现状总体良好。

由表4-17可知，项目采区外草地土壤的各项检测因子均《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地类型风险管控限值的要求，说明项目周边土壤环境质量良好。

## 4.3 区域污染源调查

本项目位于郏县茨芭镇北竹园村，项目周边主要为农田、水体和居民区，项目周边区域目前主要以矿区附近居民的生活污染源为主。

# 第5章  环境影响预测与评价

## 5.1 建设期环境影响分析

本项目建设期约9个月，建设期的主要内容是进行露天采矿区剥离开拓及矿区道路的修整。

### 5.1.1建设期环境空气影响分析

建设期大气污染源主要为采区剥离地表、运矿道路裸露地表的风蚀扬尘，建筑材料运输、装卸、堆放中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，污染物为无组织排放。

施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，产生的起尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围相应扩大。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。

根据现场调查情况，项目露采区周边最近的居民点为一采区西侧366m处的梁家沟居民点，距离较远，预计施工扬尘对项目周边敏感点的影响较小；项目运输道路沿线有居民分布，建设期车辆运输扬尘对沿线居民会造成一定的影响。为减轻建设期扬尘对环境的影响，评价要求建设单位采取以下措施：

①所有施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。具体措施为：本项目在破碎车间施工场地四周设置不低于2m高的围挡，采区露天采场在作业区域四周设置移动式围挡；易产生扬尘的施工材料加盖抑尘网；表土及时运至表土堆场，并用抑尘网全覆盖；本项目配备雾炮车在采场基建剥离前及剥离过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业；采区出口处及破碎站均设置车辆冲洗装置对进出车辆进行清洗，冲洗废水沉淀后回用不外排；场外运输道路全部硬化(沥青路面)，配备辆洒水车（定期对运输道路进行洒水降尘；运输物料的车辆不得超载，加盖帆布篷；采区露天采场及破碎场地均在建设期施工场地安装在线视频监控（4套）；本项目选用先进的矿山机械，企业选择正规企业供油，保证油品及车辆尾气达标排放。符合“八个百分百”要求。

②尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，及时恢复场地植被，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施。

③在离居民点较近的运矿道路等施工现场应采用遮挡措施，围挡高度应不低于2.5m；通过采取洒水、覆盖等措施，使得在各工程土方作业时，达到作业区目测扬尘高度小于2m。

④矿区运输道路全部硬化，同时设置洒水车对运输道路进行定期清扫、洒水。增设洗车平台，对进出采区、加工区车辆进行清洗。同时要求文明装卸物料，运输物料的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒。

采取以上措施后，项目建设期扬尘对周围环境空气影响可得到有效控制，对周边环境空气的影响将大大降低。随着施工期的结束，建设期扬尘影响也会随之消失。

### 5.1.2建设期水环境影响分析

建设期主要为水污染源主要为施工废水以及施工队伍的生活污水等。

建设期施工废水主要为施工设备清洗以及车辆冲洗废水，主要污染物为SS。评价建议在矿区出入口处设一座6×8m洗车台，用于施工设备清洗及车辆冲洗，并设置容积为5m3沉淀池，清洗废水经收集沉淀后重复利用或洒水抑尘，不外排。

施工人员按30人，施工人员不在矿区住宿、就餐，项目施工区设置旱厕，定期清掏肥田，施工人员生活污水主要是少量的盥洗用水。生活用水定额按30L/人·d计，施工人员生活日用水量为0.9m3/d，排放量按用水量的80%计，则工程施工期日生活污水产生量为0.72m3/d，评价要求在施工区建设1座1m3/d的地埋式一体化污水处理系统处理生活污水，处理后全部用于施工区的防尘洒水。施工期结束后地埋式一体化污水处理系统作为运营期生活污水处理设施继续使用。

通过上述措施，建设期废水进行综合利用，不进入地表水系，对周边水环境的影响较小。

### 5.1.3建设期声环境影响分析

矿区建设施工过程中，主要噪声源来自采区施工现场的各种机械设备运行噪声、物料运输的交通噪声以及施工人员的活动噪声。

建设期的主要噪声源及声级值见表5-1。

表5-1                建设期主要噪声源情况一览表

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 85 | 距声源3m |
| 2 | 挖掘机 | 80 | 距声源3m |
| 3 | 装载机 | 85 | 距声源3m |
| 4 | 汽车 | 70~85 | 距声源7.5m |

由上表可知矿山建设期间施工噪声主要为点声源、固定声源，一些流动声源由于只局限在一定范围内，因此也可以当作点声源、固定声源。通过下面距离衰减公式进行计算，可得到施工期各种机械在不同距离处的噪声贡献值。

La=L0-20Lg（ra/r0）

式中：La为距声源为ra处的声级

L0为距声源为r0处的声级

经计算，距声源不同距离处噪声值的结果见表5-2。

表5-2               主要施工机械在不同距离的噪声值

| 序号 | 设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m |
| 1 | 推土机 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 | 44.9 |
| 2 | 挖掘机 | 73.5 | 59.6 | 53.5 | 50 | 47.5 | 45.6 | 44.0 |
| 3 | 装载机 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 | 44.9 |
| 4 | 汽车 | 77.5 | 63.5 | 57.5 | 54 | 51.5 | 49.5 | 47.9 |

项目建设期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体见表5-3。

表5-3               建筑施工场界噪声排放标准

| 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 dB(A) | 55 dB(A) |

比较表5-2中的噪声值可以看出，昼间施工距施工现场50m处、夜间施工距施工现场100m处即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

根据调查，距离项目露采施工区最近的敏感点为西侧366m处的梁家沟村，距离较远，项目施工噪声对其影响较小，为减轻施工噪声对周围环境及施工人员和周围环境的影响，环评建议：

①选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平；

②对机械操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间；

③施工时近村庄侧设置临时遮挡；合理安排施工时间，夜间禁止施工；

④物料运输车辆安排在白天进出，禁止夜间运输，防止对运输沿线村民造成影响。

采取上述环评建议措施后，项目建设期施工噪声对周围环境影响不大。

### 5.1.4 建设期固废对环境影响分析

本项目矿区建设期产生的固体废物主要有两个方面：一是露采基建剥离和矿区道路建设产生的表土和废土石；二是施工人员的生活垃圾。

（1）剥离表土

项目露天采场位于山坡上，基岩裸露，土层较薄。根据现场调查，剥离表土面积8.04hm2，剥离厚度3cm~8cm，剥离量0.4万m3，表土临时堆存于采场已开挖区域，堆放场地为矩形形式，平均堆高2.5m，待施工结束后表土回覆至采场，然后土地整治进行植物绿化。

（2）废土石

本矿山工程建设期各施工区土石方总挖方量1.57万m3，填方1.57万m3，调入方0.71万m3，调出方0.71万m3，无弃方（全部用于矿山道路的填筑）。

（3）生活垃圾

施工人员按30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，日垃圾产生量为15kg。矿山运矿道路旁设置垃圾桶，集中收集后定期运往当地垃圾中转站处理。

综上所述，建设期固体废物处理妥善，对环境影响较小。

## 5.2 运营期环境影响分析

### 5.2.1环境空气影响分析

（1）气象资料统计

①平均风速

根据统计结果郏县全年和各季平均风速见表5-4。

表5-4                 郏县全年及各季平均风速                单位：m/s

| 时间 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.4 |

②风频和风玫瑰图

风向决定了污染物的传输方向，风频的大小表示下风向区域受污染事件的长短。郏县全年及各季风向、风频的统计结果见表6-5，全年及春、夏、秋、冬季风频玫瑰图见图5-1。

表5-5                     全年及各季平风频                   （%）

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 0 | 2 | 6 | 17 | 14 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 夏季 | 1 | 5 | 8 | 17 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 23 |
| 秋季 | 1 | 4 | 9 | 14 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 30 |
| 冬季 | 0 | 4 | 7 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 全年 | 1 | 4 | 8 | 17 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 23 |

图4-1   全年及各季风频玫瑰图

综上所述，该地区全年最多风向为ENE，频率约为17%，其次为E，约为16%，说明本地区全年主导风向为ENE。全年静风平率为23%，其中秋季静风频率最高，春季和冬季的静风频率最小。由风向频率的分布特点可以看出，对于本项目来说，主要影响区域为SW方向的区域。

③月平均风速

根据统计资料结果，各月平均风速见表5-6。

表5-6                   全年及各月平均风速                 单位：m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.4 |

由上表可以看出，在全年中12月份风速较大，为2.9m/s，8、9月份风速最小，为1.8m/s。就全年风速而言，8、9月最不利于大气扩散。

④主要气候资料统计

本项目选址位于平顶山市郏县茨芭镇北竹园村，项目所在地属于暖温带大陆性季风气候，四季分明，冬季寒冷，雨雪稀少，春季干旱回暖较快，夏季湿热多雨，秋季凉爽降温幅度较大，年极端最高气温43.7℃，极端最低温度-16.8℃。根据郏县气象局（1983年~2014年）资料，项目区主要气候特征情况见表5-7。

表5-7          项目区主要气候特征（1983年~2014年）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 14.2 |  |
| 2 | 最热月平均气温 | ℃ | 28.4 |  |
| 3 | 最冷月平均气温 | ℃ | 0.6 |  |
| 4 | 全年大于10℃平均积温 | ℃ | 4734.9 |  |
| 5 | 年降雨量 | mm | 704.6 | 降雨集中在6月~9月，占全年64.3% |
| 6 | 年均水面蒸发量 | mm | 1695.9 |  |
| 7 | 平均风速 | m/s | 2.4 | 主导风向为东南风 |
| 8 | 无霜期 | 天 | 220 |  |
| 9 | 最大冻土深度 | mm | 21 |  |

（2）污染物源强

项目运营期大气污染环节主要是后续开采矿体剥离施工扬尘，露天开采过程中凿岩、爆破粉尘，破碎场地矿石破碎、筛分粉尘及堆放产生的扬尘，矿石装卸及运输时产生的扬尘。

①后续开采矿体剥离施工扬尘

项目后续矿体剥离对环境空气产生的影响主要是来自采区表土剥离、矿区道路建设、物料运输及堆放等，以粉尘污染为主，呈无组织形式排放。为减轻矿体剥离粉尘对大气环境的影响，设计采取了以下措施：

1）尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，及时恢复场地植被，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施。

2）运输物料的车辆应限速，不得超载，并对运输道路进行定期清扫、洒水，文明装缷物料。

矿体后续剥离过程产生的施工扬尘产生量较小，在采取环评要求的措施后，对周边环境的影响较小。

②开采粉尘

项目露天开采粉尘主要是钻孔、爆破粉尘和大块矿石二次破碎粉尘及装卸运输粉尘，呈无组织排放，集中散布在采区内。

根据项目工程分析内容，露天开采过程中钻孔、爆破粉尘产生量分别为0.6t/a、6t/a，项目开采过程中采用湿式凿岩作业，同时潜孔钻自带除尘器收集粉尘，爆破采用水封爆破法，采取上述除尘措施后，项目露天开采过程中钻孔、爆破粉尘排放量分别为0.03t/a、0.3t/a。

项目露天采场爆破开采后产生的大块矿石采用液压碎石锤进行二次破碎，破碎时采取喷雾洒水措施，粉尘产生量较小，对周边环境影响较小。

根据工程分析内容，开采后矿石装卸过程中粉尘产生量为2.352t/a，设计采用雾炮车在装卸点进行喷雾洒水，预计可减少80%的扬尘，因此装卸扬尘排放量为0.47t/a。

露采区内废土石、矿石的运输均采用汽车运输，矿区运输距离较短，且采区内设置洒水车，对运输道路经常洒水，预计矿区内运输扬尘的产生量较小，对周边环境影响较小。

③破碎场地粉尘

根据工程分析内容，项目破碎、筛分设备均设置了密闭的破碎车间、筛分车间，同时在颚式破碎机（一级破碎）出料口、对辊破碎机（二级破碎）出料口、一级筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器（风量1.5×104m3/h，去除效率99%）处理，处理后由15m高排气筒排放，集气罩对粉尘的捕集效率约95%，处理后一破、二破、一筛工序的粉尘排放量为0.0941t/a、排放浓度为2.9mg/m3；项目二级筛分机、三级筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器（风量1.5×104m3/h，去除效率99%）处理，处理后由15m高排气筒排放，集气罩对粉尘的捕集效率约95%，处理后二筛、三筛工序的粉尘排放量为0.0969t/a、排放浓度为2.99mg/m3。项目破碎场地无组织粉尘产生量为1.005t/a，考虑到各产尘设备均位于密闭车间内，车间对粉尘的沉降作用按80%计算，则破碎场地无组织粉尘排放量为0.201t/a。

④矿石运输扬尘

根据工程分析内容，项目矿石运输扬尘产生量为1.548t/a。为减轻车辆扬尘污染，评价要求对运矿道路定期清扫、洒水，并对运输的矿石进行遮盖，装卸作业面洒水降尘，尽量降低物料落差。粉状物料外运采用密闭罐车运输或加湿后运输；其他成品外运车辆采用箱式并加盖篷布以防止物料洒落，严禁石料超出箱板。厂区出入口附近应修建车轮清洗池，对进出厂车辆轮胎进行清洗。以有效减轻运输扬尘污染。采取上述措施后，项目运输扬尘产生量将大大降低，预计对周边环境的影响较小。

项目运营期废气的产排情况见表5-8。

表5-8             项目运营期废气产排情况一览表

| 产生工序 |  |  | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 破碎场地 | 一破、二破、一筛 | 颗粒物 | 9.405t/a、 290.28mg/m3 | 厂房密闭、布袋除尘器+15m高排气筒 | 0.0941t/a、 2.9mg/m3 |
|  |  | 二筛、三筛 |  | 9.69t/a、 299.07mg/m3 | 厂房密闭、布袋除尘器+15m高排气筒 | 0.0969t/a、2.99mg/m3 |
| 无组织 | 露天采场 | 钻孔 |  | 0.6t/a | 湿式凿岩，自带收尘器 | 0.03t/a |
|  |  | 爆破 |  | 6 t/a | 采用水封爆破法 | 0.3t/a |
|  |  | 装卸 |  | 2.352 t/a | 降低装卸落差+装卸部位喷雾降尘 | 0.47 t/a |
|  | 破碎场地 | 筛分、破碎 |  | 1.005t/a | 密闭车间沉降 | 0.201t/a |

（3）影响预测分析

根据项目污染源情况，项目点源排放参数情况见表5-9，项目无组织排放面源破碎场地位于露天采场内，因此评价预测时将露天采场和破碎场地看做一个无组织排放面源，面源参数情况见表5-10。

表5-9                   点源排放污染源参数

| 点源 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎场地一破、二破、一筛除尘器排气筒（1#排气筒） | E113.119580,N34.121291 | 412m | 15m | 0.3m | 63.26m/s | 20℃ | 2160h | 正常排放 | 0.0436 kg/h |
| 破碎场地二筛、三筛除尘器排气筒（2#排气筒） | E113.119397,N34.120678 | 412m | 15m | 0.3m | 63.26 m/s | 20℃ | 2160h | 正常排放 | 0.0449 kg/h |

表5-10                   项目面源排放参数

| 面源名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北向夹角 | 面源有效排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场和破碎场地 | E113.120556,N34.127011 | 495m | 1600m | 700m | 40° | 7m | 2160h | 正常工况 | 颗粒物：0.463kg/h |

评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式对项目有组织及无组织排放颗粒物的最大占标率的落地浓度（Cmax）和最大浓度占标率（Pmax）分别进行预测计算。估算模型参数见表5-11。

表5-11                   估算模式参数

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 43.7℃ |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.8℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 半湿润区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形分辨率/m | 50 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

根据表5-9、表5-10的污染物参数，采用AERSCREEN估算模式进行估算，结果见表5-12。

表5-12               项目废气污染物估算结果一览表

| 估算因子 |  |  | 源强 | 评价标准 | Cmax | Pmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 0.0436kg/h | 0.45mg/m3 | 0.00337mg/m3 | 0.75% |
|  | 2#排气筒 |  | 0.0449kg/h |  | 0.00347mg/m3 | 0.77% |
| 无组织 | 露天采场和破碎场地 |  | 0.463kg/h |  | 0.0408 mg/m3 | 9.07% |

由表5-12的估算结果可知，项目排放的各项污染物中露天采场和破碎场地无组织排放的颗粒物的最大落地浓度占标率最高，为9.07%＜10%，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级划分依据，本项目大气环境评价等级应为二级。根据导则要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

项目运营期有组织排放大气污染物核算情况见表5-13，无组织排放大气污染物核算情况见表5-14。

表5-14          项目运营期大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 (mg/m3) | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 破碎场地一破、二破、一筛工序脉冲袋式除尘器排气筒（1#排气筒） | 颗粒物 | 2.9 | 0.0436 | 0.0941 |
| 2 | 破碎场地二筛、三筛工序脉冲袋式除尘器排气筒（2#排气筒） | 颗粒物 | 2.99 | 0.0449 | 0.0969 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 颗粒物 | / | 0.0885 | 0.191 |

由表5-14可知，项目破碎场地有组织排放的颗粒物浓度均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值要求（颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。

表5-15          项目运营期大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染治理措施 | 排放标准 |  | 年排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 露天采场 | 钻孔、爆破、矿石装卸 | 颗粒物 | 湿式凿岩，凿岩机自带收尘器；采用水封爆破法；降低装卸落差+装卸部位喷雾降尘 | 水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准 | 0.5 mg/m3 | 0.8 t/a |
| 2 | 破碎场地 | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 密闭破碎车间、筛分车间 |  |  | 0.201t/a |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 颗粒物 | / | / | 1.001t/a |

由表5-15可知，项目运营期无组织排放颗粒物的量为1.001t/a，根据表5-12的预测结果，项目露天采场和破碎场地无组织排放颗粒物的最大落地浓度为0.0408mg/m3，能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中厂界外颗粒物最大浓度≤0.5mg/m3的要求。

根据项目运营期大气污染物年排放量见表5-16。

表5-16              大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.192 |

综上可知，项目运营期产生的大气污染物均可达标排放，对周边环境的影响较小。项目运营期大气环境影响评价自查表见附件16。

（4）防护距离

①大气环境防护距离

根据预测结果，项目厂界处颗粒物的浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准要求，因此，项目不设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值（一次浓度）；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算：r=（S/π）0.5；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，按规范要求选取；计算参数A、B、C、D根据GB/T13201-91选取。经比对，选取A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果见表5-17。

表5-17   无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果

| 无组织 排放源 | 污染物 | 排放量 （kg/h） | 计算参数 |  |  |  | 等效半 径（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D |  |  |
| 露天采场、破碎场地 | 颗粒物 | 0.463kg/h | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 578.27 | 2.47 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此确定本项目露天采场、破碎车间的卫生防护距离均为50m。根据本项目总平面布置情况，项目具体卫生防护距离示意图见附图12，项目卫生防护距离内无居民点等敏感目标存在，今后在该卫生防护距离范围内应禁止规划新建居民区、学校、医院等环境敏感点。

因此，本项目产生粉尘在采取设计和评价建议的措施后，可以做到达标排放，对周围环境影响不大。

### 5.2.2地表水环境影响分析

项目运营期生产用水主要是露天采场防尘洒水、破碎车间防尘洒水、厂区出入口车辆冲洗装置用水，露天采场防尘洒水、破碎车间防尘洒水均自然蒸发，车辆冲洗装置废水经配套沉淀池（5m3）处理后循环使用不排放，项目运营期废水主要是露天采场汇集雨水及生活污水。

（1）露天采场汇集雨水对地表水环境影响分析

根据项目开发利用方案，矿体服务期满后一年内完成生态治理恢复，经对露采区进行生态治理恢复后，矿坑自然降雨汇水对环境基本无影响。矿坑自然降雨汇水对环境的影响主要存在于矿体处于开采过程中。采场汇水主要污染物为SS。

根据矿山终了境界图，露采区最终将形成2个凹陷开采平台，评价建议在该平台形成后配置水泵，及时将汇集雨水外排至附近山沟。雨水顺排水沟逐渐沉淀，水中悬浮物质会逐渐减少，不会对地表水体造成明显影响。

（2）生活污水对对地表水环境影响分析

根据工程分析内容，项目生活污水产生量为0.8m3/d。矿区提供午餐、不提供住宿，职工生活污水主要是餐饮废水和盥洗废水，项目矿区生活污水进入地埋式一体化污水处理系统（1m3/d）处理，处理后用于矿区防尘洒水，不排放，对地表水环境无影响。

综上所述，项目运营期废水对地表水环境的影响较小。

### 5.2.3 声环境影响分析

（1）露天采场对声环境影响分析

①爆破噪声

项目爆破产生瞬时噪声，声级值较大，可达120-130dB（A），但噪声随距离衰减较快，且每5 天爆破一次，设计爆破时段安排在上午8:00-11：00时及下午的3:00-5：00时，并通过告示告知周边居民，以减少爆破噪声对周围环境的不利影响。根据现场查勘，距离采区最近的村庄为一采区西侧366m处的梁家沟村，距离较远，预计采区爆破噪声经距离衰减，对周围居民影响较小。

②采区设备噪声

露天采场主要噪声源主要有凿岩机、挖掘机、破碎锤、装载机等作业产生的机械噪声，设备噪声源强见表5-18。

表5-18              本项目露天采场主要设备噪声源强

| 位置 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 声级 [dB(A)] | 运行情况 | 降噪措施 | 治理后源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露采区 | 1 | 凿岩机 | 5 | 90 | 间歇 | 选用低噪声设备 | 80 |
|  | 2 | 挖掘机 | 2 | 80 |  | 选用低噪声设备 | 75 |
|  | 3 | 液压破碎锤 | 2 | 85 |  | 选用低噪声设备 | 80 |
|  | 4 | 装载机 | 2 | 80 |  | 选用低噪声设备 | 75 |
|  | 5 | 空压机 | 1 | 85 |  | 消声 | 75 |
|  | 6 | 自卸汽车 | 3 | 80~90 |  | 减速、禁鸣 | 70~80 |

由于采区作业机械设备具有移动性，其大多属非固定点声源，评价预测取最不利状况下，这些机械设备同时在露采区边缘作业时对最近敏感点的影响。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），本项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，且声源处于自由声场。其预测模式如下：

L2=L1-20lg（r2/r1）

式中：r1、r2—分别为距声源的距离（m）；

L1、L2—分别为r1与r2处的等效声级，dB(A)；

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：

L=10lgi=1n100.1Li

式中：L—某点总声压级，dB(A)；

Li—第i个声源的噪声值，dB(A)；

n—声源个数。

预测结果见表5-19。

表5-19             主要噪声源及衰减情况一览表

| 设备名称 | 不同距离处噪声值dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m | 100 m | 150 m |
| 凿岩机 | 66.02 | 60 | 53.98 | 50.46 | 46.02 | 40 | 36.48 |
| 挖掘机 | 61.02 | 55 | 48.98 | 45.46 | 41.02 | 35 | 31.48 |
| 液压破碎锤 | 66.02 | 60 | 53.98 | 50.46 | 46.02 | 40 | 36.48 |
| 装载机 | 61.02 | 55 | 48.98 | 45.46 | 41.02 | 35 | 31.48 |
| 空压机 | 61.02 | 55 | 48.98 | 45.46 | 41.02 | 35 | 31.48 |
| 自卸汽车 | 61.02 | 55 | 48.98 | 45.46 | 41.02 | 35 | 31.48 |
| 叠加贡献值 | 71.16 | 65.14 | 59.12 | 55.6 | 51.16 | 45.14 | 41.62 |

本项目运营期主要噪声源均为流动性声源，夜间不生产。经计算，在最不利情况下，露天采场主要机械设备集中生产，噪声对20m处的影响经距离衰减后的叠加值为59.12dB(A)，即在各噪声设备相对集中且同时运行时，距离噪声源20m以则上满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼60dB（A））标准要求。根据现场踏勘情况，项目露天采场周边300m范围内无居民点分布，预测项目露天采场设备噪声对周边居民的影响较小。

（2）破碎场地对声环境影响分析

项目破碎场地噪声源主要是破碎机、筛分机、风机等设备产生的噪声。具体噪声源强情况见表5-20。

表5-20              破碎场地主要设备噪声源强

| 位置 | 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 声级 [dB(A)] | 运行情况 | 降噪措施 | 治理后源强[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎场地 | 1 | 颚式破碎机 | 2 | 90 | 连续 | 减振、置于密闭厂房内 | 70 |
|  | 2 | 对辊破碎机 | 2 | 95 |  | 减振、置于密闭厂房内 | 75 |
|  | 3 | 振动筛 | 3 | 85 |  | 减振、置于密闭厂房内 | 65 |
|  | 4 | 除尘器风机 | 2 | 85 |  | 减振、置于密闭厂房内，安装消声器 | 65 |

项目委托中析源科技有限公司于2019年5月1日~5月2日对项目破碎场地厂界噪声进行了监测，监测期间，破碎场地各噪声设备均处于运行状态，具体监测结果见表5-21。

表5-21                破碎场地厂界噪声值监测情况

| 监测日期 | 2019.05.01 |  | 2019.05.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 55 dB(A) | 45 dB(A) | 55 dB(A) | 44 dB(A) |
| 南厂界 | 54 dB(A) | 44 dB(A) | 54 dB(A) | 45 dB(A) |
| 西厂界 | 56 dB(A) | 45 dB(A) | 55 dB(A) | 45 dB(A) |
| 北厂界 | 55 dB(A) | 44 dB(A) | 55 dB(A) | 44 dB(A) |
| 标准值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类，昼间≤60 dB(A)、夜间≤60 dB(A) |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表5-21可知，项目破碎场地厂界处昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)、夜间≤60 dB(A)）要求。项目破碎场地距离最近的敏感点马山居民点677m，距离较远，预计破碎场地噪声对其影响较小。因此，总体来说，项目破碎场地对周边声环境的影响较小。

综上所述，在采取环评要求的措施后，项目露天采场、破碎场地噪声对周边声环境的影响较小。

### 5.2.4 固体废物环境影响分析

本项目运营期的产生的固体废物主要是矿山剥离表土、破碎场地袋式除尘器收集粉尘、生活垃圾。

根据项目土石方平衡分析情况，项目建设期剥离表土量为0.4万m3，表土临时堆存于采场已开挖区域，堆放场地为矩形形式，平均堆高2.5m，表土临时堆存区面积1600m2，待施工结束后表土回覆至采场，然后土地整治进行植物绿化。项目露天采场土层较薄，剥离表土量较小，采场内现有表土临时堆存区能满足项目表土临时堆存需求。

项目破碎场地袋式除尘器收集粉尘量为18.904t/a，收集粉尘掺入石粉中作为产品外售。

项目运营期生活垃圾产生量为2.7t/a，矿山生活区设置垃圾桶，生活垃圾经收集后，定期运往当地垃圾中转站集中处理。

综上所述，项目运营期固体废物均得到了合理的处置，对周边环境的影响较小。

### 5.2.5 道路运输环境影响分析

（1）运输路线

项目破碎场地位于一采区南部，产品出矿区后经1.2km自建的水泥路与村村通道路相连，向南后向东南经6.8km后，与010乡道相连，行驶4km后至郏县中联天广水泥有限公司厂区。

（2）环境保护目标

经现场踏勘，运输道路沿线敏感点具体分布情况见表5-22。

表5-22               运矿道路及周边敏感点分布情况

| 运输路线 | 敏感点 | 方位、距离 | 影响人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出矿区沿自建1.2km自建水泥路 | 马山 | 道路西南侧112m~200m | 120人 |
| 出自建水泥路沿村村道路6.8km | 山店村 | 道路东侧10m~600m | 250人 |
|  | 铁炉村 | 道路西侧10m~475m | 150人 |
|  | 新谒王沟 | 道路东侧70m~200m | 90人 |
|  | 新纸坊 | 道路西侧10m~210m | 200人 |
|  | 沙石泉 | 道路北侧100m | 8人 |
| 沿010乡道4km至郏县中联天广水泥有限公司厂区 | 河西 | 道路东侧180m~320m | 150人 |
|  | 门沟社区 | 道路东北侧45m~380m | 400人 |

（3）运矿道路声环境影响评价

①预测模式

本次评价采用环保部《环境影响评价技术—声环境》（(HJ2.4-2009)）推荐的模式进行预测，预测模式如下：

Leq（h）i=LOEi+10lgNiviT+10lg7.5r+10lgψ1+ψ2π+ΔL−16

式中：Leq(h)i— 第i类车的小时等效声级，dB（A）；

(Lw中=62.6+0.32⋅V中(dB))i— 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)；

Ni— 昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。

Vi— 第i类车的平均车速，km/h；

T — 计算等效声级的时间，1h；

Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

△L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：

△L=△L1－△L2+△L3

△L1=△L坡度+△L路面

△L2=Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc

式中：

ΔL1—线路因素引起的修正量，dB(A)；

ΔL坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)；

ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

ΔL3—由反射等引起的修正量，dB(A)。

各车辆昼间或夜间使预测点r接收到的交通噪声值计算式：

Leq(总）=10lgi=1n100.1Leqi

式中：Leq(总）──车流在预测点r处的交通噪声值，dB(A) ；

N──车辆类型，n=1，小型车；n=2，中型车；n=3，大型车；

各类车的平均辐射声级Li，按下式计算：

大型车　LL＝72.2＋0.18VL

中型车　LM＝62.6＋0.32Vm

小型车　Ls＝59.3＋0.23Vs

式中：i── 表示大(L)、中(m)、小(s)型车；

Vi── 各型车平均行驶速度，km/h。

②运矿道路交通噪声预测评价

本项目仅白天运输，日运输矿石量1111.11t，运输车辆载重20t，属中型车，车速按20km/h计，车流量为14辆/h；路面性质，地形，障碍物等衰减量取-2dB(A)，根据预测模式，计算出道路沿线各环境敏感点昼间影响预测结果见表5-23。

表5-23             运输道路昼间交通噪声贡献值预测结果

| 项目 | 距离路面中心线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 100 | 112 | 120 | 180 | 200 |
| 预测结dB(A) | 52.12 | 49.09 | 46.05 | 42.99 | 41.97 | 41.17 | 40.47 | 39.86 | 38.84 | 37.72 | 37.17 | 35.86 | 35.55 |

项目运矿道路交通噪声对道路两侧敏感点的声环境影响分析见表5-24。

表5-24             敏感点的声环境影响预测结果

| 序号 | 敏感点 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马山 | 53 | 37.72 | 53.13 | 达标 |
| 2 | 山店村 | 53 | 49.09 | 54.48 | 达标 |
| 3 | 铁炉村 | 53 | 49.09 | 54.48 | 达标 |
| 4 | 新谒王沟 | 53 | 40.47 | 53.24 | 达标 |
| 5 | 新纸坊 | 53 | 49.09 | 54.48 | 达标 |
| 6 | 沙石泉 | 53 | 38.84 | 53.16 | 达标 |
| 7 | 河西 | 53 | 35.86 | 53.08 | 达标 |
| 8 | 门沟社区 | 53 | 41.97 | 53.33 | 达标 |
| 标准执行《声环境质量标准的要求》（GB3096-2008）中2类昼间（≤60dB(A)）标准 |  |  |  |  |  |

注：马山、山店村的噪声背景值取监测值的最大值，其余敏感点处声环境背景值取马山、山店村噪声背景值中的最大值。

根据表5-24的预测结果，项目运输道路两侧的敏感点噪声值均满足《声环境质量标准的要求》（GB3096-2008）中2类昼间标准的要求，项目运矿道路噪声对周边声环境敏感点的影响较小。

（4）运矿道路与环境空气的影响

矿石在运输过程中不可避免会产生少量扬尘，特别是汽车运输道路产生的扬尘，其污染物主要是TSP。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量等因素相关。

对道路扬尘的估算选用如下数学模型：

式中：C----下风向TSP地面瞬时速度(mg/m2)；

N----车流量(辆/h)；

V----平均车速(km/h)；

b----路宽(m)；

Y----降水系数；

f----绿化覆盖率 ；

L----下风向距离(m)；

Q——路面灰尘覆盖量，kg/m2。

计算参数的确定：根据南开大学环境科学与工程学院陈小华、薛永华等人的《中国城市道路扬尘污染研究》，于2003-2004年期间，测定了石家庄、济南、青岛和邯郸等城市的铺装道路的积尘量在0.017~0.091kg/m2，本项目路面灰尘覆盖量按最大值考虑取值为0.1kg/m2。为减轻车辆扬尘污染，评价要求对道路定期清扫、洒水，以有效减轻运输扬尘的污染。在采取措施情况下，最终确定参数取值情况见表5-25。

表5-25               道路扬尘参数取值情况

| N | V | b | Y | f | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14辆/h | 20km/h | 6m | 0.65 | 0.7 | 0.1kg/m2 |

根据上述模型及参数计算，在风速很小时，路两侧环境空气中总悬浮微粒浓度估算结果见表5-26。

表5-26        采取措施情况下运矿道路扬尘瞬时浓度估算表

| 垂直于路面的距离（m） | 10 | 20 | 30 | 45 | 50 | 70 | 112 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 （mg/m3） | 0.0934 | 0.0588 | 0.0449 | 0.0343 | 0.0319 | 0.0255 | 0.0186 | 0.0136 | 0.0127 |

由表5-26可知，在运矿道路采取定期清扫、洒水等防尘措施后，道路两侧200m范围内的TSP浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目运矿道路扬尘对沿线居民的影响较小。此外环评要求运矿车辆苫盖运输，并对限速行驶，减少矿石风化粉尘。经过采取以上措施后，道路运输扬尘对沿线环境影响不大。

## 5.3 风险评价

### 5.3.1 评价目的及重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

### 5.3.2 风险识别

本项目为石灰石矿开采项目，设计采用露天开采。开采过程中剥离的表土单独堆存于临时排土场用于后期生态恢复中的覆土；风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。郏县中联天广水泥有限公司已取得平顶山市公安局办颁发的爆破作业单位许可证；项目区不设置加油站、油库。因此，项目主要的主要环境风险分为两部分，一是露天采场、表土临时堆场产生的生态环境风险，二是炸药库环境风险。

### 5.3.3 环境风险分析

（1）露天开采环境风险分析

根据对矿区地形、矿床地质、开采技术条件、生产作业场所使用的设备及生产过程的综合分析，项目在基建期和运营期主要存在边坡破坏、爆破伤害、高处坠落、机械伤害等。

边坡破坏：本项目为小型山坡露天矿，在开采过程中采场边坡过高、过陡或作业方式不合理、边坡管理不善、爆破作业不当等因素，可能导致边坡发生坍塌、滑坡、滚石等造成事故。

爆破伤害：爆破器材在使用过程中存在装药错误或装药集中、爆破器材质量缺陷、盲炮处理不当、安全警戒不严、管理不善、作业安全意识差等原因发生事故。

爆破产生的飞石、空气冲击波、地震效应是露天开采的重要危险因素。由于矿区地形原因，存在部分浅孔爆破。

高处坠落：在进行边坡浮石清理、台阶边缘穿孔作业、铲装运输作业等高处作业时会产生坠落事故的发生。

机械伤害：露天开采使用的穿孔、铲装、空压机等设备，在运转过程中会因环境限制或设备故障及操作失误等原因，造成碰撞、夹击、剪切、挤压等事故。

项目露天开采风险主要为安全生产风险，只要落实好相关措施，项目项目露天开采风险是可以接受的。

（2）临时表土堆场风险分析

临时表土堆场环境风险因素主要是表土堆场崩塌、滑坡、泥石流风险。

①崩塌

崩塌也叫崩落、垮塌或塌方，是较陡坡上的掩体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚（或沟谷）的地质现象。崩塌一般发生在暴雨、大暴雨或较长时间连续降雨过程中或稍后；强烈地震过程中；开挖坡脚过程之中或稍后一段时间；强烈的机械振动之后。本项目排土场修筑有浆砌石挡渣墙，且在挡渣墙中间布设排水孔并设置反滤层。采取上述措施后可大大减小崩塌事故风险几率。

②滑坡

斜坡上的掩体由于种种原因在重力作用下沿一定的软弱面（或软弱带）整体的向下滑动的现象叫滑坡。滑坡的调教：斜坡岩土只有被各种构造面凿岩分离成不连续状态时，才可能具备向下滑动的条件。滑坡的活动强度主要与滑坡的规模、滑移速度、滑移距离及其蓄积的位能和产生的动能有关。滑坡的活动时间主要与诱发滑坡的各种外界因素有关，如地震，降雨、冻融及人类活动等。

③泥石流

泥石流是山区沟谷中由暴雨、冰雪融水等水源激发的、含有大量泥沙石块的特殊洪流。泥石流的形成：必须同时具备以下三个条件：陡峻的便于集水、集物的地形地貌；丰富的松散物质；短时间内有大量的水源。

本项目临时排土场修截水沟，汇水面积非常小，下游修筑浆砌石挡墙，且根据水土保持方案中设计，挡渣墙修建有专门的泄洪设施。严格按照规范进行设计施工，发生泥石流的可能性很小。

④临时排土场环境风险分析

本次临时排土场风险分析以上述因素造成的垮塌事故引发的泥石流下泄风险为主。评价假设在库全部堆满的情况下，下泄的表土最终形成具有一定倾角的三角棱体进行估算。计算公式如下：

V=0.5·tga·L2·D

式中：V—下泄表土体积，0.4万m3；

a—溃坝时表土堆积倾角，取石料堆积时安息角，取30°；

L—溃坝时积体长度

D—溃坝宽度，溃坝宽度按20m。

经计算，在全部堆满且下游无阻挡情况下，溃坝后下泄长度为26m。本项目临时排土场下游26m范围内无居民点和饮用水源地等重要敏感区，下游主要为林地、草地，故当排土场发生挡渣墙垮塌事故时，不会对居民点居民人身及构筑物安全构成威胁，直接影响对象是下游林地、草地，只要采取措施及时清理表土，即可恢复地表植被，不会造成永久性损害。

另外挡渣墙垮塌后也会造成下游沟谷堵塞，造成下游水体中SS增高，造成局部的水土流失。由于泥水中的SS沉淀较快，发生事故后及时清除淤积表土，不会改变下游水体的水体功能，因此项目临时排土场垮塌事故对水体影响较小。

（3）炸药库环境风险分析

项目炸药库爆炸属安全评价范畴，本次评价仅针对炸药库爆炸产生的污染物对环境的影响进行分析。

①评价工作等级

本项目涉及的主要危险物质为膨化硝铵炸药，膨化硝铵炸药的主要成分及含量情况见表5-28。

表5-28             膨化硝铵炸药的主要成分一览表

| 成分 含量 | 硝酸铵 | 二硝基甲苯油 | 木粉 | 表面活性剂 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膨化硝铵炸药 | 92% | 4% | 3.85% | 0.15% | 100% |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目危险物质数量与临界量比值——Q值判定依据见表5-27。

表5-27                 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵 | 6484-52-2 | 18.4 | 50 | 0.368 |
| 2 | 2-硝基甲苯 | 88-72-2 | 0.8t | 5 | 0.16 |

注：项目炸药库储存膨化硝铵炸药的量为20t，硝酸铵的含量为92%、2-硝基甲苯含量为4%，则炸药库硝酸铵的最大存在总量为18.4t、2-硝基甲苯的最大存在总量为0.8t。

当存在多种危险物质时，Q值计算公式为：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

根据上述公式计算，项目Q值为0.528，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ”，因此确定本项目风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），建设项目环境风险评价工作等级划分依据见表5-28。

表5-28                   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

由表5-28确定本项目的环境风险评价工作可只做简单分析。

②环境敏感目标概况

项目主要环境风险是炸药库爆炸风险，炸药库爆炸时，硝酸铵燃烧会产生NOx、2-硝基甲苯燃烧会产生CO、NOx，产生的废气会对周边环境造成一定的影响；同时发生爆炸后产生的消防废水可能会对地表水、地下水环境造成一定的影响。

根据项目炸药库爆炸风险对周边环境的可能影响途径，确定本项目大气环境、地表水、地下水环境风险评价范围同项目大气环境、地表水、地下水环境影响评价范围，评价范围内环境敏感目标分布情况见表2-25。

③环境风险识别

本项目炸药库中涉及到的硝酸铵、2-硝基甲苯的主要理化特性见表5-29、表5-30所示。

表5-29                  硝酸铵的理化特性一览表

| 标识 | 中文名：硝酸铵 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Ammonium nitrate |  |  |  |  |  |  | UN编号：1942.5.1/PG3 |  |  |
|  | 分子式：NH4NO3 |  | 分子量：80.0434 |  |  |  |  | CAS号：6484-52-2 |  |  |
| 理性质 | 外观与性状 | 无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 169.6 |  | 相对密度(水=1) |  | 1.72 |  |  | 相对密度(空气=1) | / |
|  | 沸点（℃） | 210 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、丙酮、氨水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：4820mg/kg（小鼠经口） LC50：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、酸类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。禁止震动、撞击和摩擦。泄漏处理：隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄露：小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄露：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员需佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。灭火剂：水、雾状水 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-30               2-硝基甲苯的理化特性一览表

| 标识 | 中文名：2-硝基甲苯 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：2-nitrotoluene；o-itrotoluene |  |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：CH3C6H4NO2 |  |  | 分子量：137.14 |  |  |  | CAS号：88-72-2 |  |
| 理性质 | 外观与性状 | 微黄色液体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -4.1 | 相对密度(水=1) |  | 1.16 |  | 相对密度(空气=1) |  | 4.72 |
|  | 沸点（℃） | 222.3 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 0.13/50℃ |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可混溶于醇、醚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：891mg/kg（大鼠经口） LC50：/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。吸收进入体内可引起高铁血红蛋白血症，出现紫绀。严重中毒者可致死 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 106 |  | 爆炸上限（v%） |  | / |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 305 |  | 爆炸下限（v%） |  | / |  |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与泄漏处理 | 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目炸药库发生爆炸时，膨化硝铵炸药的主要燃烧产物为CO、NOx和CO2，将对环境空气造成一定污染；在事故应急救援中产生的消防废水中主要污染物为SS，不含风险物质成分，属清净下水，不会对地表水、地下水环境造成影响，产生的消防废水经收集后采用沉淀池沉淀处理后用于采场防尘洒水，不排放；灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

④环境风险分析

根据风险识别结果，项目可能造成的环境风险主要是炸药库中膨化硝铵炸药发生爆炸时，燃烧产物为CO、NOx对环境空气的污染影响。

CO主要是膨化硝铵炸药中2-硝基甲苯不完全燃烧的产物，项目炸药库中2-硝基甲苯的储存量较小，不完全燃烧产生的CO量较小，预计对周边环境的影响较小；硝酸铵、2-硝基甲苯燃烧时产生的NOx的量较大，预计会造成周边环境空气中NOx浓度超标，但爆炸排放NOx为短时排放，随着空气扩散，爆炸产生的NOx对周边环境空气的影响将逐渐消失。

项目消防废水中主要污染物为SS，不含风险物质成分，属清净下水，不会对地表水、地下水环境造成影响，产生的消防废水经收集后采用沉淀池沉淀处理后用于采场防尘洒水，不排放。

### 5.3.4 环境风险防范措施

针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上到下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和保护意识，完善并严格执行各项工作规程，杜绝事故的发生。提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作、管理人员的岗位培训，普及在岗职工对有害物质的性质、毒害和安全防护的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。

（1）露采区风险防范措施

①评价要求坚持自上而下开采方式，按设计形成边坡角，严禁平推式掏底作业；建立健全边坡管理制度和检查制度，对不稳定地段在暴雨后及时检查，发现异常及时处理；按设计形成边坡角，不得超挖。

②爆破作业要做到持证上岗，在雷雨天、大雾天、夜晚禁止进行爆破作业；严禁裸露爆破和浅孔爆破。

③在距坠落基本面2m以上或则坡度超过30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或安全带，安全绳应当拴在牢固地点上，严禁站在危石、浮石上及悬空作业。

④项目生产设备在运转时，禁止人员对其转动部分进行检修、注油和清扫；终止作业时需切断电源，关闭水、气阀门；高处作业时必须设置防护栏。

（2）临时表土堆场风险防范措施

①临时表土堆场的设计要符合《金属非金属矿山表土堆场安全生产规则》、《金属非金属露天矿山安全规程》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的要求，严格设计和施工。

②合理控制表土排放顺序，同时将大块岩石堆置在表土堆场底层以稳定基底，或用大块岩石堆置在最底一个台阶反压坡脚，以稳定表土堆场。

③在临时表土堆场下游用编制袋装土进行拦挡，表土堆场上游及两侧修建截水沟，以减少洪水对表土堆场的冲刷，提高表土堆场抗洪能力，防止溃坝、泥石流风险的发生。

④在表土堆场堆放的固体废物严格限制为剥离表土，严禁当地其它危险固体废物或生活垃圾混入。

⑤建设单位应在排土场日常运行中严格按照要求堆放表土，禁止随意堆弃，同时加强日常维护，在汛期应密切关注排土场及拦渣坝稳定性情况，若出现险情应及时修复或采取应急措施。

⑥项目矿区运营期满后，排土场暂存表土用于露采终了面、工业场地及运输道路生态恢复覆土，并对排土场场地进行平整、覆土和生态恢复。

（3）炸药库爆炸风险防范措施

①制定和完善爆破器材管理制度和岗位责任制度，保证爆破器材在领取和施工中的绝对安全。

②爆破时指派专人到炸药库领取当天所需爆破器材，并妥善保管，未使用完的炸药当天退回炸药库。

③运输时车辆上应标注清楚醒目的危险警示标志，运输过程应保持安全车速、注意安全。

④爆破作业时必须严格遵循《爆破安全规程》：炮眼应严格按规定的药量装药填塞，填塞时应注意保持导火索、导爆索及电雷管脚线的完整；穿孔作业坚持采用湿式凿岩，严禁打干眼和在残眼中打孔；在闪电鸣雷时，禁止装药、安装电雷管和联接电线等操作；装药必须用木棒把炸药轻轻压入炮孔，严禁冲捣和使用金属棒；堵塞炮泥时切不可击动雷管。

### 5.3.5 风险事故应急预案

根据项目风险分析，项目出现风险事故的机率很低，在采取风险防范措施后，项目环境风险较小。根据本环境风险评价结果及周围环境状况，简单补充提出一些风险急预案，供项目决策人参考。

（1）应急计划区

根据工程特点，应急计划区包括的危险目标主要是表土堆场。

（2）应急组织机构和人员

企业内设安全科，配置至少2名专职工作人员，建立应急领导小组，矿长为组长，主管安全的副矿长任副组长，各工班领导和安全科成员为组员，并与社会应急组织机构建立联系制度。

（3）预案分级响应

应急预案领导小组应制定风险事故详细应急预案级别及分级响应程序，并加强演练。

（4）应急救援保障

根据表土临时堆场事故特点，应明确事故时指挥车辆、推土机、铲车等，并经常维护保养，使其处于随即可用的正常状态。

（5）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

a.发生事故后，应立即通知应急机构所有人员，相关部门及人员到达事故现场，成立现场指挥部；

b.立即调动所有救援设施迅速到达事故现场参加救援工作；

c.立即向有关部门及社会应急组织机构报告，及时参加救援工作；

d.针对事故原因和事故状况，采取有效的控制措施，防止事态的进一步扩大；

（6）应急防护措施、清除泄漏措施

a.日常运营中应关注截水沟畅通情况及拦渣坝稳定情况，尤其是汛期时表土堆场稳定性情况，若出现险情及时拦挡、转移财产等；

b.事故发生后，应组织强有力的抢险队伍，及时修复表土堆场拦渣坝，使其达到设计要求；

c.对事故下泄的表土及时清理，保持沟谷排水畅通，不影响泄洪，避免进一步对地表水体的污染。

（7）应急培训计划

应制定应急培训计划，定期对职工进行培训，并进行应急能力的演练。

（8）公众教育和信息

对附近公众经常进行有关表土堆场安全方面的宣传，不能在表土堆场从事有关影响安全运行的活动，及时向社会通报有关信息。

### 5.3.6 风险评价小结

本项目环境风险主要为露天采场边坡破坏、爆破伤害、高处坠落、机械伤害等风险，表土临时堆场崩塌、滑坡、泥石流风险及炸药库环境风险。虽然项目存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行评价所提出的各项综合风险防范措施后，可把事故发生的概率降至最低。采取有效的风险应急预案，可使工程风险事故的环境影响控制在可接受范围内。

# 第6章  生态环境现状调查及影响评价

## 6.1 生态环境评价概述

### 6.1.1 生态影响识别及评价等级

《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)中关于生态环境影响评价等级划分依据见表6-1。

表6-1                生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目矿区总占地面积0.4095km2，工程影响范围小于2km2。矿区南北长约1500m，东西宽约700m，跨度小于50km。另外，本项目影响范围内，无自然保护区等生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区，本项目占地区域生态敏感性为“一般区域”。根据表6-1可知，确定项目生态环境影响评价为三级。

### 6.1.2 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)中关于生态环境影响评价范围的规定，评价工作范围依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。本项目生态环境影响评价范围为矿区范围外500m范围内区域，评价范围面积359hm2。

### 6.1.3 评价方法

生态环境影响评价以类比法为主，并附以生态制图法进行评价。具体采用实地调查、专家咨询、列表清单法、生产力评价法等相结合的方法。

### 6.1.4 评价因子

生态环境现状调查因子主要为：土壤、植被、水土流失、生态系统类型、主要动植物种类等。

生态环境影响评价因子主要为：植被、水土流失等。

## 6.2生态环境现状调查与评价

### 6.2.1 生态环境现状调查

（1）生态现状调查方法

本次生态现状调查评价，主要有查阅相关文献资料并结合现场调查走访等。根据现状调查和资料整理所得的数据对项目区域土地利用、植被、动物现状进行定性和定量相结合的评价，分析影响评价区环境的主要功能及其主要生态问题，评价本项目建设活动对评价区的生态影响。

（2）评价区生态现状调查

①地貌特征

郏县县域地势呈马鞍形，东南、西北高，中部低。东南部为外方山余脉，低山绵亘；西北部为萁山山地，峰峦起伏；中部为北汝河冲积平原，沃野坦荡。全县最高点为西北边陲郏、汝、禹交界处的三管山，海拔790.8m，最低点为长桥镇坡赵村西，海拔86m，流经县境的大小河流15条。全境有大小山峰26座，山地面积135 km2，占总面积的18.3%；丘陵面积259km2，占35.1%；平原面积271平方公里，占36.8%；洼地面积72 km2，占9.8%；全县耕地面积46万hm2。

矿区属于低山丘陵区，一采区北部最高处+530m，南部最低处+420m；二采区东部最高处+500m，西部最低处+370m。矿体赋存于寒武系中统张夏组地层中，呈层状产出，一采区走向120°，倾向30°，倾角42°；二采区走向40°，倾向310°，倾角5°。

②土壤类型

矿区地处中低山区，土壤组合以褐土、棕壤土为主。棕壤多分布于山坡林地；褐土分布于河流两侧缓平地带，多为农田和村庄；另裸岩砾石地主要分布在露天采场及其周边。矿区土层平均厚度0.5m左右，土壤表层砾石含量9～11%，下层高达80%，有机质含量较低，PH值为7.72，土壤贫瘠。

③水系

地表水：郏县属淮河流域沙颍河水系，境内有大中型河道13条，水库22座，其中中型水库（老虎洞水库）1座，小型水库21座。茨芭镇境内水资源丰富，境内有鲁医河、干河两条河流，又有红旗水库、北竹园水库等七座小型水库。根据主体工程设计及现场调查，矿区内无地表水体，矿区地势中部高，四周低，雨后即干，其流量随季节影响变化明显，即使雨季，由于地形坡度大，冲沟发育，汇水面积小，大部分大气降水会很快以地表径流方式流出矿区。

项目区地下水的补排条件和径流特征：补给来源以大气降水的垂向补给为主，排泄以垂向蒸发和侧流为主。矿区总体地势为北高、南低，海拔最高标高+530m，最低标高+370m，相差160m。矿区沟谷发育，植被稀少，基岩裸露，这些条件有利于地表径流的排泄；不利于地表水的聚集和渗透，矿区内及其外围无地表水体存在，大气降水是地下水的唯一补给来源，但绝大部分降水形成地表径流排出区外，露天采场位于山坡之上，即位于当地最低侵蚀基准面之上，其地表汇水面积小，地下水的补给更有限。

矿区一采区与二采区之间为自西向东的沟谷，矿区地形条件利于自然排水，沟谷底部标高为+370m，为本区最低侵蚀基准面。而依据划定矿区范围批复（郏国土资划字[2017]0001号）确定的最低限采标高一采区为+530m～+455m；二采区为+475m～+420m。高于最低侵蚀基准面，矿体远离沟谷，且地下水不发育，不会对矿区未来生产带来危害。

④生态系统现状调查

根据实地调查，评价区共有5种生态系统类型，区内生态系统类型及特征见表6-2。

表6-2                评价区生态系统类型及特征表

| 序号 | 生态系统类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地生态系统 | 狗尾巴草、白茅、棒槌草、两耳草、茅草、白草等 | 呈大片分布于评价区各处 |
| 2 | 林地生态系统 | 杨、榆、柳、槐、泡桐等乔木以及酸枣、牡荆丛等灌木 | 分布于评价区东部及西部 |
| 3 | 农田生态系统 | 小麦、玉米、红薯等 | 分布于评价区中部及南部 |
| 4 | 村镇生态系统 | 人与绿色植物 | 呈斑块状散布，主要分布在评价区西部、南部及东北部 |
| 5 | 路际生态系统 | 人与绿色植物 | 线性分布于评价区内 |

⑤植被现状调查

根据现状调查评价区植被以荒草和天然次生林为主，另有少量的农田植被，根据有关资料和现场调查分析，区域内不同植物群落类型情况如下：

1）混交林群落

区域内连续分布，树种较多，如：荆条、山茱萸、板栗、核桃、榆树、漆树、杨树、柿子、楸树，长势较好。由于部分曾遭人为砍伐，平均树龄较短，小树树径多为5-8cm，大树多为10-40cm，树高在2-50m之间，差距较大。郁闭度在0.6-0.8m之间（照片6-1）。

图6-1    评价区混交林群落

2）荒草群落

区域多有分布．但以林下和道路两侧分布最多。主要是黄蒿、水蒿、铁杆蒿、榆木草、竹叶草、野菊花、野红花、车前草、狗尾草、羊胡子草、蒲公英等（图7-2）。

图6-2    评价区荒草群落

3）农作物

区域内农田主要是旱地，种植的农作物主要有小麦、玉米、红薯等。

根据调查，区域内未发现珍惜动植物种类和国家、地方保护物种。

⑥野生动物现状调查

根据调查，目前评价区野生动物组成比较简单，种类较少，大中型动物少，目前现有的野生动物以野兔、野鸡、鼠和其它小型动物为主，鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等。爬行类主要有蛇、壁虎等，两栖类主要有蟾蜍。昆虫类主要有小麦蚜虫、红蜘蛛等。由于人为活动干扰，动物种群和数量分布极不稳定，很难形成稳定的种群。经过走访当地住户和现场调查以及查阅有关资料，评价区内无国家重点保护珍稀野生动物。

⑦土地利用现状

评价区以草地为主，其次为耕地及林地，评价区土地利用现状分类及特征表见表6-3，项目生态评价范围见附图2、土地利用现状见附图13。

表6-3                   评价区土地利用现状

| 分类 | 面积（hm2） | 比例（%） | 分布范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草地 | 273.78 | 76.26% | 呈大片分布于评价区各处 |
| 林地 | 2.79 | 0.78% | 呈大片分布于评价区各处 |
| 旱地 | 36.76 | 10.24% | 分布于评价区中部及南部 |
| 建设用地 | 45.67 | 12.72% | 呈斑块状散布，主要分布在评价区西部、南部及东北部 |
| 合计 | 359 | 100.00% | / |

⑧土壤侵蚀与水土流失现状

根据实地调查及《河南省水土流失重点防治区划分图》可知，评价区水土流失防治分区为省级水土流失重点治理区，详见附图14。

项目区水土流失类型以水力侵蚀为主。造成水土流失的原因有自然因素和人为因素两大类。自然因素：首先是气候因素，其中以暴雨影响较为突出，雨季降雨集中，强度大，旱季风力大，沙尘飞扬，极易产生严重的水土流失。其次地形地貌、土壤物理特性等也是导致水土流失的主要因素。林草植被覆盖率低，起不到防风保土保水作用。人为因素主要表现为人为活动频繁，不合理的土地利用及开发建设项目等破坏原有地表植被等造成新的人为水土流失。

项目建设区水土流失类型以水力侵蚀为主，属轻度侵蚀，属全国水力侵蚀区划中的“北方土石山区-豫西南山地丘陵区-伏牛山山地丘陵保土水源涵养区”，土壤侵蚀模数容许值为200t/km2·a，项目区多年平均土壤侵蚀模数为1000/km2·a。

### 6.2.2 生态环境现状评价

（1）生物量

生物量又称“现存量”，单位面积或体积内生物体的重量。评价区内各生物群落随立地条件的不同而有差异，本次生物量计算采用类比和实测相结合的方法。评价区各生物群落生物量见表6-4。

表6-4               评价区各植物群落生物量

| 群落类型 | 面积（hm2） | 植物种类组成 | 生物量（t/hm2） | 合计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混交林群落 | 2.79 | 荆条、山茱萸、板栗、核桃、榆树、漆树、杨树、柿子、楸树等 | 63 | 175.77 |
| 荒草群落 | 273.78 | 黄蒿、水蒿、铁杆蒿、榆木草、竹叶草、野菊花、野红花、车前草、狗尾草、羊胡子草、蒲公英等 | 12 | 3285.36 |
| 农作物群落 | 36.76 | 小麦、玉米、豆类、红薯、棉花、芝麻等 | 25 | 919 |
| 其他 | 45.67 | 村庄、道路等建设用地 | 0 | 0 |
| 合计 | 359 | - | - | 4380.13 |

由上表可以看出，评价区单位面积植物群落生物量大小依次为：荒草群落＞农作物群落＞混交林群落。评价区总生物量为4380.13t。

（2）生产力

评价区主要植物群落生产力状况见表6-5。

表6-5               评价区各植物群落生产力

| 群落类型 | 平均净生产力（t/hm2.a） | 面积（hm2） | 净生产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 混交林群落 | 8.2 | 2.79 | 22.878 |
| 荒草群落 | 5.2 | 273.78 | 1423.656 |
| 农作物群落 | 6.0 | 36.76 | 220.56 |
| 其他 | 0 | 45.67 | 0 |
| 合计 | - | 359 | 1667.094 |

评价区域主要植物群落平均生产力大小依次为：荒草群落、农作物群落、混交林群落。评价区荒草群落生产力也较高，主要是其分布面积较广，同时适宜当地的气候、土壤等当地条件，生长迅速。农作物也具有较高的生产力，主要是因为人类在农田耕作过程中，不仅对生物种进行了优选，对妨碍此类生物正常生长发育的其他生物种群则采取抑制甚至消灭的手段，同时，为栽培的农作物营造优良的生长环境(如耕作、施肥等)，从而增大了系统内的能量流动和物质转化与积累，最终表现为农作物生产力的提高，生产量的增大。

（3）生态系统现状评价结论

①评价区共有5种生态系统类型，即林地生态系统、草地生态系统、农田生态系统、村镇生态系统和路际生态系统，其中以农田和草地生态系统为主，大面积分布于评价区。总体看，评价区生态环境比较完整，评价区内没有特别生态系统或生境等生态敏感保护目标。

②评价区地处暖温带季风气候区，因人类活动频繁，天然植被大部分被破坏。除农田耕作地带外，现存的主要植被类型主要是落叶阔叶灌丛、草地及落叶阔叶林等。

③评价区内没有珍稀濒危和保护植物分布。

④评价区地处暖温带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属华北区。目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。评价区内无国家级保护动物。

⑤评价区土地利用现状主要为林地、草地、旱地、建设用地等。

⑥评价区地处低山丘陵区，根据实地调查可知，评价区属河南省级水土流失重点治理区。

综合来看，评价区生态环境受人工干扰较大，具有一定稳定性，评价区生态环境现状较好。

## 6.3 生态影响评价

### 6.3.1 土地利用现状的影响

本项目占地包括露采区、运矿道路等占地，项目总占地面积为18.99hm2，占地性质为林草地、未利用地，其中林草地7.95hm2，未利用地11.04hm2，详见表6-6。

表6-6             工程建设占地类型一览表（单位：hm2）

| 项目组成 | 占地面积（hm2） | 占地类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 草地 | 旱地 | 工矿用地 |
| 露天采场 | 40.95 | 38.36 | 1.57 | 1.02 |
| 运矿道路 | 0.72 | / | / | 0.72 |
| 合计 | 41.67 | 38.36 | 1.57 | 1.74 |

项目实施后，原有的用地性质均变为工矿用地，由于占地面积较大，工矿用地面积对土地利用现状结构产生一定影响，需在本项目施工期、运营期以及闭矿期采取生态保护及恢复整治措施。工程建设期根据平面布置对对矿区专用道路两侧进行绿化，种植单排乔木，间距2-3m；在矿山生产运行过程中，将采取本评价和水保方案提出的措施，及时对采场已开采的部分进行整治，露天采场边开采边治理，形成一个台阶治理一个台阶，未开采到但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应在开采结束后及时进行生态恢复，覆土、绿化，播撒草籽，防止露采区地表裸露加大区域水土流失。同时根据工程特点，分期封闭采场，对露天采场进行复垦，满足生态恢复的需要，逐步恢复至原有生态。待闭矿后对采场进行封闭、平整覆土，对破碎站拆除设备，平整覆土，恢复其原有生态环境，同时对表土堆场采取生态恢复措施。最终恢复面积41.08hm2，绿化覆盖率达98.5%。

因此，采取上述措施后，项目建设运营对当地土地利用现状的影响是可以接受的。

### 6.3.2 对生物多样性和植被的影响

（1）生物多样性影响

项目建设区域内无珍稀濒危保护动、植物的自然分布。因此，该区域的开发建设不会对这些物种产生影响。

矿山开发占用和破坏的土地数量为41.67hm2，主要是占用了草地和旱地。矿山开发建设破坏土地资源的同时，不可避免对区域植被造成较大破坏和扰动，一方面矿山建设和生产将对植被造成直接彻底的破坏，另一方面是由于扬尘排放使生产建设区外一定范围内的植被受到一定程度的影响，各类建设工程活动均会对野生动物的生境产生一定的影响。短时间内项目将对生物多样性产生不利影响，但随着生态恢复措施的实施，项目占用和破坏的土地大部分将恢复为灌木林地和草地，因此项目最终对评价区生物多样性影响不大。

（2）植被影响

根据评价区生物量及净生产力调查、评价，综合矿区占地影响，计算得出评价区生物量及净生产力影响。

①生物量

破坏植被面积约为39.93hm2，其中草本植物38.36hm2、旱地1.57 hm2，计算得出项目建设破坏的植被生物量为499.57t，约占评价区总生物量的11.4%，占比较小。

②净生产力

破坏植被面积约为39.93hm2，则计算得出项目建设破坏的植被损失的净生产力为217.056t，约占评价区植物群落总生产力的13.02%，占比较小。

综上所述，项目破坏植被面积不大，为尽可能减小项目对地表植被及区域生态环境的影响，评价要求，施工过程中，加强施工管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏；项目营运过程中，严格按照开发利用方案及水土保持报告，采取局部绿化和植物防护措施，尽量减少水土流失和生态破坏。服务期满后，对露采区进行清理、平整、覆土、并植树种草，逐步恢复为灌草地，从而改善生态环境。通过采取以上生态恢复措施和水保措施后，区域生态环境会得到一定的补偿，对区域生物量的影响将会逐渐得到恢复。

### 6.3.3 对野生动物的影响

施工过程中，施工人员的活动和机械噪声等将会使施工区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，引起野生动物局部的迁移，使其群落组成和数量发生一定变化。施工期施工区域内自然植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，对野生动物的生存环境产生轻微的不利影响。施工过程中，人为干扰(如滥捕现象)也将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量，如野兔。这种影响通过加强对施工人员的宣传教育和管理可得到消除。

项目建设同步进行的道路的开通，人类活动的增多，从而干扰周围的自然环境，影响野生动物的栖息地和活动场所，对周围的野生动物产生一定的影响。因此，项目应加强施工期管理，加强对施工队伍的关于野生动物保护的宣传教育，要求严格按照《中华人民共和国野生动物保护法》等相关规定，尽量减缓、避免对区域及周边野生动物产生的可能影响。

### 6.3.4 对水土流失的影响

（1）土壤影响

表土剥离、挖方的堆存将会占用部分土地，改变土地的原有功能，对当地土壤环境造成较大影响。施工过程中，各种机械设备和车辆排放的废气、丢弃的固体废物及生活污水等，也将对土壤环境产生一定的影响。表土等固体废物，如处理不当，在雨水淋涮冲洗的作用下，将对周围的土壤造成一定的污染。

本项目在地面施工过程中，应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。在采取以上措施后，本项目对土壤的影响较小。

（2）水土流失影响

项目建设期，场地平整、地面开挖过程将不可避免的破坏自然植被和扰动原来相对稳定的地表，使土壤变得疏松，形成新的水土流失；施工过程中产生的弃土、渣如不采取有效的拦挡措施，在雨期受水力侵蚀易产生水土流失。因此必须加强施工管理，限制施工范围，及时恢复植被，对弃土渣采取临时拦挡等措施，防止水土流失。建设单位已委托有资质单位编制水土保持方案，对水土流失的影响进行预测并提出完善的水保防治措施。

### 6.3.5 对生态系统的影响

参照土地利用现状及现场踏勘调查，评价范围约为359 hm2，其中农田生态系统占地约36.76 hm2，草地生态系统占地约273.78hm2，林地生态系统占地约2.79hm2，人居生态系统45.67 hm2；评价区内无水域生态系统。

本矿山开采占用和破坏植被面积约为40.95hm2，占完整评价单元面积47.51hm2的11.4%，短时间内占地范围内土地利用性质发生改变，植被生产力大幅度减少，但占用和破坏面积占整个评价单位的比例不大，且随着生态恢复措施的实施，项目占用和破坏的土地大部分将恢复为灌木林地和草地，最终占用和破坏的40.95hm2土地性质得到恢复，生态系统得到恢复，因此项目不会对评价单位的生态系统的完整性产生影响。

### 6.3.6 对农业的影响

项目建设可能对农业产生的影响主要是工业污染对农业生产的影响。本项目工业污染主要是排放扬尘等造成的大气污染，可能会使项目区附近农业生产减产，但本项目采取了各种处理措施，有效减少了粉尘排放，项目所在区域地下水为基岩裂隙水，由大气降水补给，因采场占地面积较小，项目建设对整个区域降水补给影响较小，不会影响农业灌溉。因此项目建设对当地农业生产造成的影响较小。

### 6.3.7 生态影响评价小节

（1）工程建设将改变土地利用方式，减少植被覆盖面积及其覆盖率，减少耕地面积，降低系统的总生物量，对生态系统的稳定也有一定负面影响，这种影响主要在矿山开采范围内。

（2）施工期对生态环境的影响是暂时性的，主要是受占地及采矿作业的影响。它能使系统的生产力受到影响，物种多样性暂时减少，但只要重视植被的保护和加速植被恢复，能够减轻这种不利影响。

（3）工程建设和生产运行中，弃土（剥离表土及夹层土）造成的水土流失比重较大，是水土流失防治的重点。

（4）在营运期，土地的占用将长期对系统产生不利的影响。主要影响表现为采石区植物的生物量及生产力会有一定程度的降低，而这种影响对动物来说相对较轻。

（5）对采石场进行植被恢复措施可在一定程度上减轻工程建设对生态环境带来的负面影响。在严格落实评价提出的各项污染防治措施和项目矿山土地复垦与地质环境保护治理方案提出的土地复垦措施后，本项目建设运营整体上对当地农业的影响是可以接受的。

（6）通过植被恢复、水土保持等措施，可以改善矿区环境现状，美化景观，使生产和生态保护达到和谐一致，同时缓解矿石开采对矿区附近居民生存环境的影响，增加农民收入，促进社会安定。

## 6.4 矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）要求的生态保护措施

根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的要求，项目与该技术规范的相符性及拟采取的生态环境保护措施如下：

表6-7  本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相符性分析表

| 项目 | 序号 | 规范内容 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求 | 4.1 | 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。 | 本项目属于露天采矿。建设区域内不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域。不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。 | 符合 |
|  | 4.2 | 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免和减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。 | 符合当地相关规划，采取了有效预防和保护措施，避免和减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染的措施。 | 符合 |
|  | 4.3 | 坚持“预防为主，防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间布局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护与恢复治理水平 | 建议企业按照要求委托相关有资质单位编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案 | 符合 |
|  | 4.4 | 所有矿山企业均应对照本标准的各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。 |  |  |
|  | 4.5 | 恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护与恢复。 | 采取边生产边恢复的治理措施，主要恢复为林草地 | 符合 |
| 矿山生态保护 | 5.2 | 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动可能影响区进行生物多样性调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护等措施保护矿山生物多样性。 | 矿区范围内无国家或地方保护动植物或生态系统。 | 符合 |
|  | 5.3 | 高寒区露天采矿、设置排土场和尾矿库时，应将剥离的草皮层集中养护，满足恢复条件后及时移植，恢复植被；严格控制临时施工场地与施工道路面积和范围，减少对地表植被的破坏。 | 不属于高寒区。 | 符合 |
|  | 5.4 | 荒漠和风沙区矿产资源开发应避开易发生风蚀和生态退化地带，减少开采、排土和运输等活动对土壤结皮、砾幕及沙区植被的破坏和扰动；排土场、料场及尾矿库等场地应采取围挡和覆盖等防风蚀措施。 | 不属于荒漠和风沙区。 | 符合 |
|  | 5.5 | 水蚀敏感区矿产资源开发应科学设置露天采场、排土场、尾矿库及料场，并采取防洪、排水、边坡防护、工程拦挡等水土保持措施，减少对天然林草植被的破坏。 | 已采取相关的防洪、排水、边坡防洪及其他水保措施。 | 符合 |
|  | 5.6 | 在基本农田保护区下采矿，应结合矿山沉陷区治理方案确定优先充填开采区域，防止地表二次治理；在需要保水开采的区块，应采取有效措施避免破坏地下水系。 | 不属于基本农田保护区。不属于井下开采，不会产生采空塌陷 | 符合 |
|  | 5.7 | 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固体废物。 | 本项目设置临时排土场，设置采取挡墙、截排水及闭库后生态恢复措施。 | 符合 |
|  | 5.8 | 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境；采矿区与河道之间应保留环境安全距离，防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。 | 由于矿体位于当地最低侵蚀基准面以上，直接出露地表，露天采矿不会产生矿坑涌水，在采取了环评建议的措施后不会对地下水和地表水环境产生影响。 | 符合 |
|  | 5.9 | 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。 | 矿区运输道路主要利用现有村村通道路及乡道，出矿区运输过程中经过居民区，评价建议运输过程中采取低速，降低对环境保护目标的影响。 | 符合 |
|  | 5.10 | 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。对矿区耕作土壤的剥离，应对耕作层和心土层单独剥离与回填，表土剥离厚度一般情况下不少于30cm；对矿区非耕作土壤的采集，应对表土层进行单独剥离，如果表土层厚度小于20cm，则将表土层及其下面贴近的心土层一起构成的至少20cm 厚的土层进行单独剥离；高寒区表土剥离应保留好草皮层，剥离厚度不少于20cm。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。 | 拟对采场表土进行剥离并集中堆存，并采取拦挡和截排水措施。 | 符合 |
| 排土场植被恢复 | 7.3.1 | 排土场总高度大于10m时应进行削坡开级，每一台阶高度不超过5-8m，台阶宽度应在2m 以上，台阶边坡坡度小于35º，形成有利于林木植被恢复的地表条件。 | 项目临时排土场堆存高度约2.5m | 符合 |
|  | 7.3.2 | 充分利用工程前收集的表土覆盖于排土场表层，覆盖土层厚度根据植被恢复类型和场地用途确定。恢复为农业植被的，覆土厚度应在50cm以上；恢复为林灌草等生态或景观用地的，根据土源情况进行适当覆土。 | 表土建设期剥离堆存用于后期覆土生态恢复。生态恢复类型与现状相似，物种选择以本地物种为主。 | 符合 |
|  | 7.3.4 | 排土场植被恢复宜林则林、宜草则草、草灌优先，恢复后的植被覆盖率不应低于当地同类土地植被覆盖率，植被类型要与原有类型相似、与周边自然景观协调。不得使用外来有害植物种进行排土场植被恢复。已采用外来物种进行植被恢复造成危害的，应采取人工铲除、生物防治、化学防治等措施及时清理。 |  |  |
| 矿区专用道路生态恢复 | 10.1 | 矿区专用道路用地应严格控制占地面积和范围。开挖路基及取弃土工程，均应根据道路施工进度有计划地进行表土剥离并保存，必要时应设置截排水沟、挡土墙等相应保护措施。 | 矿区专用道路部分利用现有道路，无新建道路。 | 符合 |
|  | 10.2 | 矿区专用道路取弃土工程结束后，取弃土场应及时回填、整平、压实，并利用堆存的表土进行植被和景观恢复。 |  |  |
|  | 10.3 | 矿区专用道路使用期间，有条件的地区应对道路两侧进行绿化。道路绿化应以乡土树（草）种为主，选择适应性强、防尘效果好、护坡功能强的植物种。 |  |  |
|  | 10.4 | 道路建设施工结束后，临时占地应及时恢复，与原有地貌和景观协调。 |  |  |
| 工业场地生态恢复 | 11.1 | 矿山工业场地不再使用的厂房、堆料场、沉沙设施、垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。转为商住等其他用途的，应开展污染场地调查、风险评估与修复治理。 | 服务期满后拆除构筑物，覆土恢复植被。 | 符合 |
| 矿山大气污染防治 | 12.1 | 矿山采选过程中产生的大气污染物排放应符合GB9078、GB16297、GB20426、GB25465、GB25466、B25467、GB25468、GB26451、GB28661等国家大气污染物排放标准以及所在省（自治区、直辖市）人民政府发布实施的地方污染物排放标准。矿区环境空气质量应符合GB 3095标准要求。 | 本项目废气排放满足相应标准要求。 | 符合 |
|  | 12.2矿山企业应采取如下措施避免或减轻大气污染 | 采矿清理地面植被时，禁止燃烧植被。运输剥离土的道路应洒水或采取其他措施减少粉尘。 | 按规定清理地面植被，运输道路洒水抑尘。 | 符合 |
|  |  | 勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施。 | 运输、装卸、破碎等工序洒水降尘 | 符合 |
|  |  | 矿物和矿渣运输道路应硬化并洒水防尘，运输车辆应采取围挡、遮盖等措施。 | 矿石洒水抑尘、运输车辆加盖帆布。 | 符合 |
|  |  | 矿物堆场和临时料场应采取防止风蚀和扬尘措施。 | 矿石堆场密闭措施，同时设置洒水抑尘装置。 | 符合 |
| 矿山水污染防治 | 13.1 | 充分利用矿井水、选矿废水和尾矿库废水，避免或减少废水外排。矿山采选的各类废水排放应达到GB8978、GB20426、GB25465、GB25466、GB25467、GB25468、GB26451、GB28661等标准要求，矿区水环境质量应符合GB 3838、GB/T14848标准要求；污废水处理后作为农业和渔业用水的，应符合GB5084、GB11607标准要求；实施清洁生产认证的企业废水污染物排放与废水利用率还应满足HJ/T294、HJ/T358、HJ446等清洁生产标准的相关要求。 | 无矿坑涌水。 | 符合 |
|  | 13.3 | 矿井水和露天采场内的季节性和临时性积水应在采取沉淀、过滤等措施去除污染物后重复利用。 |  |  |

综上可知，项目采取的生态保护措施满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的要求。

# 第7章  污染防治措施和生态保护措施分析

## 7.1 建设期污染防治措施分析

### 7.1.1 建设期大气污染防治措施分析

建设期大气污染源主要为采区剥离地表、运矿道路裸露地表的风蚀扬尘，建筑材料运输、装卸、堆放中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘等，污染物为无组织排放。

施工扬尘的污染程度与风速、粉尘颗粒、粉尘含水量和汽车行驶速度等因素有关，汽车行驶速度和风速增大，产生的起尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围相应扩大。施工扬尘会造成局部地段降尘量增多，对施工现场周围的大气环境会产生一定的影响。

为减轻建设期扬尘对环境的影响，评价要求建设单位采取以下措施：

①所有施工现场必须做到“八个百分百”：即工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆100%清洗、施工现场路面100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械使用油品及车辆100%达标。具体措施为：本项目在破碎车间施工场地四周设置不低于2m高的围挡，采区露天采场在作业区域四周设置移动式围挡；易产生扬尘的施工材料加盖抑尘网；表土及时运至表土堆场，并用抑尘网全覆盖；本项目配备雾炮车在采场基建剥离前及剥离过程中对工作面进行喷雾洒水保证100%湿法作业；采区出口处及破碎站均设置车辆冲洗装置对进出车辆进行清洗，冲洗废水沉淀后回用不外排；场外运输道路全部硬化(沥青路面)，配备辆洒水车（定期对运输道路进行洒水降尘；运输物料的车辆不得超载，加盖帆布篷；采区露天采场及破碎场地均在建设期施工场地安装在线视频监控（4套）；本项目选用先进的矿山机械，企业选择正规企业供油，保证油品及车辆尾气达标排放。符合“八个百分百”要求。

②尽量缩短施工期，缩小施工影响范围，及时恢复场地植被，干燥、大风天气施工必须采取洒水抑尘措施。

③在离居民点较近的运矿道路等施工现场应采用遮挡措施，围挡高度应不低于2.5m；通过采取洒水、覆盖等措施，使得在各工程土方作业时，达到作业区目测扬尘高度小于2m。

④矿区运输道路全部硬化，同时设置洒水车对运输道路进行定期清扫、洒水。增设洗车平台，对进出采区、加工区车辆进行清洗。同时要求文明装卸物料，运输物料的车辆应限速，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒。

采取以上措施后，项目建设期扬尘对周围环境空气影响可得到有效控制，措施可行。

### 7.1.2建设期水污染防治措施

（1）生活污水

施工人员不在矿区住宿、就餐，项目施工区设置旱厕，定期清掏肥田，施工人员生活污水主要是少量的盥洗用水，主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N等。评价要求在施工区建设1座1m3/d的地埋式一体化污水处理系统处理生活污水，处理后全部用于施工区的防尘洒水。施工期结束后地埋式一体化污水处理系统作为运营期生活污水处理设施继续使用。

（2）生产废水

建设期生产废水污染源主要为施工设备清洗以及车辆冲洗废水，主要污染物为SS。评价建议在矿区出入口处设一座6×8m洗车台，用于施工设备清洗及车辆冲洗，并设置容积为5m3沉淀池，清洗废水经收集沉淀后重复利用或洒水抑尘，不外排。

### 7.1.3建设期噪声污染防治措施

施工阶段一般为露天操作，无隔声与消减措施，故传播距离远，对周边声环境有一定影响。采取的措施如下：选用性能良好且低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工，同时在运输车辆经过村庄时禁止鸣笛、要低速行驶，限速在20km/h以下。在采取以上措施后项目运营期噪声对周边居民影响较小，措施可行。

### 7.1.4建设期固体废物污染防治措施

建设期固体废物主要是露采基建剥离和矿区道路建设产生的表土和废土石及施工人员的生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾经矿区内设置的垃圾桶统一收集后，定期运往当地垃圾中转站处理，措施可行。

本项目基建期总剥离量为1.97万m3，其中表土产生量为0.4万m3，剥离基岩废石量为1.57万m3，全部用于矿山道路的填筑，剥离的表土暂存于矿区临时排土场，待施工结束后表土回覆至采场，然后土地整治进行植物绿化。土方堆放期间，坡脚处实施袋装土拦挡措施，并在表层撒上草籽进行防护。

## 7.2 运营期污染防治措施分析

### 7.2.1运营期大气污染防治措施

项目运营期大气污染环节主要是露天开采过程中凿岩、爆破粉尘，破碎场地矿石破碎、筛分粉尘及堆放产生的扬尘，矿石装卸及运输时产生的扬尘。

（1）露天开采粉尘

项目露天开采过程中的粉尘主要是钻孔、爆破粉尘和大块矿石二次破碎粉尘及装卸运输粉尘，呈无组织排放，集中散布在采区内。

①钻孔粉尘

矿山开采采用湿法潜孔钻进行凿岩作业，根据查询相关资料，钻机孔口附件有微细粉尘产生，也有粗颗粒产生，项目采用的凿岩机自带有除尘器收集粉尘，可有效减少粉尘的产生。

②爆破粉尘

本项目采用中深孔爆破产尘量较少，类比同类采石场，矿山爆破产尘量与爆破产生的矿石量有关，项目爆破粉尘产生量为6t/a，爆破后粒径大的粉尘在近距离内、短时间内沉降，粒径<10μm的飘尘不易沉降，但仅占产尘量的1%以下。因此在未采取抑尘措施的情况下，爆破粉尘主要影响采场下风向200m范围内区域的大气环境质量。项目采用的中深孔爆破工艺，同时评价要求项目合理布置炮孔，正确选用爆破参数，加强装药利填塞作业的管理，以降低爆破作业的产尘量，起爆后，采用雾炮喷雾洒水降尘减少爆破粉尘。在采取以上措施后，可有效减少约95%的爆破粉尘。

③大块矿石二次破碎粉尘

项目爆破后的少量大块矿石需进行二次破碎，破碎量较小，粉尘产生量较少，同时破碎时采取喷雾洒水措施，可有效减少粉尘的产生和排放，二次破碎粉尘对周边环境影响较小，措施是可行的。

（2）破碎场地粉尘

破碎场地在对矿石进行破碎、筛分过程中均会有粉尘产生，项目在颚式破碎机进料口处设置喷雾洒水装置，对各产尘设备（破碎机、筛分机、皮带运输机）均采取了密闭措施，原料设置密闭原料库并设置喷淋洒水装置，大大减少了粉尘的产生，同时在颚式破碎机（一段破碎）出料口、对辊破碎机（二段破碎）出料口、一级筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放，排放废气能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值要求；在二级筛分机、三级筛分机进出料口处分别设置集气罩，粉尘经收集后进入1台脉冲袋式除尘器处理，处理后由15m高排气筒排放，排放废气能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值要求。采取上述措施后，破碎场地粉尘产生量较小，项目采取的措施是可行的。

（3）装卸和运输粉尘

①矿石装卸粉尘

矿石在装卸过程中不可避免会产生少量扬尘，由于矿石为凿岩的大块矿石，一般起尘量很小。评价建议装矿时尽量降低物料落差，矿石不高于车厢，装载完毕后及时用篷布覆盖，矿石装车时利用雾炮车喷雾洒水抑尘，可使粉尘排放量降低80%，从而减少装卸扬尘的影响。

②运输扬尘

为减轻车辆扬尘污染，评价要求对运矿道路定期清扫、洒水，并对运输的矿石进行遮盖，装卸作业面洒水降尘，尽量降低物料落差。粉状物料外运采用密闭罐车运输或加湿后运输；其他成品外运车辆采用箱式并加盖篷布以防止物料洒落，严禁石料超出箱板。厂区出入口附近应修建车辆自动清洗装置，对进出厂车辆轮胎进行清洗。以有效减轻运输扬尘污染。采取以上措施后，可降低80%起尘量。

### 7.2.2运营期水污染防治措施

生产废水：本工程营运过程采区、破碎场地、运矿道路降尘洒水随空气蒸发，无生产废水外排。车辆冲洗装置废水经自带的5m3的沉淀池沉淀后循环利用，不排放。

生活废水：矿区生活污水主要为餐饮和盥洗废水，产生量约0.8m3/d，生活污水经地埋式一体化污水处理系统（1m3/d）处理后用于矿区防尘洒水，不排放。

因此，项目运营期无废水外排，对外界环境影响较小，评价认为该废水措施可行。

### 7.2.3运营期噪声污染防治措施

采区爆破噪声为瞬时性噪声，项目开采区周围200m范围内没有村庄等环境敏感点，经距离衰减或山体阻隔衰减后，爆破的噪声对周围声环境的影响是可以接受的，评价建议企业与周围居民协调好爆破时间并提前通知，尽量避开居民休息时间。

针对露采区钻孔、矿石铲装等过程产生的噪声，设计选用低噪声设备，并采取空压机安装消声器、夜间不生产、车辆限速禁鸣等降噪措施和环境管理措施，并做好日常运营维护，可有效降低噪声影响。针对破碎场地设备噪声，评价要求各噪声设备布置在厂房内，并采取基础减振措施，可有效减少噪声的产生。

项目产品运输车辆噪声按车型、车流量及行车速度确定，其辐射声级一般在80～90dB（A）之间。设计采用限速、禁鸣、夜间禁止运输等措施减轻产品运输对沿线居民的影响。

本评价认为，通过以上降噪措施，能有效减轻项目对周围环境的噪声危害，措施可行。

### 7.2.4 运营期固体废物污染防治措施

项目运营期的产生的固体废物主要是矿山剥离表土、破碎场地袋式除尘器收集粉尘、生活垃圾。

项目开采过程中剥离表土量共计0.4万m3，露天采场开采实行边开采边恢复，项目首采台阶剥离的表土已全部用于采空区的土地复垦，后续开采台阶剥离的少量表土堆存于相邻较高工作面，用于较高工作面的生态恢复，因此项目不设置排土场。

项目运营期生活垃圾产生量为2.7t/a，矿山生活区设置垃圾桶，生活垃圾经收集后，定期运往当地垃圾中转站集中处理。

项目破碎场地袋式除尘器收集粉尘量为18.294t/a，收集粉尘掺入石粉中作为产品外售。

综上所述，本项目运营期产生的固体废物均能得到合理妥善处置，对周围环境造成的影响很小，措施可行。

## 7.3 生态保护及恢复措施

本项目生态保护及恢复措施按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》（GB651-2013）要求，坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。

### 7.3.1 建设期生态环境综合保护措施

1、强化生态环境保护意识

（1）结合当地政府部门所制定的生态环境建设规划和水土保持规划，协助当地政府搞好矿区的生态环境建设工作。

（2）加强管理，制定并落实生态影响防护与恢复的监督管理措施。生态管理人员编制，建议纳入项目的环境管理机构，并落实生态管理人员的职能。

2、土壤与植被的保护和恢复措施

（1）项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏。

（2）禁止施工人员进入非施工区域；施工机械、运行方式等进行设计、消减施工造成的水土流失；建设单位在施工前应设计详细的施工方案和运行方式；

（3）所有的开挖边坡、开挖面、施工道路等均应做好防水土流失措施。

（4）工程建设施工时避开雨期，减少水土流失。

（5）工业场地建设完成后，应在其周围或场地内进行绿化，绿化树种选择当地易于生存的树种，以美化环境，并防风抑尘。

（6）施工结束后，要进行现场清理、采取恢复措施。

（7）对剥离的表土进行收集后，堆存于表土堆存，用于各采场、运输道路闭矿后的覆土绿化。

3、土壤侵蚀的防治对策

（1）在地面施工过程中，应尽量避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业。对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

（2）对于施工过程中产生的废弃土石，应妥善处置，不得任意裸露弃置，以免遇强降雨引起严重的水土流失。

（3）对于水蚀强烈的丘陵坡地和沟壑地段，为避免产生新的水土流失，应考虑采取相应的工程措施。

### 7.3.2 营运期生态恢复及补偿措施

1、露天采场边开采边治理，形成一个台阶治理一个台阶，未开采完但已剥离的采面应先采取覆盖抑尘网的措施，已开采完毕的台阶应开采结束后及时进行生态恢复，覆土、绿化，播撒草籽，边坡栽植攀沿植物等措施进行生态恢复，防止露采区地表裸露加大区域水土流失。具体内容见表7-1生态恢复措施实施计划一览表。

2、项目设计分台阶开采，平面上由上而下开采，增加项目开采安全性外，一定程度上减少了水土流失，减少对生态环境的破坏；且采区设计修建截排水沟，及时对采区汇水进行排出，起到一定的生态环境保护作用。

3、表土堆场亦是水土流失的主要物源，其堆置松散，表面极易被水流冲蚀，在其利用前必须尽快加以绿化覆盖，其绿化主要方法是播撒草籽。妥善保存好表土，待阶段工程结束后用作覆土，进行生态恢复。

4、根据矿体开采接替顺序，按照水保方案对露天采场采取水保措施，防止水土流失。严格按照露天开采设计控制采场面积，防止对露采场地外造成生态破坏。

5、加强生态环境管理，禁止采矿人员砍伐周边树木及破坏植被。

6、矿山道路全部采用沥青硬化路面。面层材料可使用废弃碎石及表土铺筑、压实。填方地段进行路肩培护及边坡防护，挖方路段路基两侧设排水沟。在进出矿区的道路沿线种植乔木，按间距2m的网格两侧单排种植，种植长度约1km。

### 7.3.3 服务期满生态恢复措施

服务期满后，建设单位应按照水保批复要求及环评提出的生态恢复措施做好项目闭矿期的生态恢复工作。据此建设单位应根据实际情况分区分阶段制定矿区生态恢复的工作计划，明确责任部门和责任人，明确恢复要求，落实相应资金等，按照有关要求及时对本次开采造成的生态问题进行恢复，建设单位不能恢复的或没有条件恢复的，要及时向当地政府缴纳生态补偿费委托其生进行态恢复。具体措施详见表8.2-1。

### 7.3.4生态恢复实施计划

根据生产计划及分台阶露天开采特点，边开采边治理，形成一个台阶治理一个台阶防止露采区地表裸露加大区域水土流失。按照水保批复要求及环评提出的生态恢复措施做好项目闭矿期的生态恢复工作，最大程度减少生态破坏。项目典型生态环境保护措施图见附图15、附图16。

矿区生态恢复实施计划包括生态恢复措施、恢复面积、恢复时限、资金需求等详见表7-1。本项目生态投资共计257.76万元。

表7-1               生态恢复措施实施计划一览表

| 序号 | 占地用途 | 占地面积 | 实施(完成）期 | 绿化与生态恢复 |  |  |  |  |  | 绿化与生态恢复的主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实施区域 | 效果 |  | 恢复方法 | 成本核算 | 恢复土地属性 |  |
|  |  |  |  |  | 绿化(恢复)面积 | 绿化(恢复)率 |  |  |  |  |
|  |  | hm2 |  |  | hm2 | % |  | 万元 |  |  |
| 1 | 老采坑 | 9.16 | 建设期 | 一采区北侧老采坑 | 9.16 | 100 | 草地+乔灌 | 44.26 | 草地+乔灌 | 目前已部分恢复，企业后续将持续恢复，栽植灌木、撒播草籽等措施进行植被恢复 |
| 2 | 矿山开采区 | 40.95 | 建设期 | 矿山开采区 | / | / | / | / | / | 表土剥离集中堆存在排土场，用于本区后期露天采坑和工业场地等覆土整治。 剥离的表土部分用于矿区内运输道路碎石铺垫。 |
|  |  |  | 服务期（边开采、边恢复） | 露天采坑坑底 | 40.95 | 100 | 草地+乔灌 | 181.39 | 草地+灌木林地 | 矿体开采结束后，采坑底部及开采平拍经土地整治表土回覆后进行乔灌草绿化，其中乔木为侧柏，株行距2m×2.5m，灌木为紫穗槐，株行距为1.0m×1.0m，荆条和其他草籽播种，20kg/hm2 |
| 3 | 工业场地 （破碎场地、炸药库） | 1.44 | 建设期 | 工业场地空地 | / | 100 | / | 32.11 | / | 空地绿化，平整覆土。 |
|  |  |  | 服务期满后 | 建筑物占地 | 1.44 |  | 草地+乔灌 |  | 草地+灌木林地 | 拆除建筑物，经土地整治后采用乔灌草相结合的方式进行植被恢复。，其中乔木为侧柏，株行距2m×2.5m，灌木为紫穗槐，株行距为1.0m×1.0m，荆条和其他草籽播种，20kg/hm2 |
| 4 | 道路区 | 0.72 | 建设期 | 路基两侧裸露边坡 | 0.72 | 100 | 草地 |  | 草地 | 设置排水沟、沉砂池，外侧路肩覆土后栽植树木绿化。 |
|  |  |  | 服务期满后 | 道路保留 | / | / | / | / | / | 道路保留 |
| 5 | 合计 | 52.27 | / | / | 52.27 | 100 | / | 257.76 | / | / |

## 7.4 水土保持措施

项目已委托郑州鑫淼生态水利景观工程有限公司编制《郏县中联天广水泥有限公司采石场水泥用石灰岩矿项目水土保持方案报告书》，根据其水土保持方案报告，项目区水土保持情况分析见如下：

### 7.4.1水土流失现状

根据《全国水土保持规划（2015-2030年）》（水利部，2015年12月）和《河南省水土保持规划（2016-2030年）》（河南省水利厅，2016年9月），该项目位于河南省省级水土流失重点治理区内。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/50434—2018)的规定，结合对项目建设区实地勘察观测结果，项目建设区水土流失类型以水力侵蚀为主，属轻度侵蚀，属全国水力侵蚀区划中的“北方土石山区-豫西南山地丘陵区-伏牛山山地丘陵保土水源涵养区”，土壤侵蚀模数容许值为200t/km2·a，项目区多年平均土壤侵蚀模数为1000/km2·a。

### 7.4.2水土流失责任范围

根据项目的水土保持方案报告，项目水土流失防治责任范围主要包括露天采场区、矿山道路区，水土流失防治责任范围为14.43hm2。

### 7.4.3水土流失预测

（1）预测单元

预测单元划分原则：①地形地貌、扰动地表的物质组成相近；②土地利用现状基本相同；③扰动地表方式、形态相似，时段相同；④水土流失成因、强度基本一致，类型相同；⑤同一预测单元集中连片，形成一个或几个集中的区域。

（2）预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》相关规定，本项目属建设生产类项目，水土流失预测时段为施工期和自然恢复期。

施工期各单元预测时间主要根据主体工程施工进度安排按最不利情况确定，结合本项目特点，6-9月为雨季，施工时段超过雨季长度的按一年计算，不超过雨季长度按占雨季长度的比例进行预测。考虑项目区暖温带亚湿润气候、降水、土壤等因素，自然恢复期定为2年。各预测单元、各时段预测时间详见表7-2。

表7-2       水土流失预测单元、时段及预测时间表

| 序号 | 一级预测 单元 | 二级预测 单元 | 施工时段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工起讫时间 | 施工期（a） | 自然恢复期（a） |
| 1 | 露天采场区 |  | 2019年1月~2019年5月 | 0.75 | 3 |
| 2 | 矿山道路区 |  | 2019年1月~2019年3月 | 0.25 | 3 |

（3）水土流失预测结果

①经计算，项目施工期和自然恢复期将产生土壤流失总量为730.1t，新增土壤流失总量为383.5t，其中：施工期土壤流失总量443t、新增土壤流失量346t，自然恢复期土壤流失总量287.1t、新增土壤流失量37.5t。

②根据预测结果得知，露天采场区在施工过程中新增水土流失量较大，具体表现为在没有任何防护措施的情况下，土方开挖、回填等水土流失可达剧烈程度。因此，本方案将露天采场区作为重点防治工程。

③水土流失的主要危害表现为对生态环境、农业用地、下游沟道及河道、周边居民的影响。

### 7.4.2水土保持措施

1、防治措施布设

（1）建设期水土保持措施

①露天采场防治区

由于该项目已开工建设，基建期在露天采场周围设置截洪沟、消力池，各级台阶坡脚设平台排水沟、纵向排水沟将周围汇水排至场地外，对施工过程中的临时排水措施。

②矿山道路防治区

在路基一侧设置排水沟，施工结束后在道路两侧栽植行道树，较陡边坡种植爬藤植物。

（2）运行期水土保持措施

①露天采场防治区

露天采场闭坑后绿化覆土、土地整治，在平台播撒草籽并在坡脚种植连翘对边坡进行绿化防护，采坑底部采取乔灌草结合的方法绿化。

2、防治措施工程量

（1）露天采场防治区

①工程措施：表土剥离8.04hm2；覆土4.02万m3；土地整治8.04hm2；截洪沟长860m（浆砌石506m3，土方开挖776m3）；消力池4个（浆砌石18m3，土方开挖36.3m3）；平台排水沟3150m（浆砌石1606m3，土方开挖1985m3）；纵向排水沟70m（浆砌石36m3，土方开挖44m3）。

②植物措施：绿化面积8.04hm2，需栽植乔木19100株（其中桧柏8400株，刺槐5000株）；种植灌木24120株（其中连翘15120株，小叶女贞9000株，葛藤1340株）；撒播草籽8.04hm2。

③临时措施：施工临时排水沟2650m，开挖土方530m3；临时拦挡150m，袋装土45 m3；临时苫盖防尘网1300m2。

（2）矿山道路区

①工程措施：覆土840m3，土地整治0.28hm2；已修建排水沟700m（C20砼298m3，土方开挖410 m3）；新修排水沟2100m（C20砼893m3，土方开挖1229 m3）。

②植物措施：栽植乔木桧柏2800株，灌木葛藤860株。

## 7.5 环保措施汇总、环保投资及验收清单

根据上述分析，评价将施工期、营运期和闭矿期污染防治及生态保护措施进行汇总，项目环保措施投资为359.76万元，项目总投资1350万元，环保措施投资占总投资额的26.65%。环保措施汇总、环保投资及“三同时”验收一览表见表7-3~表7-5。

表7-3   项目施工期污染防治、生态保护措施及竣工验收汇总表

| 名 称 |  |  | 治理（保护）措施 | 控制措施及效果 | 金额 /万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 运输车辆扬尘 |  | 每日适时定期洒水，限制车速，清扫运输通道，冲洗车轮，加盖帆布篷。 | 减轻对沿线村庄的影响 | 1 |
|  | 施工过程扬尘 |  | ①对施工现场进行科学管理；②对施工场地及作业面洒水或喷湿，减少粉尘；建筑材料和建筑垃圾应及时清运；③机械设备定期养护。⑤表土堆撒草籽防护。 | 减少施工场地粉尘污染 | 1 |
|  | 物料堆放扬尘 |  | ①散状建材应设置简易材料棚储放；②施工场地要尽量小，减少施工扬尘的扩散范围；③适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免产生扬尘。 | 减轻扬尘对周围居民的影响 | 2 |
| 水污染防治 |  |  | 采用水冲厕，设置1座1m3/d的地埋式一体化污水处理系统，生活污水经收集处理后，用于场内降尘。 | 不外排 | 2 |
| 噪声防治 |  |  | 选用低噪声设备和机械，及时检修和保养；白天施工并合理安排时间，严禁高噪声设备在夜间使用、避免同时使用或多台作业 | 最大限度减轻噪声污染 | 2 |
| 固废 |  | 生活 垃圾 | 设置垃圾桶1个，生活垃圾集中收集后定期清运至当地垃圾中转站 | 及时清运 | 2 |
| 环境管理 |  |  | / | / | 2 |
| 环境监理 |  |  | 委托有资质的监测单位进行常规监测 | 按监测计划进行 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 20 |

表7-4                     项目营运期污染防治、生态保护措施及竣工验收汇总表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 验收内容 | 环保投资（万元） | 控制效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 车辆冲洗装置废水经5m3的沉淀池沉淀后循环利用；露天采场汇集雨水井泵排至附近山沟 | 1个5m3沉淀池；1套水泵 | 3 | 废水综合利用不外排 | 生产废水综合利用不外排，生活污水综合利用不外排 |
|  | 生活废水 | 经地埋式一体化污水处理系统（1m3/d）处理后用于矿区洒水抑尘 | 1座1m3/d的地埋式一体化污水处理系统 | / | 生活污水综合利用不外排 |  |
| 废气（粉尘） | 钻孔粉尘 | 湿式凿岩，并进行喷雾洒水措施抑制粉尘，定时清扫开采平台 | 凿岩过程对锯切机进行喷水冷却，并进行喷雾洒水 | 3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准及表3标准（粉尘有组织排放浓度20mg/m3、无组织排放标准浓度限值要求0.5mg/m3） | 排放粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准及表3标准（粉尘有组织排放浓度20mg/m3、无组织排放标准浓度限值要求0.5mg/m3）； 敏感点环境空气质量能到达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中 PM1024小时均值浓度0.15mg/m3的要求 |
|  | 爆破粉尘、二次破碎粉尘 | 水封爆破，爆破工作面、二次破碎时采用雾炮喷雾洒水降尘 | 雾炮车1辆 | 15 |  |  |
|  | 装卸粉尘 | 降低装卸高度、矿石不高于车厢，矿石装车时利用雾炮车喷雾洒水抑尘 | 雾炮车1辆 | 15 |  |  |
|  | 破碎和筛分粉尘 | 密闭罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒外排 | 2套密闭罩收集+袋式除尘器+15m高排气筒外排 | 20 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 装矿石时不高于车厢、加盖帆布。配置专人及时清扫路面，并定时洒水防尘。在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸，矿石抛洒。 | 装矿石时不高于车厢、加盖帆布。配置专人及时清扫路面，并定时洒水防尘。在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸，矿石抛洒。 | 8 |  |  |
|  |  | 6×8m的洗车台，5m3的沉淀池 | 6×8m的洗车台，5m3的沉淀池 | 3 |  |  |
| 固体废物 | 袋式除尘器收集粉尘 | 掺入石粉中作为产品外售 | 掺入产品中外售 | / | 不排放 | / |
|  | 生活垃圾 | 选厂办公生活区设置垃圾桶，统一进行收集，由建设单位统一运输至当地垃圾中转站 | 办公生活区设置垃圾桶若干，及时清运至当地垃圾中转站 | 2 | 妥善处理 |  |
| 噪声 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，并采取减震、消声措施，加强管理 | 选用低噪声设备，并采取减震、消声措施，加强管理 | 13 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求 | 在采取相应措施后，经预测敏感点声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |
|  |  | 破碎场地设备均布置在厂房内，并采取基础减振措施 | 密闭布置，基础减振 |  |  |  |
|  | 运输噪声 | 运输车辆限速(20km/h)行驶，禁止夜间运输 | 运输车辆限速(20km/h)行驶，禁止夜间运输运 | / | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 |
| 合计 |  |  |  | 82 | / | / |

表7-5     项目闭矿期污染防治、生态恢复措施及竣工验收汇总表

| 项目 | 产污环节 | 防治措施 | 验收内容 | 环保投资（万元） | 控制效果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 矿山开采区 | 矿山开采区和排土场边生产、边恢复治理，栽种+湿播；工业场地服务期满拆除生产设备、设施、建筑物后植树，空隙地播洒草种。 | 恢复面积40.95hm2 | 257.76 | 恢复率100% | 恢复率100% |
|  | 工业场地 |  | 恢复面积1.44hm2 |  |  |  |
|  | 道路 |  | 恢复面积0.72hm2 |  |  |  |

# 第8章  环境管理和环境监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理的目的

环境管理是企业管理中一项重要的专业管理，加强环境监督管理力度是保证各项环保政策及法规在企业得到有效落实的基本措施，对于促进企业经济效益、环境效益、社会效益协调发展非常重要。为了保证正常运行，最大限度地减小工程与环境之间的矛盾，必须把环境管理和环境监控纳入正常的生产管理之中，保证工程的环境、经济和社会效益的协调发展。

环境保护管理计划可分为施工期环境监理计划和运行期环境管理计划，相应的管理机构一般包括管理监督机构、执行机构和监测机构。该计划用于组织实施由本报告书中所提出的环境影响恢复及减缓措施，计划中指出了责任方，拟定了操作方案以及监控项目。通过环境保护管理，以达到如下目的：

（1）为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据；

（2）通过环境保护管理，使各项环保政策及法规在企业得到有效的落实；

（3）通过本管理计划的实施，将建设项目对环境带来的不利影响减少至最低程度，使该项目的经济、环境、社会效益得到统一。

### 8.1.2 环境管理机构设置

根据项目工程特点和企业的实际情况，要求建设单位应明确一名领导主抓环保工作，配备1名专职环境管理专业人员，从施工期到运行期进行全过程的环境管理及环境监理，负责施工和生产中涉及的一切环境管理工作。企业在实行目标管理同时，把环保指标列入考核内容，明确指标，奖惩分明。

### 8.1.3 环境管理人员的职责

（1）学习、宣传、贯彻执行国家的环保政策、法规及水土保持法；

（2）对公司的环保工作进行管理，建立并执行环保规章制度；

（3）协助实施环境工程的工程监理，对各类污染治理、水土保持、生态恢复等环保工程的施工进度及质量实施全过程控制，做好监理记录，编写工程监理报告，并及时向主管部门汇报环保工程进行情况；

（4）要协调建设单位、施工单位及有关各方面的关系，写好施工、运行期环保工作的管理和记录，并及时向单位汇报环保工程进行情况及建议；

（5）对施工期、生产期产生的废土石、废水、扬尘、噪声污染源及生态影响等进行污染防治及生态恢复措施落实；

（6）根据报告书提出的对策、建议，及时落实各项污染的防治措施和生态保护措施；

（7）负责维护、管理环保设施，使其正常运转，做好污染事故的处理和汇报；

（8）负责监测工作，定期委托当地监测机构对污染源进行监测，填报污染源状况，监理污染源档案，做好年终环保统计工作；

（9）负责督促生态恢复措施，水土保持工作的实施，并对水土保持、区域绿化及环保措施运行实行监控和管理；

（10）经常保持与地方或上级环保部门的联系，认真贯彻落实国家有关环保法规和行业主管部门的环保规定，共同搞好区域环境保护工作。

### 8.1.4 环境管理的任务

该工程环境管理部门在各阶段主要管理任务如表8-1所示。

表8-1              环境管理部门各阶段管理任务

| 阶段 | 环保管理机构主要任务 |
| --- | --- |
| 项目施工 准备阶段 | 同工程施工单位组织协商、编制有关环保要求，并把其列入项目建设管理文件工程承包合同，纳入环境管理计划中 |
| 项目 施工阶段 | 1.根据工程承包合同中有关条款，对施工活动进行环境管理，以保证施工现场附近居民的日常工作及生活环境不受干扰； 2.开展实施项目环境监测计划，在监测实施前，有关人员进行必要的培训； 3.在施工结束后，应全面检查施工现场的环境恢复情况 |
| 项目 运行阶段 | 1.根据环保“三同时”制度，在正式投产前，应向负责审批的环保部门递交“环保设施竣工验收报告”，说明运行情况，治理效果是否达到标准； 2.逐步完善监测体系，根据监测结果提出环境项目的反馈意见，及时处理各种不利影响； 3.研究与环境保护有关的、有利的环境效益发挥的措施途径； 4.在环境监测计划实施过程中，对其实用性进行评价，逐步完善计划内容。 5.对操作人员要定期进行关于操作技能和环保方面的培训，加强操作人员的事业心和环保责任感，要严格按照操作规程办事，要管好用好环保设施，充分发挥其治理效能； 6.要加强对除尘设备的管理，做到定期检查维修，对除尘设备要建立技术档案。定期测定除尘效率，发现问题及时解决，使除尘设备长期在最佳状态下运行； 7.加强生产和生活用水管理，节约用水，计划用水，努力提高水的循环利用率，确保本项目废水经处理后综合利用，不外排 |

## 8.2 环境监理监测计划

根据工程建设周期，施工期建设单位应聘请有经验、有资质的第三方环境监理公司，环境监理公司应根据环境影响报告书、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关、监督施工单位落实环评报告中所提出的各项环保措施。施工期进入准备期阶段，监理公司进驻施工现场开始施工期监理工作，施工活动结束后，提交监理报告，施工期监理结束。

### 8.2.1 环境管理与监控

（1）建设期环境管理

①生态保护及恢复措施

监督建设单位对运输道路两侧、采场工业场地等地进行绿化，并检查工程质量进度。对排土场的拦渣、防护、排水设施的落实，严格控制工程建设时石方开发方式，对弃土弃石的运输、堆存应每日一查，严格控制乱堆乱倒，对可利用的弃土做好监控、监督，集中收集予以利用。对施工场地周边的林木植被保护应每日一查，严格控制占压毁坏周边林木植被。

全过程监督完善道路工程护坡、排水及绿化弃渣场防护措施等的实施，把好水保工程质量关和工程进度。并协助施工单位解决存在的技术问题。如遇重大问题及时向建设单位和当地环保部门汇报。

②水污染源

监督施工生活污水收集的落实及矿山涌水综合利用等设施的建设情况，对不符合要求的工程及时提出意见，严把质量关，严格控制无废水外排。

③施工粉尘

监督采场爆堆洒水措施，废土运输道路洒水措施的落实。

④噪声控制

严格控制高噪声设备夜间作业。

⑤监理制度

应委托有资质单位进行环境监理，环保工程监理人员对上述监理内容至少应每周检查一次，做好监理纪录，每周向建设单位汇报一次环保工程进展情况；每月向环保部门汇报一次环保工程进展情况，对工程中存在的问题及时解决，及时汇报。

建设期环境管理计划见表8-2。

表8-2              建设期环境管理计划一览表

| 项目 |  |  | 环保措施监理内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目采区 | 废气 | 施工扬尘 | 合理设计材料运输路线，尽量远离居民区，避免扬尘等影响居民运输材料的道路、采场采取洒水措施 |
|  | 废水 |  | 设置旱厕，定期清掏肥田，职工生活污水全部进行综合利用，不外排。 |
|  | 固废 |  | 基建施工期产生的表土部分综合利用，表土运至排土场堆存；生活垃圾收集后，交由环卫部门统一处理。 |
|  | 噪声 |  | 施工选用低噪声的施工机械和工艺；固定源采取减振措施、流动源采用低噪声设备；对强噪声施工机械采取临时性的噪声隔挡措施 |
|  | 生态保护措施 |  | 工业场地、办公区四周及修建道路两侧及时、全面的绿化；排土场下游设置挡渣墙、四周设置截水沟，防止泥石流现象产生。 |
|  | 交通运输 |  | 保障车流畅通和车辆行车速度，减少尾气排放 加强对施工机械的管理和维护保养 减少或杜绝鸣笛，减少夜间运输 合理安排运输路线；道路洒水降尘 |

（2）运营期环境监控

①生产期生态保护及恢复措施监控

安排专人协助并督促生态恢复措施的落实，按环评要求做好生态恢复、排土场坡面整治等措施，对生态恢复工程实施进度和根据排土场堆存情况依次对排土场顶部进行平整、覆土、绿化或植被恢复进行全过程监控，对实施中存在的问题协助实施单位解决，并负责定期向主管部门汇报工程进度和实施情况。

对随着生产过程逐步完善的工程护坡、防洪排水、挡土墙及其它生态保护措施落实，把好水保工程质量关和工程进度，对服务期满的排土场进行坡面绿化和监督落实水保方案提出的植被恢复措施的进行，并协助施工单位解决存在的技术问题。如遇到重大问题及时向主管部门汇报。

②服务期满后生态恢复措施监控

采场服务期满后，建设单位应派专人负责监督工业场地等进行平整植树种草、排土场上面覆土恢复植被，并协助有关部门对工程完成质量进行检查验收。

③污染源监控

定期检查督促扬尘、噪声控制措施的落实。对污染源治理设施的运行情况进行定期检查，发现问题，马上处理，做好记录。对重大污染源事故，要及时向主管部门汇报，并提出控制污染的建议。

### 8.2.2 环境监测计划

（1）监测目的

为减少工程施工期和营运期污染物的排放，减轻对环境的污染，需要全面、及时掌握污染动态，了解区域环境质量变化，使整个受工程建设影响的区域符合本报告提出的环境质量标准，工程施工期和营运期必须执行本监测计划。

（2）监测机构

本项目环境监测应委托有资质的监测单位承担。

（3）环境监测计划

本工程在施工期间对周围环境的影响主要有施工噪声、施工扬尘、施工污水的影响，为了减轻施工期间对周围环境的影响，在施工期应制定切实可行的施工和监控计划，详见表8-3。

表8-3                   施工期监控计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 施工场地 （露天采场） | 等效声级 | 半年一次，每次一天，昼夜各一次 | 夜间禁止施工 | 监测单位 |
| 环境空气 | 施工区 （露天采场） | PM10 | 半年一次，每次三天，24h连续监测 | / |  |

根据本工程运营期产污特征，结合项目工程周围环境实际情况，制定出本项目运行期环境监测计划，详见表8-4。

表8-4                 运营期环境监测计划

| 类别 | 监测地点 | 项目 | 监测频次 | 监测要求 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 露采区 | PM10 | 1次/季度，每次3天，24小时连续监测 | 按测试规范进行 | 监测单位 |
|  | 破碎场地1#排气筒 | PM10 | 自动监测设备 |  |  |
|  | 破碎场地2#排气筒 | PM10 | 自动监测设备 |  |  |
| 噪声 | 矿区边界 | 等效A声级 | 1次/季度，每次2天，昼夜各一次 |  |  |
| 生态 | 加强露采区的生态恢复监控工作，及时做好土地复垦工作，将开采对生态环境的影响降低至最低程度。 |  |  |  | 建设单位 |

## 8.3 排污口规范化管理

根据《环境保护图形标志一排放口（源）》(GB 15562.1-1995标准要求，本项目应在废气、废水排放口、固废贮存场所分别设置环境保护图形标志牌，便于污染源监督管理及常规监测工作的进行，具体见表8-5。

表8-5              排污口图形标志一览表

| 序号 | 要求 | 排放部位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水排放口 | 废气排放口 | 危险固废 | 一般固废 | 噪声排放源 |
| 1 | 提示图形符号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 警告图形符号 |  |  |  |  |  |
| 3 | 功能 | 表示废水向水体排放 | 表示废气向大气排放口 | 表示危险废物贮存、处置场 | 表示一般固废贮存、处置场 | 表示噪声向外环境排放 |

排污口标志牌设在醒目处，设置高度为上边缘距地面约2m。建议每年对标志牌进行检查和维护一次，确保标志牌清晰完整。

# 第9章  环境经济损益分析

环境经济损益分析旨在衡量拟建项目投入环保资金和取得的环保效果之间的得失，以评判项目的环境经济可行性，本评价按照“简要分析法”对项目可能收到的经济、社会和环境效益进行综合分析。

## 9.1 经济效益分析

本项目建设总投资为1350万元，正常运营后，可实现销售收入1200万元/a，运营期年销售税金及附加140万元，年利润总额560万元/a，投资回收期预计为2.41年。

本项目有良好的盈利能力和一定的抗风险能力，项目建成后对该地区的国民经济和人民生活水平的提高起到积极地作用。

## 9.2 社会效益分析

本项目的建设可以增加当地税收收入，在一定程度上促进地区的经济发展，为当地提供多个劳动就业岗位，解决了部分当地剩余劳动力，同时可以带动周边第二、三产业的发展，提高当地居民的生活水平。因此，本项目社会效益良好。

## 9.3 环保投资

本项目环保措施投资为359.76万元，项目总投资1350万元，占总投资额的26.65%。

## 9.4 环境效益分析

本工程本着“清洁生产”和“达标排放”的原则，在生产工艺各产污环节根据“四废”的排放特性和工艺技术要求，采取了技术先进成熟、运行稳定可靠、净化效率高、满足达标排放等要求的环保措施，利用这些措施，采用清洁生产工艺，加强废物的回收利用，提高资源利用效率，变废为宝，大大减少了生产过程中的排污总量，使得废气、废水做到达标排放。

### 9.4.1 环境损失分析

（1）项目运营产生的各类污染物会对项目区域内外环境产生一定的影响，从而造成一定的损失；

（2）项目建设改变了部分土地利用方式，对项目区内的土地资源、土地利用产生一定的不利影响，从而造成一定的损失。

### 9.4.2 环境效益分析

工程的环境效益主要体现在投资的环保设施对环境质量的改善作用，由于项目的环境效益难以用货币准确衡量，结合本工程特点，对项目的环境效益作定性分析。

矿山采用台阶式开采、中深孔爆破、二次液压破碎，尽量一次采完、不留或少留边坡，按“边开采、边治理”的原则，分区域、分时段制定了生态恢复计划。有效减轻矿山开采对区域的生态影响。

矿区采取了低尘爆破、机械采装、洒水作业、围挡覆盖、车辆冲洗设施等除尘降尘措施，符合河南省、平顶山市大气攻坚战相关要求，项目拟按照绿色矿山要求高标准建设，有组织、无组织粉尘排放浓度能够满足《建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）附录A要求（特别排放限值）。有效减轻矿山开采对区域的大气环境影响。

露天采场设置了初期雨水收集池，初期雨水经沉淀后用于洒水降尘，不外排；厂区旱厕定期清掏肥田，生活用水经处理后用于场地周边防尘洒水，不外排。有效减轻矿山开采对区域的水环境影响。

通过采取有效降噪措施，项目施工期及运营期场界噪声分别满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）2类要求。有效减轻矿山开采对周边区域的声环境影响。

## 9.5 环境效益小结

综上所述，本项目如认真落实各项环境保护措施和环评建议措施，保证项目的环境可行性，将具有较为良好的社会效益、经济效益及环境效益。项目的建设运行，有利于增强地方经济实力、财力，增加就业机会；增强企业资源综合利用水平；有利于“清洁生产”政策的落实；有利于地方产业结构的调整；大大改善了环境资源的利用效率。因此，在社会效益、经济效益和环境效益三个方面都是可行的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的工程措施得到实施，这样本项目的环境经济效益才能达到预期的效果。

# 第10章  环境影响评价结论

## 10.1 评价结论

### 10.1.1 本项目符合相关产业政策

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正)，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目。本项目矿生产设备不属于限制、淘汰类名录。

### 10.1.2 本项目选址规划符合性

本项目位于郏县茨芭镇北竹园村，位于郏县330方向，直线距离约20km，符合当地土地利用规划的要求。本项目为水泥用石灰岩矿，属资源整合项目。项目整合后规模为30万t/a，服务年限为11.8年，项目拟按照绿色矿山相关要求高标准建设和运营，符合《河南省矿产资源总体规划（2016～2020年）》、《平顶山市矿产资源总体规划(2016-2020年)》中的相关要求。

根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》、《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》，距离本项目最近的是饮用水源地为白龟山水库，位于项目北侧39km处，因此项目不在平顶山市饮用水源保护区内。

### 10.1.3 评价区环境现状

1、环境空气质量现状

该评价区域内扈阳村、山前赵村、马山、马角邻散居民监测点位SO2、NO2小时浓度及24小时平均浓度和TSP、PM10、PM2.5的24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。评价区内环境空气质量较好。

2、地表水环境质量现状

本次环评现状监测数据显示区域地表水水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。表明区域地表水水质良好。

3、地下水环境质量现状

本次评价对扈阳村、山头赵村、蛤蟆山和矿区水井地下水进行监测，监测数据显示区域地下水能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准的要求，表明区域地下水水质良好。

4、声环境质量现状

该评价区域内所监测的6个点位均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准(昼间60dB(A)和夜间50dB(A))，项目周围地区的声环境质量较好。

5、生态环境现状

评价区域内有林地、草地、旱地、裸荒地等，无特别的生态系统或生态环境敏感保护目标。

6、土壤环境现状

项目二采区内表土的各项检测因子均能满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地、第二类用地筛选值的要求，因此，矿内土壤未受到污染影响，土壤环境现状总体良好。

项目采区外草地土壤的各项检测因子均《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中其他用地类型风险管控限值的要求，说明项目周边土壤环境质量良好。

### 10.1.4 运营期环境影响及污染防治措施

1、运营期环境空气影响及污染防治措施

①露天开采粉尘

项目采用的凿岩机自带有除尘器收集粉尘，且采取湿式凿岩法，可有效减少粉尘的产生，从而降低对周围环境的影响；爆破阶段产生粉尘浓度较大，但由于其持续时间极短，在操作中采用水封爆破法，评价建议爆破分批次分阶段进行，避免一次性大规模爆破，以进一步降低单位时间粉尘的产生量，采取均匀布孔，控制单耗、单孔药量和一次起爆药量，提高炸药能量利用率；同时，爆前喷雾洒水，可有效减少粉尘的产生量，从而降低对周围环境的影响；大块矿石二次破碎时，采取喷雾洒水措施，可有效减少粉尘的产生和排放，粉尘对周边环境的影响较小。

②破碎场地粉尘

石灰石矿在破碎和筛分过程中，将产生破碎和筛分粉尘，项目在颚式破碎机进料口处设置喷雾洒水装置，对各产尘设备（破碎机、筛分机、皮带运输机）均采取了密闭措施，原料设置密闭原料库并设置喷淋洒水装置，大大减少了粉尘的产生；同时设置了2套密闭罩+袋式除尘器+15m高的排气筒环保措施处理破碎、筛分过程产生的粉尘，处理后能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中特别排放限值要求。

③装卸粉尘

评价建议装矿时尽量降低物料落差，矿石不高于车厢，装载完毕后及时用篷布覆盖，矿石装车时利用雾炮车喷雾洒水抑尘，可使粉尘排放量降低80%，从而减少装卸扬尘的影响。

④运输扬尘

原矿在运输过程中不可避免会产生少量扬尘。评价要求对运矿道路定期清扫、洒水，并对运输的矿石进行遮盖，装卸作业面洒水降尘，尽量降低物料落差。粉状物料外运采用密闭罐车运输或加湿后运输；其他成品外运车辆采用箱式并加盖篷布以防止物料洒落，严禁石料超出箱板。厂区出入口附近应修建车辆自动清洗装置，对进出厂车辆轮胎进行清，以有效减轻运输扬尘污染。采取上述措施后运输扬尘产生量较小，对周边环境的影响较小。

综上可知，本项目无组织粉尘及有组织粉尘采取相应的环保措施后，污染物排放均能达标，且各敏感目标处质量数据可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。

2、运营期地表水环境影响及污染防治措施

①生产废水

本工程营运过程采区、破碎场地、运矿道路降尘洒水随空气蒸发，无生产废水外排。车辆冲洗装置废水经自带的5m3的沉淀池沉淀后循环利用，不排放。

②生活污水

根据前述水量平衡分析可知，矿区生活污水产生量为0.8m3/d。该部分污水主要是餐饮和盥洗废水，产生量约0.8m3/d，生活污水经地埋式一体化污水处理系统（1m3/d）处理后用于矿区防尘洒水，不排放。

本项目营运期没有废污水外排，不会对地表水产生不利影响。

3、运营期声环境影响及污染防治措施

项目运营期噪声主要来源于采区爆破、生产设备噪声以及车辆运输噪声等。

爆破噪声为瞬时性噪声，项目开采区周围200m范围内没有村庄等环境敏感点，经距离衰减或山体阻隔衰减后，爆破的噪声对周围声环境的影响是可以接受的，评价建议企业与周围居民协调好爆破时间并提前通知，尽量避开居民休息时间。

本项目运营期噪声主要来源于钻孔、矿石铲装及车辆运输等过程，设计中选用低噪声设备，并采取空压机、风机安装消声器、夜间不生产、车辆限速禁鸣等降噪措施和环境管理措施，并做好日常运营维护，可有效降低噪声影响。

评价认为，经采取以上措施后，项目噪声对周围声环境的影响是可以接受的。

4、运营期固体废物环境影响及污染防治措施

①生活垃圾

项目年生活垃圾产生量为2.7t/a，矿山生活区设置垃圾桶，生活垃圾经收集后，定期运往当地垃圾中转站集中处理，不会对周边环境产生影响。

项目破碎场地袋式除尘器收集粉尘量为18.906t/a，收集粉尘掺入石粉中作为产品外售。

综上，本项目固废不会对外环境产生污染影响，措施可行。

### 10.1.5 生态保护措施

1、建设期生态保护措施：加强管理，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏；临时占地和新开辟破坏区竣工后要进行土地复垦和植被重建工作，要进行土地平整、植树、种草工作；避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业；对于施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

2、运营期生态环境综合保护措施：厂区补充绿化及排土场及时覆土绿化。

3、边生产边恢复的生态恢复措施：建设单位应根据实际情况制定生态恢复的工作计划，明确责任部门和责任人，明确恢复要求，落实相应资金等，拆除场地内不可利用的建筑，场地平整，种植乔木灌木、播洒草种生态恢复。

### 10.1.6 水土保持

（1）工程施工期扰动原地貌、破坏地表及植被面积总计52.27hm2；

（2）本项目水土保持补偿面积为项目建设区面积，即52.27hm2。

（3）本项目建设可能造成的新增土壤流失总量383.5t，施工期新增346t，自然恢复期新增37.5t。

（4）水土流失重点防治时段为施工期，重点防治部位为露天采场和矿区道路。

### 10.1.7 总量控制

本项目无生产废水产生，生活污水经地埋式一体化污水处理系统处理后用于矿区防尘洒水，本项目无废水外排；同时，本项目建设及运营期均无SO2、NOx产生，故本项目不设总量控制指标。

### 10.1.8 公众参与

本项目公众参与由建设单位组织，在环评报告书编制过程中，建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）的相关要求，建设单位以多种形式开展了本项目的公众参与工作。第一次公示：郏县中联天广水泥有限公司网站（2019年4月25日）；征求意见稿公示：郏县中联天广水泥有限公司网站（2019年6月15日～6月29日），同时在马山居民点、北竹园村村委会、茨芭镇政府张贴公告（2019年6月15日～6月29日），报纸公示：在平顶山日报公示2次（2019年6月17日、6月23日）；建设单位广泛征集了项目周边公众对本项目环评工作的意见，取得了广大公众的认可。

根据建设单位组织进行的公众参与调查结果表明，当地公众对该项目的建设无反对意见，认为该项目的建设对发展当地经济、提高居民生活质量、改善当地环境状况有积极作用。但公众同时也对项目的建设提出了要求和希望，建设单位予以全部接受，并出具了采纳承诺。

## 10.2 总结论

综合以上结论，本项目符合国家产业政策，符合地方矿产资源规划及环境保护规划要求，选址可行、布局合理，污染防治措施可行，符合清洁生产、污染物达标排放和总量控制的原则。本项目在建设及运行中，只要认真落实工程设计和本评价提出的各项污染防治措施及建议，建立环境管理及监测制度，项目的生产不会对当地的环境质量产生大的不利影响。从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。

## 10.3 建议与要求

1、建设单位尽早成立环保专职班子开展环保管理；

2、建议建设单位在用工及运输业务中优先考虑对周边村民的影响；

3、、建设单位必须落实评价给出的污染防治措施，并按评价给出的生态恢复序时进度进行生态恢复；

4、建议建设单位强化对职工的环保教育。