平环审［2020］5号

平顶山市环境保护局

关于《平顶山润浦牧业有限公司郏县万头红牛产业基地项目

环境影响报告书》的批复意见

平顶山润浦牧业有限公司：

你公司上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《平顶山润浦牧业有限公司郏县万头红牛产业基地项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目投资1.2亿元，建设规模为年存栏红牛8000头，折合年出栏红牛5333头养殖项目（牛崽全部外购，不在厂区繁育）。项目选址位于郏县李口镇凤凰岭村，为低山丘陵地带，建设单位依地势分5个台阶建设10栋牛舍，配套建设消毒室、防疫室、仓库、办公室等工程，以及废水处理站（处理规模为60t/d，含调节池和厌氧反应器；厌氧反应器密闭，调节池加盖全封闭结构）、有机肥车间（封闭车间，高温发酵法制备有机肥）、沼液暂存池（全封闭）、沼液输送管网、初期雨水收集系统等环保工程。牛舍为通透式联合牛舍，四周不设围墙，顶部安装有采光板，通风、采光良好。牛尿与牛粪一起清理送至堆肥间（有机肥车间），经固液分离后牛尿进入废水处理站，牛粪用于生产有机肥。项目选址不属于郏县畜禽养殖禁养区和限养区，属于适养区，符合郏县畜牧业发展规划。饲料主要以青贮和干饲料为主，精饲料为辅，配套封闭饲草车间（内设打草机）和饲料车间。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的恶臭、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚、土壤攻坚等方案及实施方案相关要求进行施工。

2、强化废气污染物防治措施，清粪采用液压全自动清粪车，及时清理牛粪、喷洒除臭剂、饲料添加复合微生物菌剂、加强厂区绿化等防控恶臭产生；固体牛粪在堆肥间就地发酵生产有机肥，液体牛尿通过场区污水管网送废水处理站进行处理；打草机设置集气罩+袋式除尘器处理粉尘等；有机肥车间、污水处理系统和沼液暂存池全封闭，设置集气罩+生物除臭装置处理恶臭；沼气用于澡堂和食堂，采用低氮燃烧技术。有组织废气满足《畜禽养殖业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等相应限值要求。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、厂区雨污分流，初期雨水经雨水收集池收集后用于绿化；牛尿、生活污水等全部进入废水处理站处理，沼液经沼肥暂存池暂存后用于周边农田施肥，并配套必须的灌溉管网，确保废水全部综合利用不外排。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范地下水污染。厂区周边规范设置防洪沟渠，防范灾害次生环境污染事故发生。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、除尘器收集粉尘用于堆肥间；沼气净化废脱硫剂由厂家定期回收；病死牛委托无害化处理机构处理；废除臭塔填料定期补充更换，不排放；防疫废物和废机油等危废交资质单位处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。郏县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年1月21日