平环审［2020］8号

平顶山市生态环境局

关于《鲁山大北农农牧食品有限公司年出栏40万头生猪

生态循环农业项目（二期）环境影响报告书》的批复意见

鲁山大北农农牧食品有限公司：

你公司上报的由成都中环国保科技有限公司编制的《鲁山大北农农牧食品有限公司年出栏40万头生猪生态循环农业项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、拟投资1亿元，新建保育育肥场2个，分别位于张店乡雷趴村（拟建设存栏7500头育肥猪+7500头保育猪头生猪的保育育肥场1个）和张店乡界板沟村（拟建设存栏15000头育肥猪+7500头保育猪保育育肥场1个）。本项目年出栏生猪折算为8万头，是鲁山大北农农牧食品有限公司年出栏40万头生猪生态循环农业项目的二期工程，作为该公司年出栏40万头生猪生态循环农业项目的重要的组成部分之一。同时配套建设办公及管理用房、封闭堆肥棚、沼气池和沼液回用管网、发电机组等辅助设施。主要设备包括自动饲喂系统、环境控制系统及粪污处理设备等。本项目二期属于异地新建项目，现有项目（一期工程位于鲁山县张店乡雷趴村柿树坪组，设计年存栏母猪4800头，环境影响登记表的备案号为：201741042300000009）为本项目提供猪仔和饲料，一期和二期之间不存在其他依托关系。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目要按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你公司要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的生态影响得到有效控制和营运期产生的恶臭、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你公司在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、在施工期需加强管理，文明科学施工，按照平顶山市大气攻坚、水攻坚、土壤攻坚等方案及实施方案相关要求进行施工。

2、加强废气收集处理；饲料添加EM菌剂，提高饲料消化利用率，减少臭气的产生；猪舍采用干清粪工艺，加强通风，定期喷洒生物除臭剂进行除臭；加强厂区及周边绿化等措施防控废气对周边影响。沼气池产生的沼气经沼气池内部的集气管收集后经过脱水、脱硫后用于食堂做饭，其余部分用于燃烧发电。定期对固粪处置区猪粪、沼渣堆存处喷洒植物性除臭剂，堆肥棚采用集气罩收集，采用离子除臭装置处理后通过15m排气筒排放。沼液暂存池喷洒除臭剂、周边布置绿化带，调节池、固液分离机彩钢封闭，通过集气管引至堆肥间离子除臭装置进行处理。有组织废气满足《畜禽养殖业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》等相应限值要求。企业须按《报告书》的要求设置100米的防护距离，建设单位应配合当地政府管理部门，防止在防护距离内新建居民生活区、学校等敏感点。

3、厂区雨污分流，初期雨水经雨水收集池收集后用于绿化；两个厂区分别建设三格沼气池，前两格采用黑膜覆盖，处理后沼液进入第三格暂存池待用。食堂废水经隔油池处理后与其他废水一起进入沼气池，处理后产生的沼液用于周围农田施肥，沼渣过滤控水、晾晒后作为用于农肥。厂区及车间采取分区防渗、防腐处理，防范地下水污染。厂区周边规范设置防洪沟渠，防范灾害次生环境污染事故发生。

4、加强设备减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、建设封闭堆肥棚，猪粪进行条垛好氧堆肥，沼渣过滤控水、晾晒后与堆肥后的猪粪作为用于农肥。建设病死猪处理车间，分别配套设置病死猪无害化处理设备处置。医疗垃圾送医疗废物处置单位处置。废脱硫剂由厂家回收处置。

6、制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。鲁山县环境保护局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2020年3月3日