平环审［2021］18号

平顶山市生态环境局

关于《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）环境影响报告书》的批复意见

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司：

你单位上报的由河南省化工研究所有限责任公司编制的《中国平煤神马集团尼龙科技有限公司己内酰胺节能环保技术提升及应用项目（一期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目在中国平煤神马集团尼龙科技有限公司现有己内酰胺一期装置区进行建设，不新增用地，主要对环己酮肟化装置、己内酰胺装置、硫铵装置和配套中间罐区、变配电所和分析控制系统进行改造，公用工程全部依托现有设施。本项目在维持现有装置生产工艺流程不变的前提下，通过技术提升改造将产能由10万吨提升至18万吨，增加部分设备及进行升级改造，同时实现节能降耗：1）环己酮肟化装置：反应釜新增外置金属膜过滤器和催化剂补加系统，配套反冲洗系统；更换尾气吸收塔；叔丁醇回收塔系统新增一台回收2塔，与现有回收塔并联，新增及更换部分机泵；萃取系统萃取剂甲苯比例调整，新增一台甲苯肟冷却器，与现有冷却器并联，更换一台水萃取塔；精馏系统、甲苯脱肟、脱酮系统更换部分机泵及肟冷却器；更换废水汽提塔及配套机泵。2）己内酰胺装置：增加一套一段重排系统；增加预萃取系统；增加碱洗系统；增加预水洗系统，增加苯己蒸发系统；苯汽提塔增加塔径，规格与20万吨相同；在三效蒸发器原一效蒸发塔前增加一效蒸发；新增脱轻塔系统；新增一台己内酰胺精馏进料泵，改为两开一备运行。3）硫铵装置：新增一台结晶器及其附属设备；滗析系统新增旋流分离器；新增浆液预稠厚器，与原有稠厚器合并出口管线进入离心机，两台离心机更换；干燥系统处理能力新增50t/h。4）中间罐区增加备用泵及管道，变配电所增加配电箱，分析控制系统对原有DCS/SIS系统进行扩容。5）对现有工程己内酰胺含甲苯、苯有机废气处理系统进行“以新带老”改造，采用己内酰胺水溶液吸收+催化燃烧处理替代原有地面火炬燃烧，减少挥发性有机物排放。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、项目工艺废气利用现有处理系统处理，技术改造后全厂废气排放满足《石油化学工业污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相应限值要求，落实在线监控等设施。

3、本项目新增污水排至现有污水处理站。本项目新增设备落实分区防渗等处理措施，防范污染地下水和土壤，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、压缩机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、各类危险废物进行分类收集和储存。废催化剂暂存于现有危废间，定期交有资质单位处置；有机液体依托公司废液焚烧炉处置。

6、加强新增设备储罐和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年9月1日

抄送：市环境监察支队，叶县分局，河南省化工研究所有限责任公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会