平环审［2021］19号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山旭威化工科技有限公司3万吨/年抗氧化剂项目

（一期工程）环境影响报告书》的批复意见

平顶山旭威化工科技有限公司：

你单位上报的由平顶山坤源环保科技有限公司编制的《平顶山旭威化工科技有限公司3万吨/年抗氧化剂项目（一期工程）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、建设项目位于平顶山市尼龙新材料产业集聚区，尼龙科技环己酮项目南侧。项目分两期建设，一期建设年产3万吨抗氧化剂公用（包括原料罐区、污水处理系统、循环水站、综合办公楼、生产车间等）和年产1万吨亚磷酸酯抗氧化剂生产装置；二期建设2万吨抗氧化剂装置；本次评价仅针对一期工程。项目产品为1万吨/年亚磷酸酯抗氧化剂（简称抗氧剂168），原料为2,4-二叔丁基苯酚、三氯化磷、二正丁胺、乌洛托品、二甲苯、三乙胺、甲醇等。主要设备为计量罐、结晶釜、蒸馏釜、反应釜、冷凝器、泵类、离心机、干燥机等。生产工艺为：2,4-二叔丁基苯酚和三氯化磷在一定温度下在催化剂三乙胺存在情况下发生酯化反应，生成三（2,4二叔丁基苯基）亚磷酸酯和氯化氢气体，粗品经过滤、结晶、离心、清洗、干燥以及蒸馏回收物料得到最终产品。项目热源为集聚区蒸汽。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市污染防治攻坚要求进行。

2、反应釜投料反应过程尾气、蒸馏回收二甲苯过程不凝气、母液蒸馏回收过程甲醇不凝气、干燥工序尾气、储罐区呼吸废气和污水处理站废气等废气全部引至厂内废气处理装置，经“高效吸附-脱附-电加热蓄热式催化燃烧装置”（RCO装置）处置后有组织排放；全厂废气排放满足《大气污染物综合排放标准》、《恶臭污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》等相应限值要求，落实在线监控等设施。

3、全厂雨污分流。项目冷凝水部分用于“二级降膜+喷射泵”三级吸收制酸系统生产副产盐酸以及干燥工序喷射泵吸收甲醇循环池补水，多余部分引至厂区总排口排入产业集聚区污水管网；冷却水循环系统定期排放至总排口；甲醇吸收废水、地面冲洗水和员工生活污水全部汇入厂区A/O一体化污水处理设施处理后排至总排口；厂区内卸车区、储罐区、生产车间、室外装置区、仓库等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、压缩机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、废包装袋、废包装桶、废齿轮油、废锂基脂和蒸馏釜残等危险废物进行分类收集和储存，交有资质单位处置。滤袋除尘器收集的抗氧剂粉末直接随产品外售。催化燃烧装置催化剂由厂家负责更换并处置。

6、加强设备存储和管道泄漏环境风险防范，落实公司环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局叶县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2021年9月1日

抄送：市环境监察支队，叶县分局，平顶山坤源环保科技有限公司，平顶山尼龙产业集聚区管委会