平环审［2024］2号

平顶山市生态环境局

关于《平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司废切削液、废乳化液处置项目环境影响报告书》的批复意见

平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司：

你单位上报的由河南启新环保科技有限公司编制的《平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司废切削液、废乳化液处置项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、公司位于平顶山市郏县经济技术开发区凤翔大道东段，主要生产液压支架等煤矿机械装备，为了降低运营中产生的需要处置的危险废物废切削液和废乳化液（以下简称“废液”）的总量，拟投资48.9万元建设低温真空蒸馏装置，将其中水分蒸发。项目在现有公司车间内建设，设计年处理废液150吨（根据公司多年生产实际，年废液产生量约100~120吨/年），处理后剩余30吨废浓缩液交有资质单位处置。本项目仅处置本公司所产废液。本项目主要建设一套低温真空蒸馏装置，其他均依托公司现有设施。原料为公司废液，辅料外购少量消泡剂和氢氧化钠，产品为废液浓缩液，在现有危废暂存间暂存交有资质单位处置。工艺为：废液——过滤沉淀——低温蒸发——冷凝，废液浓缩液送浓缩罐，冷凝水膜过滤——浓水返回蒸发罐，清水送现有污水处理站。项目为批次处理，单批次处理废液量1000L，每次约10h。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在营运期产生的废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的运营期间应做好以下工作：

1、蒸发不凝气经储气罐和压缩机冷凝回收后送冷凝工序，不外排。

2、低温蒸馏设备每周期清洗一次，采用氢氧化钠溶液处理，废水在蒸发原液罐暂存，随生产进行处理，不排放。冷凝废水送现有污水处理站处理。加强污水处理站维护，确保全厂外排废水满足《电镀污染物排放标准》限值要求。

3、废液浓缩液，废过滤膜等危险废物，妥善暂存在现有危废暂存间，交有资质单位处置。

4、加强设备噪声防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值。

5、加强管道泄漏环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局郏县分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                         2024年1月23日

抄送：市生态环境综合执法支队，郏县分局，河南启新环保科技有限公司