平环审［2024］1号

平顶山市生态环境局

关于《河南纳金科技有限公司年处理30000吨废催化剂、再生5000吨失活活性炭项目环境影响报告书》的批复意见

河南纳金科技有限公司：

你单位上报的由河南艺昴环保科技有限公司编制的《河南纳金科技有限公司年处理30000吨废催化剂、再生5000吨失活活性炭项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于宝丰县大营镇原平顶山市丰泽建材有限公司厂区（该公司利用回转窑生产石油压裂支撑剂陶粒砂，目前已停产），利用部分现有设施进行建设，主要建设回转窑处置系统（回转窑利用现有，处置废催化剂3万吨/年，采用焙烧工艺，焙烧温度1000℃，产品为处置后废催化剂，属一般固废），网带窑处置系统（新建网带窑，再生失活活性炭5000吨/年，采用焙烧工艺，产品为再生活性炭，焙烧温度500-600℃），工艺均为原料暂存、上料、焙烧、冷却、包装。回转窑系统中原料上料系统、成品输送系统、成品包装系统和天然气供应系统等均为利用现有设施进行建设（上料新增一条皮带输送机）；利用现有控制室，新建控制系统；废催化剂暂存库利用现有粉料库改造，满足危废贮存要求；辅料库利用现有检修厂房部分区域（堆存纯碱、烧碱和生石灰等辅料，袋装）；成品库利用现有成品库西部区域；环保工程中废气、噪声和固废暂存（危废暂存间）等设施新建，废水处理新建脱硫塔废水循环池、湿电除雾器极板清洗水循环池、初期雨水池，冷却水循环池和托轮冷却水池等利用现有设施。网带窑系统设施（含环保工程、控制系统等）大部分为新建；废活性炭暂存间利用现有库房改造，满足危废贮存要求；成品利用现有成品库中部区域。项目原料为为平顶山市及周边石化化工等产生的铜、铁、钼废催化剂，不处置含放射性废催化剂和含有苯环有机物的废催化剂；平顶山市及周边烟气和挥发性有机物治理产生的失活活性炭，不处置废水处理系统产生的废活性炭和含放射性废活性炭。本项目网带窑依托回转窑运行，回转窑停运时网带窑也停止运行，回转窑可单独运行。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。确保本项目在施工期产生的环境影响得到有效控制和营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物等各类污染物达标排放或得到妥善处理。同时你单位在项目的施工和运营期间应做好以下工作：

1、施工期文明科学施工，按照平顶山市蓝天工程行动计划等要求进行。

2、废催化剂和废活性炭暂存库废气通过暂存库密闭，设置抽风机+UV光氧+活性炭吸附措施处理；回转窑烟气经低氮燃烧+二燃室+SNCR脱硝+热交换器（热空气送回转窑）+急冷降温+袋式除尘器+钠钙双碱法脱硫设施+湿电除雾器处理后排放；网带窑烟气经低氮燃烧+烟气冷却后送至回转窑窑头使用；上料系统和成品提升包装分别配套集气罩+袋式除尘器。全厂废气排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》和《恶臭污染物排放标准》等限值要求。按规范要求设置在线监测设施。

3、脱硫系统废水、回转窑冷却系统冷却水、沉淀后车辆冲洗水等循环使用不外排，定期补充新水。生活污水经化粪池沉淀后定期清理用于周边农肥，不外排。初期雨水沉淀后用于脱硫系统补充水。厂区内仓库区、生产车间等分区防渗，有效防范地下水和土壤污染，同时按照《报告书》所列监测计划进行监测。

4、高噪声设备采取设备基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值要求。

5、原料暂存库废气净化废催化板、脱硫石膏、原料废包装桶、上料和烟气净化袋式除尘器废滤袋、废润滑油等属危险废物，妥善暂存交有资质单位处置。烟气净化废活性炭送网带窑处置系统。上料系统和烟气净化系统回收粉尘全部送回转窑上料系统。成品出料包装除尘废滤袋属一般固废，厂家回收。

6、加强全厂环境风险防范，制定环境风险应急预案，定期演练，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局宝丰分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环评科                            2024年1月23日

抄送：市生态环境综合执法支队，宝丰分局，河南艺昴环保科技有限公司