平环审［2024］5号

平顶山市生态环境局

关于《河南平宝新材料有限公司年产5万吨非危险性胶粘剂、固化剂、树脂和涂料项目环境影响报告书》的批复意见

河南平宝新材料有限公司：

你单位上报的由平顶山市润青环保科技有限公司编制的《河南平宝新材料有限公司年产5万吨非危险性胶粘剂、固化剂、树脂和涂料项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和公众参与说明等材料均收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满。经研究，批复如下：

一、项目位于平顶山石龙先进制造业开发区科技路与兴龙路交叉口西，拟投资1.2亿元，分两期建设，一期生产胶粘剂、固化剂、树脂和防火涂料共3万吨，二期生产胶粘剂和防火涂料共2万吨。主要建设内容有：厂房3座（一期2座，二期1座）、辅助工程（配电室、门卫室、控制室、甲类仓库等，一期全部建成）、公用工程（接市政设施，供热采用电加热）、环保工程（各车间废气治理设施、危废暂存间、固废暂存间等）等设施。项目生产中胶粘剂和水性涂料共用生产设备。项目产品共14类，一期包括：1.胶粘剂：聚氨酯胶粘剂（A、B型）、环氧胶粘剂（A、B型）、水性胶粘剂、硅酮胶粘剂（A、B型）、硅烷改性聚醚胶粘剂（A、B型）、丁基类胶粘剂；2.防火涂料：膨胀型防火涂料、环氧类防火涂料（A、B型）；3.树脂：二级丙烯酸树脂分散体、光固化环氧丙烯酸酯树脂、水性二级丙烯酸树脂分散体、水性聚氨酯乳液、一级水性丙烯酸乳液；4.固化剂：水性环氧固化剂。二期生产包括：和一期全部类型相同的胶粘剂、膨胀型防火涂料。项目产品采用25kg桶装。生产工艺：胶粘剂和涂料生产，通过投料、搅拌、真空脱气、分装制备；树脂及固化剂生产，通过聚合、除溶、消除单体、中和、乳化、过滤等工艺制备。

二、该《报告书》编制基本规范，内容全面，提出的污染防治措施基本可行，结论可信，可以作为下一步工程设计和环境管理的依据。该项目符合目前国家产业政策和环保政策，同意该项目按照《报告书》所列的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施进行建设和运营。

三、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》内容，并接受利害相关方的垂询。

四、你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，并落实相应环保投资。项目需落实相应生态环境治理措施和设施运行管理要求。同时你单位在项目运营期间应做好以下工作：

1、按照平顶山市蓝天工程等要求进行建设和运营。建设标准按照重污染天气绩效分级A级要求执行。

2、投料工序配套袋式除尘器处理；车间配套非甲烷总烃（挥发性有机物）处理装置（活性炭吸附脱附+催化燃烧）；污水处理站废气通过光氧催化+活性炭吸附处理。车间设备通过密闭管道输送+泄漏监测与修复LDAR系统防控无组织排放。全厂废气排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》特别限值、《合成树脂工业污染物排放标准》、《挥发性有机物无组织排放标准》和河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》挥发性有机物排放限值要求，符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》（豫环文[2021]94号）有机化工行业A级企业要求。

3、厂区雨污分流。项目无工艺废水产生；纯水制备废水、车间保洁废水、循环冷却系统排水、真空泵排污水等和经化粪池预处理的生活污水进入废水调节池调节达标后排入市政管网进入开发区污水处理厂。初期雨水收集后分批次送废水调节池。废水排放满足河南省《化工行业水污染物间接排放标准》和园区污水处理厂收水标准。厂区内分区防渗，有效防范地下水和土壤污染。

4、风机、泵类等高噪声设备采取置于车间内、基础减振等措施防控，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类限值要求。

5、项目一般固废有除尘固废返回生产线回用；纯水制备反渗透膜返回厂家处置；不含毒性原料包装物作为废品出售。危险废物包括质检固废，过滤固废，蒸馏残液，废催化剂，废活性炭，废机油，废导热油等，全部妥善收集暂存交有资质单位处置。

6、加强全厂环境风险防范，制定环境风险应急预案，备足环境风险应急物资，切实防范环境风险。

五、如果今后国家或我省颁布新标准，你单位应按新标准执行。市生态环境局石龙分局须加强日常环保监督管理。

六、批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告应按照审批权限重新上报审核。

经办人：环境影响评价与排放管理科                  2024年3月18日

抄送：市生态环境综合执法支队，石龙分局，平顶山市润青环保科技有限公司